江西旺达新材料有限公司

年产20000吨有机玻璃原料生产项目

安全条件评价报告

（终稿）

建设单位：江西旺达新材料有限公司

建设单位法定代表人：黄小群

建设项目单位：江西旺达新材料有限公司

建设项目单位主要负责人：黄小群

建设项目单位联系人：况文斌

建设项目单位联系电话：18270572999

（建设单位公章）

2024年5月16日

江西旺达新材料有限公司

年产20000吨有机玻璃原料生产项目

安全条件评价报告

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

审核定稿人：周红波

评价负责人：谢寒梅

评价机构联系电话:0791-87379377

（安全评价机构公章）

2024年5月16日

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2024年5月16日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
| 报告编制人 | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

前　　言

江西旺达新材料有限公司成立于2022年7月11日，属有限责任公司（自然人投资或控股）。注册住所为江西省宜春市袁州区医药工业园康顺路24号（自主承诺）。法人代表：黄小群，注册资本：888万元。经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品），玻璃纤维增强塑料制品制造，塑料制品销售，玻璃制造，化工产品销售（不含许可类化工产品）、合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该项目建设地址位于江西省宜春市袁州区医药化工园区 。该公司完成新征土地40亩，该项目为该公司一期项目：年产20000吨有机玻璃原料生产项目（于2022年8月18日取得江西省企业投资项目备案通知书，项目统一代码为：2208-360902-04-05-436045），占地28.1亩（位于化工园区四至范围内），新建生产厂房及仓储、办公及辅助生产用房等设施，项目用地面积18715.84m2，以满足项目生产需要，并完成道路、绿化等工程。以外购有机玻璃边角料和废料作为原料，通过裂解、精馏工序，得到有机玻璃单体。

该项目采用国内的可靠的工艺生产技术，努力降低产品成本，提高产品质量，使该项目主要技术经济指标达到国内先进水平，并选用国内外较先进的生产工艺设备、较高的自控水平和良好的科研与检测装备，从而具备完善的生产环境，保证产品质量，使企业获得较好的经济效益和社会效益。

该项目涉及的生产工艺主要有：裂解工艺、精馏工艺，其中裂解工艺属于重点监管的危险化工工艺；该项目涉及的化学物质主要有：甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚、甲醇、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、柴油、氮气（压缩的）、精馏残液（聚甲基丙烯酸甲酯、环己烯（烷）二甲酸二甲酯类、环戊烯（烷）二甲酸二甲酯类混合物）、裂解残渣（硬脂酸、邻苯二甲酸二丁酯）等，其中甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚、甲醇、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、柴油、氮气（压缩的）属于危险化学品，其中尾气成份中的甲醇属于重点重点监管的危险化学品；该项目不涉及危险化学品重大危险源。为了抑制甲基丙烯酸甲酯聚合，需在成品中添加少量阻聚剂（对苯二酚），该建设项目属于危险化学品建设项目。根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令2011年第41号，第79号修改的要求。项目单位需办理危险化学品安全生产许可证。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局77号令、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令的要求、江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理 实施细则（试行）的通知》赣应急字〔2021〕100号，新、改、扩建项目必须进行安全预评价，以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证工程在安全方面符合国家及行业有关法规和标准、规范。

受江西旺达新材料有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其年产20000吨有机玻璃原料生产项目的安全条件评价工作。组织评价组对项目可行性研究报告等技术资料进行了调查分析、对拟建现场进行了勘查，并对类似项目进行了类比调研。依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，79号令修订）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）的要求，编制本评价报告。

### 目    录

目    录	VIII

1编制说明	1

1.1评价目的	1

1.2前期准备情况	1

1.3评价对象和范围	1

1.4评价工作经过和程序	2

2建设项目概况	4

2.1建设单位简介及项目由来	4

2.1.1建设单位简介	4

2.1.2项目背景	5

2.2项目基本概况	6

2.2.1建设项目选址	9

2.2.2自然条件	12

2.2.3建设项目拟采用的主要技术、工艺方法（方式）和国内外同类建设项目水平对比情况	13

2.3建设项目工艺技术	13

2.3.1建设项目工艺技术方案来源	13

2.3.2建设项目工艺流程描述	14

2.3.3化学反应方程式	17

2.3.4工艺流程简图	18

2.3.5仪表及自动控制系统	19

2.4建设项目选用的主要设备设施	26

2.5建设项目涉及的主要产品、原辅材料及其储运	29

2.5.1主要产品、原辅材料	29

2.5.2产品质量指标	29

2.5.3储运	30

2.6主要设备、设施的布局、道路运输	32

2.6.1总平面布置	32

2.6.2竖向布置	33

2.6.3工厂运输	33

2.7建、构筑物	35

2.8公工程及辅助设施	38

2.8.1供配电	38

2.8.2给排水	45

2.8.3蒸汽	47

2.8.4压缩空气、氮气	47

2.8.5冷冻站	47

2.8.6通风	48

2.8.7电讯	48

2.8.8火灾自动报警及监控	49

2.8.9消防	49

2.8.10检维修	51

2.9三废处理	51

2.10组织机构及人员组成	54

3危险、有害因素的辨识结果及依据说明	56

3.1 危险物质的辨识结果及依据	56

3.1.1危险化学品	56

3.1.2非危险化学品	57

3.2危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源	58

3.3重点监管危险化学品、危险工艺辨识	58

3.3.1重点监管危险化工工艺辨识	58

3.3.2 重点监管危险化学品辨识	58

3.4特殊危险化学品辨识	59

3.5危险、有害因素的辨识结果及依据	59

3.5.1辨识依据及产生原因	59

3.5.2工艺过程危险、有害因素分析	62

3.5.3主要装置的危险性分析	62

3.5.4运输、储存、装卸的危险有害因素分析	65

3.6 可能造成爆炸、火灾、灼烫事故的危险、有害因素的分布	68

3.7 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布	68

3.8 重大危险源辨识结果	68

3.9爆炸区域等级划分	69

3.9.1爆炸性气体危险区域划分	69

3.9.2爆炸性粉尘环境危险区域划分	70

4评价单元的划分结果及理由说明	71

4.1评价单元的划分目的	71

4.2评价单元划分原则	71

4.3评价单元的划分结果	71

5采用的安全评价方法及理由说明	73

5.1各单元采用的评价方法	73

5.2采用的安全评价方法理由及说明	73

5.3评价方法简介	75

6 定性、定量分析危险、有害因素的结果	79

6.1固有危险程度的分析	79

6.1.1作业场所的固有危险程度分析	79

6.1.2 各单元固有危险程度定量分析	79

6.2 定性定量分析评价结果	81

6.3 风险程度的分析结果	83

6.3.1 危险化学品泄漏的可能性	83

6.3.2爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏造成火灾爆炸事故的条件	84

6.3.3有毒化学品接触最高限值的时间	85

6.3.4事故模型分析	85

6.3.5多米诺效应分析	86

7建设项目安全生产、安全条件的分析结果	87

7.1 个人风险和社会风险计算结果	87

7.1.1 个人风险和社会风险	87

7.1.2 外部安全防护距离	88

7.1.3 项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位24小时内生产经营活动及居民生活情况	89

7.1.4与“八类场所”的距离情况	89

7.2 建设项目安全条件分析	90

7.2.1 建设项目与国家产业政策与布局符合性分析	90

7.2.2 建设项目与当地政府区域规划符合性分析	90

7.2.3 建设项目选址符合性分析	91

7.2.4 建设项目所在地自然条件的影响分析评价	92

7.2.5 建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响	94

7.2.6 建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响	95

8 主要技术、工艺和装置、设备设施安全可靠性分析结果	96

8.1 主要技术、工艺和装置、设备、设施安全可靠性评价结果	96

8.1.1 总平面布置及建（构）筑物评价	96

8.1.2 工艺技术及生产装置的安全可靠性评价	97

8.1.3 主要装置、设备、设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配性	98

8.1.4 公用工程、辅助设施匹配性评价	99

8.2 事故案例的后果及原因	105

9 安全对策措施与建议	111

9.1 安全对策措施与建议的依据和原则	111

9.2 《可研》中已有的安全对策措施	111

9.3 本评价提出的安全对策措施	116

9.3.1 建设项目的选址方面	116

9.3.2 建设项目中主要装置、设备设施的布局及建构筑物方面	117

9.3.3 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面	128

9.3.4 危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程方面	139

9.3.5 事故应急救援措施和器材设备方面	149

9.3.6 安全管理方面	151

9.3.7化工企业自动化提升要求	154

9.3.8 其他建议	157

10 安全评价结论	161

10.1 评价结果	161

10.1.1 危险、有害因素的辨识结果	161

10.1.2 安全条件的评价结果	162

10.1.3 主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果	163

10.1.4 应重视的安全对策措施	163

10.2 安全评价结论	169

10.2.1 危险、有害因素受控程度分析	169

10.2.2 建设项目法律法规的符合性	170

附录A安全评价依据	173

A.1法律、法规	173

A.2规章及规范性文件	174

A.3国家相关标准、规范	178

A.4行业标准	181

附录 B 危险、有害因素的辨识及分析过程	183

B.1 危险、有害物质的辨识	183

B.1.1.辨识依据	183

B.1.2 主要危险物质分析	183

B.2 危险、有害因素的辨识	183

B.2.1 辨识依据及产生原因	183

B.2.2 项目厂址与总平危险有害因素辨识分析	186

B.2.3 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析	190

B.2.4 生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析	240

B.2.5 按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析	242

B.3 重大危险源辨识	245

B.3.1 重大危险源辨识相关资料介绍	245

B.3.2 危险化学品重大危险源辨识过程	248

B.3.3 重大危险源辨识结果	251

B.4 个人风险和社会风险值	251

B.4.1 个人风险和社会风险值标准	251

B.4.2 外部安全防护距离	258

附录 C 定性、定量分析危险、有害因素	259

C.1 项目选址与周边环境单元	259

C.2 平面布置及建构筑物单元	265

C.3 生产工艺装置单元	276

C.4 公用工程及辅助设施单元	281

C.4.1 电气子单元	281

C.4.2 仪表自动控制子单元	284

C.4.3 给排水系统子单元	286

C.4.4 冷冻站子单元	286

C.4.5 废气处理装置子单元	288

C.4.6空压氮气装置子单元	289

C.5 储运系统单元	291

C.5.1 仓库子单元	291

C.5.2 罐区子单元	294

C.5.3 装卸子单元	297

C.6 特种设备单元	298

C.7 消防单元	300

附录D 危险化学品危险特性表	304

附件	312

江西旺达新材料有限公司

年产20000吨有机玻璃原料生产项目

安全条件评价报告

1编制说明

1.1评价目的

1、为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设工程项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证该项目建成后符合国家有关法规、标准和规定，该项目需进行项目安全预评价。

2、分析项目中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件；对该项目生产过程中潜在危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析，对其控制手段进行评价，同时预测其风险等级并预测危险源火灾、爆炸或泄漏事故可能造成的事故后果。

3、提出消除、预防或降低装置危险性的安全对策措施，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

4、为安全生产监督管理部门对建设项目进行安全审批提供依据。

1.2前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1.成立了安全评价工作组，仔细研究了该项目的可行性研究报告；

2.根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；

3.收集到了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

1.3评价对象和范围

根据前期准备情况，确定了江西旺达新材料有限公司年产20000吨有机玻璃原料生产项目安全条件评价的评价对象和评价范围。具体评价范围如下：

1）项目选址及总平面布置；

2）工艺生产装置：101裂解车间（裂解炉等装置）、102精馏车间（蒸馏釜、精馏塔等装置）；

3）存储设施：201甲类仓库、202丙类仓库一、203罐区（甲类）、204丙类仓库二；

4）公用辅助工程：消防水罐、消防泵房、事故应急池、循环水池、污水处理池、初期雨水池、中心控制室、综合楼和门卫等。

该项目厂外物料运输、职业危害及环境保护等均不在评价范围内。评价依据主要采用现行的法律法规及相应的行业标准。

本评价针对评价范围内的选址、总平面布置及建筑根据相关法律、法规、标准、规范进行符合性检查，对设备、装置及涉及的仓储等所涉及的危险、有害因素进行分析辨识，评价其工艺及设备的可靠性，公用、辅助设施的满足程度，并依据相应法律、法规、标准、规范的要求提出对策措施建议。

本报告是在江西旺达新材料有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组出具报告后，若建设项目周边条件发生重大变化的，变更建设地址的，主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

1.4评价工作经过和程序

1.工作经过

项目组根据江西旺达新材料有限公司年产20000吨有机玻璃原料生产项目的情况，辨识和分析项目的危险、有害因素、重大危险源等。在危险、有害因素辨识基础上，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》的相关要求和项目工艺功能、设备、设施情况，确定安全评价单元。本评价报告采用安全检查表法、预先危险分析法及危险度等进行定性、定量评价，对导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并提出有针对性的对策措施。

评价报告完成后，项目组就该项目安全评价中各个方面的情况与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上完成《江西旺达新材料有限公司年产20000吨有机玻璃原料生产项目安全条件评价报告》。

2.安全评价程序

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

前期准备

该项目的评价工作程序如图1.4-1。

图1.4-1　安全评价工作程序框图

2建设项目概况

2.1建设单位简介及项目由来

2.1.1建设单位简介

1、企业简介

江西旺达新材料有限公司成立于2022年7月11日，属有限责任公司（自然人投资或控股）。法人代表：黄小群，注册资本：888万元。经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品），玻璃纤维增强塑料制品制造，塑料制品销售，玻璃制造，化工产品销售（不含许可类化工产品）、合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、项目相关

该项目主要原料为有机玻璃板边角料和废料，经过破碎、人工捡选、裂解为粗甲基丙烯酸甲酯，粗甲基丙烯酸甲酯再经精馏得精甲基丙烯酸甲酯。该项目工艺技术来源于企业自主研发。对比国家发展和改革委员会令2023年第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，该项目不属于限制和淘汰类。

3、该项目建设情况介绍

该项目规划使用土地约28.1亩（位于化工集中区四至范围内），新建生产厂房及仓储、办公等辅助用房及厂区水、电等公用工程设施的建设，20000吨（MMA）有机玻璃原料生产线建设。该项目规模为：年产20000吨有机玻璃原料，于2022年8月18日取得江西省企业投资项目备案通知书（项目统一代码为：2208-360902-04-05-436045）。该项目位于江西省宜春市袁州医药工业园化工集中区A2区内，用地面积18715.84平方米，约28.1亩。

该项目以外购有机玻璃板边角料和废料作为原料，通过裂解、精馏工序，得到甲基丙烯酸甲酯单体。该项目涉及的化学物质有：甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚、甲醇、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、柴油、氮气（压缩的）、精馏残液（聚甲基丙烯酸甲酯、环己烯（烷）二甲酸二甲酯类、环戊烯（烷）二甲酸二甲酯类等）、裂解残渣（硬脂酸、邻苯二甲酸二丁酯）等。

2.1.2项目背景

1、产品的主要性能用途

甲基丙烯酸甲酯是聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃）单体，也与其他乙烯基单体共聚得到不同性质的产品。用于制造有机玻璃、涂料、润滑油添加剂、塑料、粘合剂、树脂、木材浸润剂、电机线圈浸透剂、离子交换树脂、纸张上光剂、纺织印染助剂、皮革处理剂、印染助剂和绝缘灌注材料等。

甲基丙烯酸甲酯主要应用在聚合和共聚领域，对每一种应用都需要采用特别的聚合工艺，使用引发剂为游离型（有机过氧化物、偶氮化合物）或离子型。可以通过本体聚合制得有机玻璃。用于人工装饰材料，建筑工业制件，光信息材料，电气部件封装等。可以通过乳液聚合制得涂料；漆、粘合剂；防水剂、调节润滑油粘度助剂等。可以代替苯乙烯做交联剂，稀释不饱和聚酯树脂，做天然和合成橡胶改性剂。甲基丙烯酸甲酯大部分用于有机玻璃行业，但在其他许多领域应用也及其广泛。在医用功能高分子（高分子材料制品和高分子药物），纺织（腈纶第二单体）作为功能性单体，在涂料、油漆及胶粘剂等领域也取得了广泛的应用。

2、项目背景

甲基丙烯酸甲酯是一种有机化合物，又称MMA，简称甲甲酯。是一种重要的化工原料，是生产透明塑料聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃，PMMA）的单体。易燃，有强刺激性气味，有中等毒性，应避免长期接触。甲基丙烯酸甲酯是聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃）单体，也与其他乙烯基单体共聚得到不同性质的产品。用于制造有机玻璃、涂料、润滑油添加剂、塑料、粘合剂、树脂、木材浸润剂、电机线圈浸透剂、离子交换树脂、纸张上光剂、纺织印染助剂、皮革处理剂、印染助剂和绝缘灌注材料等。

2007年世界MMA（甲基丙烯酸甲酯）生产能力341.6万吨/年，产量约304.5万吨，装置开工率89%。MMA生产主要集中在美国、西欧和日本三个发达国家和地区的20多家工厂，生产能力合计约228万吨/年，占世界总生产能力70%。在世界其它地区，现有和在建的较大规模MMA生产装置大部分也属于欧、美、日生产公司的合资企业、子公司或许可生产，2008年上半年，全球MMA总生产能力已增至363.5万吨/年。根据国外研究机构最新统计，MMA市场需求且以每年5%左右的速度增长，需求增速超过同期GDP增长速度，2016年增长至420万吨左右。同期，亚洲MMA市场需求增长更为迅速，达到年均8.4%。我国MMA市场年均增长速度高达9.4%，未来几年将成为仅次于美国和日本的全球第三大消费市场。亚洲是MMA需求增长的主要动力，将来自于液晶显示器、建筑和汽车领域。

2.2项目基本概况

项目名称：年产20000吨有机玻璃原料生产项目

项目地址：江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区

项目规模：20000t/a甲基丙烯酸甲酯

项目性质：新建项目

项目投资估算总额：18775万元

投资主体：江西旺达新材料有限公司

建设单位：江西旺达新材料有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄小群

用地面积：18715.84平方米

总平面布置图设计单位：河北英科石化工程有限公司(化工石化医药行业工程设计化工工程甲级）

该项目的产品组成见表2.2-1.

表2.2-1项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量/t | 外售量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 20000 | 20000 | 外售 |
| 2 | 精馏残液 | 1790.99 | 1790.99 | 外售 |

该项目建设内容具体见表2.2-2

表2.2-2项目组成一览表

| 工程类别 | 建设名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 101裂解车间 |  | 甲类车间，新设60台电阻裂解炉，车间东侧设置粗体接收罐 | 新建 |
|  | 102精馏车间 |  | 甲类车间，新设4套精馏装置 | 新建 |
| 储运工程 | 201甲类仓库 |  | 甲类，占地84m2，拟储存危废、阻聚剂 | 新建 |
|  | 202丙类仓库一 |  | 丙类，占地133m2，拟储存一般固废等 | 新建 |
|  | 203罐区 |  | 甲类，新建3个80m3甲基丙烯酸甲酯粗体罐，2个80m3甲基丙烯酸甲酯精体罐，1个80m3甲基丙烯酸甲酯残液罐，拟设置氮封固定顶 | 新建 |
|  | 204丙类仓库二 |  | 丙类，占地1215m2，拟设置原料储存、人工分拣、破碎三个功能分区 | 新建 |
| 公用工程 | 供热工程 |  | 供热工程依托园区蒸汽管网供热，项目需蒸汽约3.5t/h | 新建 |
|  | 供电系统 |  | 306公用工程间发配电间 | 新建 |
|  | 空压、氮气 |  | 306公用工程间设置2台3.6m3/min，排气压力0.8MPa的螺杆空气压缩机（1用1备）； | 新建 |
|  | 给排水工程 | 生产用水 | 园区供水管网主管为DN300，压力0.3MPa，厂区接入管为DN200，供水能力≥120m3/h |  |
|  |  | 循环冷却水 | 拟设 2台75kW 循环水泵（1用 1 备），单台循环水量500t/h，补水48t/d，配套 2 台冷却水塔、2 台冷却塔循环泵、2台冷却风机等。 | 新建 |
|  |  | 生产废水 | 新建 304污水处理池，处理达到园区污水处理厂接管标准后 进入园区污水处理厂进一步处理达标后排放 | 新建 |
|  |  | 生活污水水 |  | 新建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水和生活污水 | 新建304污水处理池，处理达到园区污水处理厂接管标准后进入园区污水处理厂进一步处理达标后排放 | 新建 |
|  | 废气处理 | 项目有机废气 | 引至TO炉焚烧 | 新建 |
|  | 固废处理 | 一般固废、危废 | 一般固废暂存在202丙类仓库一的固废间内，201甲类仓库拟设危废间。罐区设1个80m³精馏残液储罐 | 新建 |
|  | 事故应急 | 初期雨水池 | 占地面积为99㎡，容积为300m³。 | 新建 |
|  |  | 事故应急池 | 占地面积为155.5㎡，容积为500m³。 | 新建 |
|  |  | 消防水罐 | 2个，占地面积76.97㎡，罐高9m。 | 新建 |
|  | 中心控制室 |  | 丁类，抗爆，耐火等级为一级，占地面积为81.84㎡，建筑面积为81.84㎡。 | 新建 |
| 办公和防卫工程 | 综合楼 |  | 民建，耐火等级为二级，占地面积为272.08㎡，建筑面积为544.16㎡。 | 新建 |
|  | 门卫 |  | 民建，耐火等级为二级，占地面积为62㎡，建筑面积为62㎡。 | 新建 |

项目前期工作：

江西旺达新材料有限公司年产20000吨有机玻璃原料生产项目取得了宜春市袁州区发展和改革委员会审批的项目备案文件，统一项目代码：2208-360902-04-05-436045，详见见附件。

江西旺达新材料有限公司厂区规划及建筑方案审查项目经袁州区规划审查委员会2023年第五次会议同意并下发了《袁州区规划委员会办公室抄告单》（袁区规办抄字[2023]第72号），详见附件。

江西旺达新材料有限公司《甲基丙烯酸甲酯项目裂解反应化学反应安全风险研究与评估报告》（报告编号：JXHY-2305701），由江西和元安全科学技术有限公司编制并出具报告，详见附件。

江西旺达新材料有限公司《国内首次使用化工工艺安全可靠性论证报告（年产20000吨甲基丙烯酸甲酯）》，由江西和兴元隆工程咨询有限公司编制，通过专家审查，专家组出具《国内首次使用化工工艺安全可靠性论证报告评审意见》（编号：赣应急学会工艺论证[2023]004号），该报告通过专家组评审，详见附件。

江西旺达新材料有限公司年产20000吨有机玻璃原料生产项目总平面布置图由河北英科石化工程有限公司（化工石化医药行业工程设计乙级，化工石化医药行业工程设计化工工程甲级资质，证书编号：A213009740）编制，详见附件。

项目总投资18775万元，其中固定资产投资约14000万元，流动资金约3000万元，其他约1000万元，安全设施投入约775万元。

2.2.1建设项目选址

1、地理位置

宜春市地处东经 113°54'至 116°27'、北纬 27°33'至 29°06'之间。东与安义、新建、南昌、临川接壤，南与崇仁、乐安、峡江、新余、分宜、安福为邻，西与萍乡和湖南相连，北与修水、武宁、永修交界。下辖三市六县一区(袁州区、樟树市、丰城市、高安市，靖安县、奉新县、上高县、宜丰县、铜鼓县、万载县)。

该项目位于袁州区医药工业园内，地理坐标北纬27.899885°，东经114.360694°。沪昆高速从南侧横穿，东至上海，西至昆明，320 国道纵贯开发区，南接中心城区，北至万载县，交通便捷。地理位置见下图。

项目位置

袁州区位于江西省西部，属宜春市，袁河上游，东经113°54′-114°37′，北纬27°33′-28°05′。东连新余，西临萍乡，南界安福，北接万载、上高和湖南浏阳。总面积2532.36平方千米，其中城区面积17.8平方千米袁州区属低山丘陵地形。南、西、北三面群山环抱，峰峦层叠，地势较高；中部和东部广布丘陵，地势较低。袁河自西向东于区境中部流过，形成一块狭长的河谷平原。按海拔高度和相对高度，全区可划分为山区、丘陵、平原三种地貌。山区主要分布在南面和北面的区境边缘，占全区总面积的21.7%；丘陵分布在区境中部，占全区总面积的60.7%；平原主要分布在区境东部和袁河两岸，以及丘陵地貌中夹插的小块平原，占全区总面积的17.6%。

- 2、周边环境

- 依据现场踏勘情况和该公司提供资料，该项目在袁州医药工业园西南侧的化工集中区。

北侧：隔未开发山体为江西丰日电源有限公司（工贸企业）。

南侧：隔空地为湖西路、山林。

西侧：为空地、山林。

东侧：隔银岭路为宜春市袁州区悦峰新材料有限公司（工贸企业，距项目用地红线约42m）。沿该项目东侧，银岭路西侧布置有南北向10kv高压线（H=12m）。

厂址外部安全防护距离内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。项目周边1000m范围内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；周边1000m范围内无风景名胜区和自然保护区。项目周边1000m无军事禁区、军事管理区；项目周边1000m无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。该项目距最近居民区郭家坊约605m，距万宜高速约1.3km，距浙赣线铁路约13km，距袁河约10km。

该项目周边居民情况及水域见下表：

表2.2-3厂区周边人员及水域分布情况一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 方位 | 与项目厂界距离（m） | 规模（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 王坑村 | 1180 | 2644 | 北 | 2450 | 120 |  |
| 2 | 下门村 | 1214 | 2183 | 北 | 2387 | 145 |  |
| 3 | 郭家坊 | 370 | 1912 | 西南 | 605 | 120 |  |
| 4 | 秆塘村 | -762 | 1954 | 北 | 2000 | 210 |  |
| 5 | 长村 | -2270 | 1636 | 西北 | 2640 | 245 |  |
| 6 | 长岭背村 | -1518 | 666 | 西北 | 1545 | 400 |  |
| 7 | 白竹村 | 957 | -470 | 东南 | 1000 | 230 |  |
| 8 | 荆岚村 | -141 | 1531 | 北 | 1435 | 330 |  |
| 9 | 邹家坊 | -254 | -706 | 西南 | 621 | 280 |  |
| 10 | 梅木村 | -1804 | -1167 | 西南 | 2007 | 210 |  |
| 11 | 桐木坑村 | -1990 | -1533 | 西南 | 2408 | 210 |  |
| 12 | 江上村 | -2011 | -1870 | 西南 | 2596 | 220 |  |
| 13 | 方家 | -1948 | -2503 | 西南 | 3070 | 245 |  |
| 14 | 焦溪村 | 190 | -2303 | 南 | 2195 | 120 |  |
| 15 | 塘下村 | -461 | -1438 | 南 | 1375 | 480 |  |
| 16 | 下蕉溪村 | 1094 | -1547 | 南 | 1800 | 150 |  |
| 17 | 渥江 | / | / | 东 | 4000 | / |  |
| 18 | 袁河 | / | / | 南 | 10000 | / |  |

2.2.2自然条件

1、地形地貌

袁州区属低山丘陵地形。南、西、北三面群山环抱，峰峦层叠，地势较高；中部和东部广布丘陵，地势较低。袁河自西向东于区境中部流过，形成一块狭长的河谷平原。按海拔高度和相对高度，全区可划分为山区、丘陵、平原三种地貌。山区主要分布在南面和北面的区境边缘，占全区总面积的 21.7%；丘陵分布在区境中部，占全区总面积的 60.7%；平原主要分布在区境东部和袁河两岸，以及丘陵地貌中夹插的小块平原，占全区总面积的 17.6%。

地震烈度：根据中国地震参数区划图（中国地震动峰值加速度区划图 A1）（GB18306-2001）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），袁州区抗震设防烈度为6度。

2、气象

宜春市位于江西省西北部，属中亚热带季风气候区。宜春四季分明，春季湿润、夏季炎热、秋季干燥、冬季寒冷，热量丰富，降水充沛，日照充足，霜期短，气候资源丰富，有利于农作物和林木生长。但由于受季风、地形等因素的影响，旱涝、酷暑、低温、风雹等气象灾害也时有发生。
      宜春全市年平均气温16.2℃~17.7℃，东南部较高，西北部较低；冬季最冷月1月平均气温 4.6℃~5.3℃，南部高于北部；夏季最热月7月平均气温 27.3℃~29.6℃，东部高于西部；春秋季各县（市、区）气温差异较夏季小， 比冬季大；无霜期256~281天，极端最高气温41.6℃，常年主导风向为东北偏东风，年平均风速1.8m/s，最大风速25m/s。

3、水文

该项目位置距离渥江约4km，距离袁河约10km，周边1000m内无河流，受水灾危害概率较小。

2.2.3建设项目拟采用的主要技术、工艺方法（方式）和国内外同类建设项目水平对比情况

有机玻璃废料裂解法

该法是将聚甲基丙烯酸甲酯的边角料、机头料经裂解为粗甲基丙烯酸甲酯，经精馏得精甲基丙烯酸甲酯单体（纯度可达98.5%）。

经工艺技术方案的比较和选择，该项目选用有机玻璃废料裂解法生产甲醛丙烯酸甲酯单体的生产工艺。

表2.2-4技术方案一览表

| 产品名称 | 技术方案 | 国内应用该技术生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 有机玻璃废料裂解法 | - 1、瑞昌荣联环保科技有限公司，年产10万吨甲基丙烯酸甲酯 - 2、江西省正百科技有限公司，年产1.1万吨甲基丙烯酸甲酯 3、鄱阳县三清环保节能有限公司，年产2000吨甲基丙烯酸甲酯 |

2.3建设项目工艺技术

2.3.1建设项目工艺技术方案来源

有机玻璃废料裂解法的工艺技术在国内均有成熟应用的先例，其技术方案是安全、可靠的，本项目工艺技术来源于企业参考国内现有工艺技术进行的自主研发。

2023年10月16日，由江西和元安全科学技术有限公司出具《江西旺达新材料有限公司甲基丙烯酸甲酯项目裂解反应化学反应安全风险研究与评估报告》（见附件）。根据报告可知，该反应为间歇反应，实际加料速度下，Tp≤MTSR<TD24<MTT（400℃~500℃≤500℃<TD24<1000℃）。该工艺危险度等级为2级，潜在分解风险。

2023年12月，由江西和兴元隆工程咨询有限公司编制的《国内首次使用化工工艺安全可靠性论证报告——年产20000吨甲基丙烯酸甲酯》（见附件），并通过专家评审（编号：赣应急学会工艺论证[2023]004号）。根据报告可知，该项目使用的化工工艺满足安全可靠性要求。

2.3.2建设项目工艺流程描述

- （1）人工分拣

人工挑选出有机玻璃边角料、余料中常有的杂质如：PC、PE等塑料杂质，并将其外卖给园区内的废塑料再生处理企业（如果掺入至裂解炉中，会影响单体的颜色和色度，严重影响质量，所以需严格把控质量关）。

- （2）粉碎

- 将分拣后的有机玻璃废料置于粉碎机（选用反击式破碎机）中进行粉碎至小片状（约2~3cm）备用，再由厂内自用叉车运至裂解车间进行生产。粉碎机为密闭设备，废有机玻璃在破碎过程会产生少量的粉尘，项目拟通过在各粉碎机上方设置1个集气效率为 90%的集气罩，以将含尘废气收集至1套除尘效率为99%的布袋除尘器处理后，经1条15m 高排气筒（DA001）排放。

（3）热解和冷凝

用电动葫芦将粉碎后的有机玻璃固体颗粒通过漏斗投入裂解炉内腔，通过裂解炉炉底的电阻丝加热炉内有机玻璃，使有机玻璃从固态转化为气态进入冷凝系统。起先满功率加热，待炉内温度升至400～500℃（炉体材质采用不锈钢）后，进入温控程序，使炉内温度保持不变，炉壁和炉盖由优质耐火砖和耐高温保温模块（耐温1000℃以上）包裹，可有效节约能源的损耗。整个过程约10个小时左右。每批次裂解完后打开裂解炉进料口进行投料，投料结束后，立即关闭进料口。

反应在300℃以上开始，稳定反应温度在400~500℃，常压，1000kg原料从开始反应计算约10小时结束，产物均以气体产出，反应结束后裂解炉残渣的主要成分是硬脂酸、邻苯二甲酸二丁酯。熔化裂解产生的裂解残渣定期清理，约每月清理1次，委托具有危险固废处置资质的单位进行处理。

打开真空泵，启动冷凝器和回流阀，裂解炉裂解形成的挥发性气体从裂解炉顶部的出气口分别依次经过安装在裂解炉上面的冷凝器（循环水供水温度为室温，冷媒为水）和深冷（5℃，冷媒为R407C）回收器使之液化，冷凝成黄色液体（粗单体，温度为40~45℃），经过物料输送泵把液化后低纯度亚克力毛单体输送到厂房外接收罐内，再集中收集到粗单体储罐中。未凝气体经气液分离器进行气液分离后，引至TO炉焚烧处理后通过1条15m 高排气筒（DA002）排放。裂解炉未凝气的主要成分是甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、甲醇、其他有机废气。

厂房内共设置60个裂解炉，60个裂解炉在厂房里呈东西对称布置，每边布置30个裂解炉，并各配一套单独冷却装置。

投料量：1000kg/炉，裂解时间：10~12h/炉，裂解温度：400～500℃，裂解压力：微正压，加热方式：电阻加热，冷凝器冷却方式：循环冷却水冷却（供水温度：室温，出水温度：42℃，冷媒为水）。

（4）精馏和冷凝

通过泵将粗单体输送入蒸馏釜中，保持蒸馏系统负压，通过蒸汽管道对蒸馏釜中粗单体加热，蒸出的气体采用真空泵从蒸馏釜底部抽至塔节，经塔节冷凝器冷凝后，冷凝液进入到分离器中，进行后续的分离、收集，未冷凝气体经冷水机真空冷凝器进一步冷凝后，冷凝液与塔节冷凝器冷凝下来的液体一同进入到分离器中，进一步冷凝未冷凝的气体。未凝气体最后引至“碱液喷淋塔+光催化深度净化机组+碱液喷淋塔”处理后外排，精馏塔釜残液由负压送至残液罐内，交由有资质的单位处置。精馏残液的主要成份为：聚甲基丙烯酸甲酯、2-甲基5亚甲基己二酸二甲酯、环已烯（烷）二甲酸二甲酯类、环戊烯（烷）二甲酸二甲酯类。精馏塔未凝气的主要成分是甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、甲醇、其他有机废气。

在负压条件下，蒸馏釜内温度60~ 80℃，对应的真空度为400Pa~900Pa，分别蒸出前馏分（主要成分甲醇、丙烯酸甲酯MA）及精单体（主要成分甲基丙烯酸甲酯MMA），甲基丙烯酸甲酯单体蒸馏工作温度不高于其沸点。先蒸出前馏分，通过塔顶冷凝器和真空冷凝器液化，经冷凝进入分离器分离后，用轻组分罐接收，与最后的残液一起储存，前馏分蒸出后，继续进行精馏，蒸出的气体经冷凝后流入分离器中，进行成分测定。若测量得轻组分过高，单体纯度较低，则将冷凝液回流至塔节内，再次进行组分交互反应，同时阶段性的将分离器中的冷凝液排出，即将中间组分输送到中间组分罐，中间组分罐中的冷凝液继续进行循环精馏，直至经检测冷凝液中精单体纯度合格后，打开出料阀门，将部分精单体输送到精单体罐中，同时控制回流量与出料量比例，保证出料纯度不降低，当精馏到一定程度后，测得冷凝液中重组分占比明显上升，不能保证单体纯度时，应及时关闭出料阀门，将重组分与剩余的甲酯液作为釜底残液一同进入到残液罐中。

每座精馏塔一次精馏粗单体的量为15t，一次粗单体精馏冷凝整个过程耗时约10个小时，一年共精馏约360批次。

（5）成品贮存

将精馏提纯后的单体甲基丙烯酸甲酯用泵打入甲基丙烯酸甲酯精体罐，甲基丙烯酸甲酯久存会发生聚合，因此需要添加阻聚剂，在储罐输送泵与甲基丙烯酸甲酯精单体罐之间设置阻聚剂加料斗，按比列添加阻聚剂（粉状），成品由有危险化学品运输资质的槽（罐）车辆运输出厂。

2.3.3化学反应方程式

废旧有机玻璃裂解生成甲基丙烯酸甲酯的反应方程式为：

1）主反应（聚甲基丙烯酸甲酯转化率 98%）

- 2）副反应（甲基丙烯酸甲酯计，转化率 2%）

2.3.4工艺流程简图

图2.3-1甲基丙烯酸甲酯生产工艺流程简图

甲基丙烯酸甲酯物料平衡见下表：

表2.3-1 项目生产工艺物料平衡表（单位：t/a）

| 投 入 |  |  | 产 出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 序号 | 物料名称 | 数量 | 去向 |
| 1 | 废有机玻璃 | 22195.21 | 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 20000 | 外卖 |
| 2 | 对苯二酚 | 2 | 2 | 破碎废气 | 8.24 | 通入尾气处理系统 |
|  |  |  | 3 | 裂解车间无组织废气 | 0.051 | 通入尾气处理系统 |
|  |  |  | 4 | 裂解未凝气 | 51.12 | 二次冷凝 |
|  |  |  | 5 | 精馏未凝气 | 9.70 | 二次冷凝 |
|  |  |  | 6 | 大小呼吸废气 | 3.34 | 通入尾气处理系统 |
|  |  |  | 7 | 分拣杂质 | 221.95 | 交资质部门处理 |
|  |  |  | 8 | 裂解残渣 | 109.83 | 交资质部门处理 |
|  |  |  | 9 | 精馏残液 | 1790.99 | 作为燃料油自用，余量外售 |
|  |  |  | 10 | 对苯二酚 | 2 | 添加至成品 |
|  | 合计 | 22197.21 |  |  | 22197.21 |  |

注:精馏塔未凝气的主要成分是甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、甲醇、其他有机废气。精馏残液的主要成分是聚甲基丙烯酸甲酯、2-甲基5亚甲基己二酸二甲酯、环已烯（烷）二甲酸二甲酯类、环戊烯（烷）二甲酸二甲酯类。由输送泵送至精馏残液罐内，未凝气体最后引至TO炉焚烧处理后外排。

2.3.5仪表及自动控制系统

1.自动控制水平及方案

该项目涉及的工艺装置较多，工艺流程较成熟，生产过程涉及到易燃、

易爆等介质以及一旦泄漏会对人体构成危害的物质，为保证装置的安全、平稳、长周期、满负荷和高质量运行，要求该项目选用的自控设备技术先进、安全可靠、操作方便和经济合理，满足装置操作和运行的要求。

1）控制方式

该项目控制方案遵循“技术先进、经济合理、运行可靠、操作方便”的原则，根据工艺装置的生产规模、流程特点、工艺操作要求，并参考国内同类型装置的自动化水平，对主要生产装置实施全厂集中监视、控制和管理，对辅助单元实施岗位集中监视、控制。

该项目新建307中心控制室，采用分散型控制系统（DCS）、独立的安全仪表系统（SIS）和气体检测系统对主要工艺装置的运行和其他全厂生产过程进行集中监控和管理。正常的生产操作控制、监视、气体检测报警在DCS中实现，紧急停车和安全联锁则由独立的安全仪表系统（SIS）完成。紧急停车和安全联锁状态由DCS监视，以确保装置高效、连续、可靠地运行，并确保设备和人身的安全。

工艺装置的主要动设备的运行状态引入中央控制室的 DCS 进行监控。

监控要求不频繁的非关键过程变量，采用就地显示和控制：要求在开车过程中监视或仅需现场观察的过程变量，采用就地显示。必须现场操作的设备，采用就近安装的仪表盘或控制箱对其进行监控。

设置必要的能源消耗、原料、中间产品和最终产品的计量仪表，其精度符合本行业有关规定的要求。

2）控制方案

根据工艺特点，按照安全可靠的原则，自动控制方案优先采用成熟的方案，对于比较简单的控制采用常规的P.I.D单回路控制，对于过程控制连续性强和较为复杂的回路，采用串级、比值、分程等复杂控制，必要时可采用先进控制。

- 复杂控制

该项目设计方案采用的控制方案以 P.I.D单参数控制为主，辅之以少量串级、 比值、分程等复杂控制和逻辑控制。

b） 紧急停车和安全联锁

该项目紧急停车和安全联锁系统的设计按照一旦装置发生故障，该系统将起到安全保护作用的原则进行。在系统故障或电源故障情况下，该系统将使关键设备或生产装置处于安全状态下。

装置的紧急停车和安全联锁系统由独立设置的安全仪表系统（SIS）实现，装置工艺联锁由SIS的逻辑功能完成，机组安全联锁保护系统由随机提供的机组安全保护系统实现。为了方便操作和对突发事件的处理，在位于中央控制室的辅助操作台上拟设置重要信号的联锁报警以及联锁复位按钮和紧急停车按钮等辅助设施。

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录及控制要求》（安监总管三[2009]116号）以及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三）[2013]3号），该项目中涉及裂解工艺、精馏工艺，其中裂解工艺属于重点监管的危险化工工艺，精馏工艺不属于重点监管的危险化工工艺，但生产过程涉及到易燃易爆化学品，生产中对以下参数进行重点监管：

——裂解炉温度、压力；

——蒸馏釜温度、压力；

——甲基丙烯酸甲酯储罐温度、液位远传记录报警；

根据生产工艺安全控制的基本要求，设置独立设置的安全仪表系统（SIS）实现以下工艺的控制：

——裂解炉、蒸馏釜温度的报警和联锁；

——裂解炉、蒸馏釜压力的报警和联锁；

——紧急停车系统；

——可燃气体检测报警装置等。

2.控制室和机柜室的设置

该项目新建307中心控制室。自控控制系统信号拟远传至拟建的中央控制室；中控室机柜间用于安装厂区的所有控制系统，如SIS、DCS、GDS等的控制站、I/O机柜、接线端子柜、通讯设备机柜和安全栅柜、继电器柜等辅助机柜。所有自动控制功能均在中控室操作站实现。

中控室地面采用防静电活动地板，活动地板下方基础地面采用水磨石地面，基础地面高于室外地面300mm以上。室温宜为：冬季20±2℃，夏季26±2℃，温度变化率小于5℃/h；相对湿度宜为：40%~60%，湿度变化率小于6%/h。机柜室宜采用人工照明，距地面0.8米工作面上的照度为200lx~300lx。机柜室设置事故应急照明，照度为50lx。

中控室外墙拟设置为抗爆墙，控制室通向室外的门拟设置为抗爆门。

4.仪表选型

1）仪表选型原则

大部份仪表选用先进可靠、性能优良的国内合资生产的电子型仪表；重要及关键控制系统采用进口仪表；爆炸危险区内的仪表选型应选用有相应等级的防爆产品。所有现场仪表选用全天候的，具有相应的防护、耐气候及大气腐蚀能力，最低相当于 IP65的要求。

除就地控制、指示或特殊仪表外，现场变送器采用智能型仪表。控制阀及开关阀一般采用气动执行机构。

阀门的位置信号开关原则上采用限位开关。

电磁阀正常要求为24VDC供电。

（1）仪表信号

除温度检测元件(热电阻或热电偶)和特殊测量仪表外，所有进出控制室的变送器包括压力、差压、流量、液位等采用标准4~20mA DC信号，支持HART协议。

调节阀、气动信号一般采用20~100kPa的标准气动信号，当需要更高压力时，根据实际情况确定。

（2）报警及联锁

工艺操作报警、远程设备的状态、阀位开关指示及系统安全联锁由DCS来实现。

所有逻辑输入输出均为故障安全型。

所有现场安装的仪表是全天候型，并且满足现场使用环境和气候条件，室外仪表一般防护等级IP65，当个别仪表达不到 IP65时，可降至IP55。

- 2）现场仪表选型

在满足工艺要求的前提下，以先进、可靠、经济和使用方便为原则，尽可能选用系列化、标准化的仪表，以提高仪表互换性。在仪表材质的选用上，与工艺介质接触部分的仪表材质不低于仪表所在工艺设备或管道的材质。同时尽可能集中选用一个厂家或地区的产品，以利以后的采购和维护。

所有与工艺介质接触的仪表材质，均能满足工艺介质的要求，并且不低于仪表所在管道或设备的材质。

（1）温度仪表

就地温度检测选用双金属温度计。集中温度检测一般选用一体化温度变送器。

外套管采用法兰式，尺寸为 1-1/2"，套管材质根据场合不同采用不锈钢304或316L或高温钢。

（2）压力仪表

就地压力检测一般选用弹簧管压力表。

集中压力点选用智能压力变送器，变送器采用两线制，24VDC供电。变送器支持HART协议。精度为± 0.1%。过程连接尺寸为1/2"NPT或2"隔膜法兰。

（3）流量仪表

流量测量一般采用孔板流量计、涡街流量计和转子流量计。

- 物位仪表

就地液位计一般采用磁翻板液位计。

需要集中远传的液位一般采用单法兰差压变送器或双法兰差压变送器。

对地下槽或水池一般采用浮子液位计或导波雷达液位计。

液位开关一般选用音叉液位开关。

（5）阀门

调节阀采用隔爆型电动调节阀、气动执行机构，配电/气阀门定位器和空气过滤减压阀。阀芯材质根据介质选用304或316L开关阀采用球阀，并配置气缸执行机构、电磁阀及限位开关等附件。电磁阀采用24V DC。

自力式调节阀只适用于等调节要求不严格的就地调节的场合，分别选用自力式压力调节阀、自力式温度调节阀和自力式液位调节阀。

（7）成套仪表

随机器设备成套的仪表也应符合本规定的要求，并应与主装置的仪表水平相一致。

3）动力供应

（1）仪表供电

中央控制室使用冗余的UPS电源，电源输入规格为单相 220V AC 50Hz。

蓄电池后备时间为30分钟，由 UPS 对仪表设备和 DCS 等控制系统供电。

供电方案根据用电设备不同设置如下：

系统设备（如控制柜、操作台等）由配电柜直接供给；

集中安装的单台220V AC仪表的供电经配电柜、交流配电器后供给；

24V DC供电采用双交流供电全冗余容错直流供电系统，35mm轨道安装，24V DC输出接至母排联成24V DC网；

现场仪表的供电原则上采用220V AC交流供电；

所以用电设备的供电，均应由各配电柜经由专用断路器供给，中央控制室和现场控制室的配电柜分别设置；

（2）仪表供气

当正常生产或故障状态时，由 306公用工程间空压装置压缩空气储罐供气，满足各装置单元区域内的气动仪表30分钟用气量。气源总管由管道专业单独敷设至装置内，装置内的仪表气源管由仪表专业敷设至各用气点。

仪表气源进装置应符合如下要求：

正常操作压力：0.5~0.7MPa（G）（进入界区处）。

露点温度：≤-40℃，操作压力：0.5~0.7MPa

含尘：粒径＜3μｍ，含尘量＜1 mg/m3

含油：＜8ppm(W)

仪表供气在有些场合可采用气源分配器。

4）仪表安装

（1）仪表接地与防雷

仪表控制系统侧设有仪表信号工作接地、仪表保护接地和本安接地三个汇流条，仪表系统各类接地汇接到仪表总接地板，实现等电位连接，然后再与电气的接地网络相连接。

现场接线箱、单体仪表全部单独接地。

现场仪表电缆桥架、仪表设备、仪表接线箱和仪表密封接头的仪表安全接地在现场通过框架直接与电气接地网连接；仪表的信号接地在仪表控制系统侧接至仪表信号接地汇流条上。

DCS 系统现场仪表与其相关系统控制点，装置与罐区顶部现场仪表与其相关系统控制点，都实施仪表系统防雷工程，方法如下：等电位连接与接地；信号电缆的屏蔽与接地；仪表设备的屏蔽与接地；合理布线；设置电涌防护器。

其他系统及其相关现场仪表也应该按上述方法实施仪表系统防雷工程，但可不设置电涌防护器。

UPS电源的进出都设置电涌防护器。

（2）仪表电缆及敷设

主装置进/出中控室和现场控制室的信号电缆尽量选用单芯阻燃电缆接至各现场仪表。成套仪表可以采用多芯电缆。

成套设备接线箱统一选用24端子，接线箱按信号类型进行编号。

仪表信号采用对绞、分屏总屏、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套仪表电缆，多芯电缆接线时应留出10~15%的备用芯数。热电偶信号采用绞合屏蔽型补偿导线/电缆。电源采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆。接地线及仪表盘内配线采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

仪表电缆桥架选用槽式，热镀锌材料，桥架内电缆的填充率不得超过40%。

电源电缆和信号电缆应单独敷设桥架或加装隔板。

单根电缆穿管采用3/4镀锌焊接钢管，穿线管连接采用防虫、防爆、防水、防尘穿线盒；穿线管与防爆挠性管连接处设三通穿线盒以便排雨水。

2.4建设项目选用的主要设备设施

1、主要设备

根据既定生产工艺路线，拟设置的主要设备见表2.4-1、特种设备见表2.4-2。

表2.4-1主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、裂解区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电阻裂解炉 | 尺寸：6m3，设计温度：600℃，设计压力：常压，PY=50KW | S300/A3 | 台 | 60 | 裂解汽化MMA 固体颗粒 |
| 2 | 单管冷凝器 | 换热面积F=1m2，Ø219x3000 | 碳钢 | 台 | 60 | 循环水 |
| 3 | 盘管冷凝器 | 换热面积F=3m2，Ø32x30000 | 碳钢 | 台 | 60 | 低温水，冷凝MMA蒸汽，冷却毛单体 |
| 二、精馏区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸馏釜 | V=18m3， 加热面积F=50m2，卧式，Ø2200x4500 | S304 | 台 | 4 | 60~80℃，负压，夹套0~0.6MPa |
| 2 | 精馏塔节 | Ø900x3000 | S304 | 台 | 16 |  |
| 3 | 主冷凝器 | 换热面积F=140m2，Ø800x4500 | S304 | 台 | 4 |  |
| 4 | 真空冷凝器 | 换热面积F=35m2，Ø500x3000 | S304 | 台 | 4 |  |
| 5 | 二级冷却器 | 换热面积F=15m2，Ø700x610 | S304 | 台 | 4 |  |
| 6 | 单体冷却器 | 换热面积F=15m2，Ø700x610 | S304 | 台 | 4 |  |
| 7 | 分离器 | 不锈钢，V=70L， Ø377x500 | S304 | 台 | 4 |  |
| 8 | 中间组分接收罐 | V=3m3，卧式，卧式，Ø1400×1500 | S304 | 个 | 4 |  |
| 9 | 前馏分罐 | V=3m3，卧式，Ø1400×1500 | A3 | 个 | 4 |  |
| 10 | 釜底液罐 | V=3m3，卧式，Ø1400×1500 | A3 | 个 | 4 | 卧式 |
| 11 | 精单体罐 | V=16m3，卧式，Ø2200×4500 | S304 | 个 | 4 | 卧式 |
| 12 | 真空缓冲罐 | V=1m3，Ø1000×1000 | 碳钢 | 个 | 8 |  |
| 13 | 真空排气罐 | V=880L，Ø800×1500 | 碳钢 | 个 | 8 |  |
| 三、储罐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粗体储罐 | 80m3立式储罐 |  | 个 | 3 | 储存粗单体 |
| 2 | 精体储罐 | 80m3立式储罐 |  | 个 | 2 | 储存产品单体 |
| 3 | 残液储罐 | 80m3立式储罐 |  | 个 | 1 | 储存精馏残液 |
| 四、其它设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粉碎机 | PF-1315 型反击式破碎机 | 钢质 | 台 | 1 |  |
| 2 | 输送泵 |  | 钢质 | 台 | 5 |  |
| 3 | 真空捕捉器 | 缓冲罐Φ600×600， 捕捉器Φ325×1200 | 钢质 | 套 | 2 |  |
| 4 | 真空泵 |  | 钢质 | 台 | 8 |  |
| 5 | 吸收塔 | 循环糟中Φ1000×1200, 吸收塔Φ400×4000 | 钢质 | 座 | 2 |  |
| 6 | 吸收循环泵 |  | 钢质 | 台 | 2 |  |
| 7 | 吸收风机 | XGB-7,Q=210m3/h,H=20KPa |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 柴油发电机 | 200kw |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 冷水机 | Q=14.03m³/h，P=22.5kw |  | 台 | 4 | 2用2备 |
| 10 | 空气压缩机 | 3.6m3/min |  | 台 | 2 | 一用一备 |
| 11 | 制氮机 | 1Nm3/min |  | 台 | 2 | 一用一备 |
| 12 | TO炉 |  |  | 套 | 1 |  |

该项目涉及的成套设备自带控制系统及部分自带紧急停车系统。

裂解炉拟设置安全协防装置爆破片，超压自动泄放。蒸馏釜设置爆破片，超压自动泄压。

2、特种设备

依据同类企业资料分析，该项目涉及的特种设备包括压力容器、压力管道、起重机械等，但该项目起重机械等特种设备未提供相关资料，本报告不予以列出。部分设备因使用蒸汽，夹套带压，故作为压力容器列出。

表2.4-2特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏釜 | 18m3 | 不锈钢 | 台 | 4 | 60~80℃，负压，夹套0~0.6MPa |
| 2 | 叉车 | 3t |  | 台 | 2 | 自用 |
| 3 | 蒸汽管道 | ≥DN50，≥0.1MPa | 钢质 | 米 | 若干 | 蒸汽 |
| 4 | 空气储罐 | 3m³ | 碳钢 | 台 | 2 |  |
| 5 | 氮气储罐 | 3m³ | 碳钢 | 台 | 2 |  |

3、管道

该项目的管道主要有：蒸汽管道、罐区至车间的工艺物料管、循环水池至车间的循环水管、公用工程间至车间的压缩空气、冷冻间至车间冷冻水管等。

1）管道系统选择

（1）所有管道均采用单管制。

（2）工艺管道按工艺专业要求敷设。

2）管道设计原则及敷设

（1）所有室外管道均尽量采用架空敷设。

（2）管道负荷及管径按相关专业所提条件确定。

（3）管道材质按介质性质和相关专业的要求。主要工艺物料管材料为不锈钢无缝钢管（304），其余管道材料一般为碳钢无缝钢管（20#）。

（4）外管道均架空敷设，管道的连接均为焊接连接。

3）保温及防腐

（1）保温管道的绝热层：蒸汽管道保温采用硅酸铝材料保温；冷冻水管道保温采用自熄性聚氨酯泡沫管壳。保温管线的保护层采用δ=0.5mm铝皮。

（2）不保温碳钢管道均先刷2道红丹底漆及2道调合漆面漆。

（3）保温、保冷碳钢管道刷2道红丹底漆。

2.5建设项目涉及的主要产品、原辅材料及其储运

2.5.1主要产品、原辅材料

表2.5-1主要产品、原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 组分 | 形态 | 产品/ 原料 | 规格（%） | 年产（用）量 | 最大储存量 | 储存方式 | 储存 地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机玻璃废料 | 甲基丙烯酸甲酯 | 固 | 原料 | / | 22195.21t | 600t | 袋装 | 丙类 仓库二 | 汽车运输 |
| 2 | 阻聚剂 | 对苯二酚 | 固 | 辅料 | 99 | 2t | 0.3t | 袋装 | 甲类仓库 | 汽车运输 |
| 3 | MMA | 甲基丙烯酸甲酯 | 液 | 产品 | 99 | 20000t | 408.8t | 储罐 | 罐区 | 槽（罐）车运输 |

注：对苯二酚作为阻聚剂，添加到外销成品中。

2.5.2产品质量指标

该项目产品质量执行行业标准《有机玻璃再生甲基丙烯酸甲酯》HG/T5803-2021。产品主要质量指标见表2.5－2。

表2.5-2产品主要质量指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 甲基丙烯酸甲酯，ω/% | ≥93.0 | ≥88.0 |
| 色度/Hazen单位（铂-钴色号） | ≤15 | — |
| 密度（20℃）/（g/cm3） | 0.942~0.946 | 0.940~0.955 |
| 酸度（以甲基丙烯酸计），ω/% | ≤0.10 | ≤2.50 |
| 水分，ω/% | ≤0.15 | ≤2.50 |

2.5.3储运

1.运输

根据建设地点的运输条件，该项目运输货物的性质、运输量及地点，运输方式；目前拟采用管道与公路相结合运输方式。其中原料：废有机玻璃等采用公路运输方式送至丙类仓库二原料分区储存；经过人工分拣、破碎工序的废有机玻璃通过自用叉车运输至裂解车间。产品主要采用公路运出厂外，货流出入口设置汽车衡；公司内部存在上下游关系装置液体、气体采用管道输送。

该项目的公路运输车辆均不考虑自备，主要原料、辅料、成品、危废的运输主要采用汽车运输，并且委托具有危险化学品运输资质的单位进行运输。生活、行政和后勤用车可考虑依托公司自备车辆。

- 2.储存设施

该项目物料储存方式为罐区储存、仓库储存。

1）罐区储存

综合考虑罐区占地与储存量的最优组合，该项目拟新建甲类罐区1个，占地458.8m2，罐区拟设置3个甲基丙烯酸甲酯粗体罐、2个甲基丙烯酸甲酯精体罐、1个甲基丙烯酸甲酯残液罐。该项目储罐均拟选用氮封固定顶储罐，罐区拟设防火堤，罐区西侧拟设置液体产品装卸区，装卸设施的设置应符合《精细化工企业工程设计防火标准》等精细化工有关规范的要求。该项目液体储运装置主要用于储存、装卸各种液体物料。

表2.5-3该项目储罐情况一览表

| 序号 | 名称 | 含量≥% | 储罐形式 | 规格m3 | 存储条件 | 材质 | 数量（台） | 最大存储量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MMA粗体罐 | 99 | 固定顶 | Ø4300*6000，V=80m3 | 常温、常压 | 碳钢 | 3 | 364.5 | 拟设氮封 |
| 2 | MMA精体罐 | 99 | 固定顶 | Ø4300*6000，V=80m3 | 常温、常压 | 碳钢 | 2 | 1360 | 拟设氮封 |
| 3 | MMA残液罐 | 混合物 | 固定顶 | Ø4300*6000，V=80m3 | 常温、常压 | 碳钢 | 1 | 70 | 拟设氮封 |

2）仓库

该项目拟新建201甲类仓库、202丙类仓库一，204丙类仓库二。

201甲类仓库：单层，占地面积为84m2，其中防火分区一占地面积为42m2，为预留分区，防火分区二占地面积为42m2，用于存储项目20t 危废，存储2t阻聚剂（对苯二酚），根据《危险化学品仓库储存通则》的要求就行储存，仓库的储存系数在0.5左右，可以满足项目储存需求。

202丙类仓库一：单层，占地面积133m2，其中防火分区一占地面积为50m2，用于储存有机玻璃废料，最大储存量约为40t；防火分区二占地面积40m2，用于一般固废的暂存；防火分区三占地面积为43m2，主要用于五金设备的存放。

204丙类仓库二：单层，占地面积1215m2，其中防火分区一占地面积为800m2，用于存储600t有机玻璃废料；防火分区二占地面积为240m2，用于原料的人工分拣；防火分区三占地面积175m2，用于原料的破碎工序。

表2.5-4该项目仓库情况一览表

| 仓库序号 | 仓库名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 火灾危险性类别 | 防火分区面积（m2） | 最大存在量 | 储存物料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 甲类仓库 | 84 | 84 | 甲类 | 42 | 20t、2t | 危废、对苯二酚 |  |
|  |  |  |  |  | 42 | - | 预留 |  |
| 202 | 丙类仓库一 | 133 | 133 | 丙类 | 50 | 40t | 有机玻璃废料 |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  | 一般固废 |  |
|  |  |  |  |  | 43 | - | - | 五金设备 |
| 204 | 丙类仓库二 | 1215 | 1215 | 丙类 | 800 | 600t | 有机玻璃废料 |  |
|  |  |  |  |  | 240 | - | 有机玻璃废料 | 人工分拣 |
|  |  |  |  |  | 175 | - | - | 破碎工序 |

2.6主要设备、设施的布局、道路运输

2.6.1总平面布置

该项目占地28.1亩，呈梯形。厂区按功能可分为办公区、生产区。生产区内各主、次道路形成环形回路。

生产区：按功能可分为，生产仓储区块（南侧）；公用辅助区块（北侧）。

①生产仓储区块：物流出入口设置在厂区东侧中部，与银岭路相接，正对物流入口的次要道路通向最西侧裂解车间，沿该道路北侧由东到西为：丙类仓库二；甲类仓库、丙类仓库一（由南至北）。沿该道路南侧由东到西为罐区、精馏车间。罐区西侧设置装卸区，成品由槽（罐）车运输，不设置桶装成品。

②公用辅助区块：由西向东依次为：事故应急池；（由南向北）初期雨水池、污水处理池；（由南向北）消防泵房、2个消防水罐、TO炉（明火地点）；循环水池；公用工程间。

办公区：设实体围墙与生产区隔开。办公区东侧围墙设人流出入口，办公区东南侧设置门卫室；东北侧设置中心控制室；综合楼设置在办公区西侧。

该项目各建、构筑物的防火间距、厂内各建筑物与厂外建、构筑物、道路的安全间距，均拟按《精细化工企业工程设计防火标准》《建筑设计防火规范》《化工企业总图运输设计规范》《工业企业总平面设计规范》的要求进行设计。

该项目总平面布置图详见附件。

2.6.2竖向布置

结合厂区周围场地及道路标高、坡向、坡度及汇水区域，合理确定该项目场地标高，力求填挖平衡。

场地竖向采用平坡式布置，整个厂区西北部略高东南部略低，厂区生产装置室内外地坪高差为0.20~ 0.30m。

厂区竖向设计根据地形，工艺及生产采用平坡式，平整坡度 1%。竖向布置根据地形特征，区域规划和防洪要求，有利于厂区内外道路运输，有利于场地排除雨水，合理选定场地标高。园区设有完善的排涝设施，能满足周边企业在强降雨时的排水能力。

2.6.3工厂运输

（1）道路布置

厂区内道路建道路宽4~6m，主要通道宽度6m，厂区主要道路的转弯半径不小于9m。道路布局合理，满足交通及消防要求。

（2）路面结构

厂区道路拟采用公路型混凝土结构路面道路，路拱坡度≤1.5%。道路两侧均设置排水沟，道路路缘半径一般为9~15m。

道路路面结构：依次素土夯实（压实度≥0.95）、20cm厚碎石或（卵石）崁粗砂灌实垫层、C25混凝土面层22cm。

（3）运输方式

该项目原辅料及产品分别采用袋装及罐装的方式储运。该项目拟采用汽车、槽车运输，槽车运输委托外部具有相关资质的公司车辆进行运输。厂内采用叉车运送。

a 装卸运输设备选择如下：

①原料：采用汽车运输

②成品：采用槽车运输

b 装卸运输设备

该项目采用的装卸运输设备为：拟采购柴油叉车作为厂内运输工具。

3）工厂防护及绿化

（1）工厂防护

围墙：厂区采用 2.2m 高实体围墙将企业与外界隔开。

门卫：在主要出入口处设置门卫。

- 绿化

工厂绿化具有美化环境、净化空气、减少噪音及水土保持等多种作用。

厂区整体绿化布置由以下两部分组成：

a 厂区道路绿化

由线型绿带和绿化灌木组成绿化骨架，并与通道两侧建、构筑物及地下管道、道路、人行道的布置等相协调。道路绿化采取在道路两侧人行道边种植适当的灌木和草坪。

b 车间周围绿化

在车间周围的空地上尽量以草皮覆盖或水泥硬化。

2.7建、构筑物

各建筑物需保证整个流通体系的系统性、合理性，建筑空间内划分在充分满足生产工艺操作和检修等使用功能的基础上，符合化工厂生产的特点，即防火、防爆、防腐蚀、防尘等要求的前提下，做到适用、经济。采用先进的建筑技术和新型的建筑材料。各生产车间和仓库均采用现浇钢筋砼框架结构，轻质顶屋面。

拟建建筑耐火等级拟按不低于二级设计，根据《建筑设计防火规范》，厂房的安全出口分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。根据《建筑设计防火规范》，甲类厂房内任一点到最近安全出口的距离均小于25m。

该项目裂解生产设施拟布置在 101 裂解车间，为半敞开式厂房。

该项目精馏生产设施拟布置在 102精馏车间，为敞开式厂房。

建（构）物一览表见表2.7-1。

表2.7-1建（构）物一览表

| 序号 | 项目名称 | 火灾类别 | 耐火等级 | 建筑层数 | 结构形式 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 建筑高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101裂解车间 | 甲类 | 二级 | 1 | 框架 | 1682.88 | 1606.88 | 10.70 | 半敞开式， 层高＞8m |
| 2 | 102精馏车间 | 甲类 | 二级 | 6 | 框架 | 227.77 | 1052.09 | 22.71 | 敞开式 |
| 3 | 201甲类仓库 | 甲类 | 二级 | 1 | 框架 | 84 | 84 | 7.40 | 存放固废、阻聚剂 |
| 4 | 202丙类仓库一 | 丙类 | 二级 | 1 | 框架 | 133 | 133 | 9.50 | 层高＞8m |
| 5 | 203罐区 | 甲类 | 二级 | / | 砼 | 447.27 | / |  | V单=80m3 |
| 6 | 204丙类仓库二 | 丙类 | 二级 | 1 | 框架 | 1215 | 1215 | 9.8 | 层高＞8m |
| 7 | 301消防泵房 | 丁类 | 二级 | 1 | 框架 | 39.89 | 39.89 | 6.7 |  |
| 8 | 301A消防水罐 | / | / | / | 砼 | 76.97 | / | 6.1 | 地上式，570.8m3 |
| 9 | 302循环水池 | / | / | / | 砼 | 252 | / |  | 地上式，1200m3 |
| 10 | 303事故应急池 | / | / | / | 砼 | 155 | / |  | 500m3 |
| 11 | 304污水处理池 | / | / | / | / | 54 | / |  |  |
| 12 | 305初期雨水池 | / | / | / | 砼 | 99 | / |  | 300m3 |
| 13 | 306公用工程间 | 丙类 | 二级 | 2 | 框架 | 270 | 567.98 | 12.2 |  |
| 14 | 307中心控制室 | 丁类 | 一级 | 1 | 框架 | 81.84 | 81.84 | 6.5 | 抗爆 |
| 15 | 308TO炉 |  |  |  |  | 66.44 |  |  |  |
| 16 | 401综合楼 | 民建 | 二级 | 2 | 框架 | 272.08 | 544.16 | 10.45 |  |
| 17 | 402门卫 | 民建 | 二级 | 1 | 框架 | 62 | 62 | 5.2 |  |

建（构）物间防火距离一览表见表2.7-2。

表2.7-2建（构）物防火距离一览表

| 序号 | 设施名称 | 方位 | 相邻建筑 | 规范要求（m） | 拟建距离（m） | 检查依据 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂解车间（甲） | 东 | 精馏车间（甲） | 15 | 16 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 2 |  |  | 甲类仓库（甲） | 15 | 16 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 3 |  |  | 丙类仓库一（丙） | 12 | 16 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.4.1 | 符合要求 |
| 4 |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 5 |  | 东北 | 事故应急池 | 15 | 15.4 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 6 |  | 南 | 次要道路 | 5 | 8 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 7 |  | 西 | 次要道路 | 5 | 7.6 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 8 |  | 北 | 次要道路 | 5 | 10 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 9 | 精馏车间（甲） | 北 | 甲类仓库（甲） | 15 | 16 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 10 |  |  | 丙类仓库一（丙） | 12 | 38 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.4.1 | 符合要求 |
| 11 |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 12 |  | 东北 | 丙类仓库二（丙） | 12 | 31 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.1 | 符合要求 |
| 13 |  | 东 | 罐区（甲） V单罐=80m3 | 25 | 41 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 14 |  |  | 主要道路 | 10 | 15 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 15 |  | 南 | 次要道路 | 5 | 8 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 16 |  | 西 | 次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 17 | 甲类仓库（甲） | 东南 | 罐区（甲） V单罐=80m3 | 20 | 40 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 18 |  | 北 | 丙类仓库一（丙） | 15 | 15 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.1 | 符合要求 |
| 19 |  | 北 | 丙类仓库二（丙） | 15 | 23 | GB50016-2014 （2018年版）表3.4.1 | 符合要求 |
| 20 |  | 东 | 厂区主要道路 | 10 | 12 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 21 |  | 西 | 厂区次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 22 |  | 南 | 厂区次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 23 | 罐区（甲） V单罐=80m3 | 东 | 丙类仓库二（丙） | 20 | 21 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 24 |  | 东 | 厂区主要道路 | 15 | 15 | GB51283-2020 续表4.3.2 | 符合要求 |
| 25 |  | 西 | 厂区主要道路 | 19 | 15 | GB51283-2020 续表4.3.2 | 符合要求 |
| 26 |  | 南 | 厂区主要道路 | 15.7 | 15 | GB51283-2020 续表4.3.2 | 符合要求 |
| 27 |  | 北 | 厂区次要道路 | 10 | 10 | GB51283-2020 续表4.3.2 | 符合要求 |
| 28 | TO炉 | 西南 | 污水处理池 （隔油池） | 15 | 24.2 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 29 |  |  | 事故应急池 | 20 | 25.2 | GB51283-2020 第4.2.6条 | 符合要求 |
| 30 | 丙类仓库一（丙） | 北 | 消防泵房（丙） | 10 | 15.1 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 31 |  | 东北 | 公用工程间（丙） | 10 | 25.5 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 32 |  | 东 | 丙类仓库二（丙） | 10 | 16 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 33 | 丙类仓库二（丙） | 北 | 综合楼（民建） | 10 | 19.5 | GB50016-2014 （2018年版）表3.5.2 | 符合要求 |
| 34 |  |  | 公用工程间（丙） | 10 | 16 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 35 |  | 西北 | 消防泵房（丙） | 10 | 19.7 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 36 |  | 东北 | 门卫室（民建） | 10 | 14.8 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 37 | 中心控制室（丁） | 西南 | 综合楼（民建） | 10 | 10.4 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |

罐区相邻设施之间的防火间距见表2.7-3

表2.7-3 罐区相邻设施的防火间距

| 序号 | 设施名称 | 相对位置 | 相邻设施名称 | 标准间距（m） | 拟建间距（m） | 检查依据 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | 北（南） | 储罐 | 0.4D=1.72 | 3 | GB51283-2020 表6.2.6 | 符合要求 |
| 2 | 储罐 | 东（西） | 储罐 | 0.4D=1.72 | 2 | GB51283-2020 表6.2.6 | 符合要求 |
| 3 | 防火堤 | 四周 | 储罐 | ½H罐壁=3 | 3 | GB51283-2020 第6.2.12条 | 符合要求 |

2.8公工程及辅助设施

2.8.1供配电

1、电源

- 1、供电电源选择

供电：袁州医药工业园园区的两路电源分别引至已建成的110kV/10kV杆塘变电站和220kV/10kV明怡变电站，园区10KV双回路供电线路已架设至该项目道路旁。

该项目电源来自道路旁的10KV双回路供电线路，通过埋地敷设至该项目306公用工程间的变配电室，变配电室内设1台160KVA 和2台2500KVA干式变压器，变压器低压为铜芯电缆进入配电房总开关柜，通过电缆沟分至各供电单元配电柜，由供电单元地埋至各用电车间。

该项目拟200kW的柴油发电机组，布置在消防泵房内，作为该项目仪表电源、可燃/有毒气体报警探测器、火灾报警系统及车间重要仪表显示用电等一级重要负荷应急电源。

2、负荷等级及供电电源可靠性

本项目仅应急照明、视频监控系统、消防泵、通风系统及尾气吸收系统用电为二级负荷，二级用电负荷约为190kW，其余均为三级负荷。仪表电源、可燃气体报警探测器、火灾报警系统及车间重要仪表显示用电为一级用电负荷。仪表电源、气体报警系统用电、火灾报警系统用电由UPS电源提供保障，当外电源中断时，UPS电池至少可供系统正常工作120min。车间应急照明系统用电由带有自充功能的蓄电池保障供电，可连续供电90min。

该项目总装机容量5414KW，工作容量3816.8KW，厂区内该项目所有设备用电由发配电间2台2500KVA和1台160KVA干式变压器供电，负荷率为70%。该项目年耗电量：2700万Kwh。

该项目用电负荷计算见表2.8-1。

2.8-1用电负荷计算表

| 序号 | 名称 | 设备容量 |  | 需要系数 | 功率因数 | 计算系数 | 计算负荷 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装容量（kw） | 工作容量（kw） |  |  |  | PJ （Kw） | QJ （Kvar） | SJ (KVA) |  |
| 1 | 裂解车间 | 4000.0 | 3100.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 2480.0 | 1860.0 |  |  |
| 2 | 精馏车间 | 300.0 | 150.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 120.0 | 90.0 |  |  |
| 3 | 贮罐区 | 6.0 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 2.4 | 1.8 |  |  |
| 4 | 甲类仓库 | 12.0 | 6.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 4.8 | 3.6 |  |  |
| 6 | 消防水泵房 | 110.0 | 55.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 44.0 | 33.0 |  |  |
| 7 | 丙类仓库一 | 200.0 | 100.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 80.0 | 60.0 |  |  |
| 8 | 丙类仓库二 | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 8.0 | 6.0 |  |  |
| 9 | 公用工程车间 | 300.0 | 150.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 120.0 | 90.0 |  |  |
| 10 | 事故应急池 | 6.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 3.2 | 2.4 |  |  |
| 11 | 污水处理区域 | 50.0 | 20.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 16.0 | 12.0 |  |  |
| 12 | 门卫 | 50.0 | 25.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 20.7 | 15.5 |  |  |
| 13 | 照明及其他 | 70.0 | 50.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 40.0 | 30.0 |  |  |
| 14 | 中心控制室 | 180.0 | 90.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 72.0 | 54.0 |  |  |
| 15 | 综合楼 | 110.0 | 53.0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 42.4 | 31.8 |  |  |
| 16 | 小计 | 5414.0 | 3816.8 |  |  |  | 3053.5 | 2290.1 |  |  |
| 17 | 同期系数0.90 |  |  |  |  |  | 2748.2 | 2061.1 |  |  |
| 18 | 低压电容补偿后 |  |  |  |  |  | 2748.2 | 2061.1 | 3435.2 |  |
| 19 | 变压器损耗 |  |  |  |  |  | 34.0 | 170.0 |  |  |
| 20 | 折算到10KV侧 |  |  |  |  |  | 2782.2 | 2231.1 | 3566.3 |  |
| 21 | 变压器负荷率 | 选用2台2500kva变压器,1台160kva变压器 |  |  |  |  |  |  |  | KH＝70% |

3、照明

按《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）及工艺生产要求，依据环境及生产对照度的不同要求，配合选用不同的灯具和光源。

4、主要供电设备选型

电力变压器：2台2500KVA变压器，10/0.4KV；1台160KVA变压器，10/0.4KV

低压配电柜：MNS型和XL-21型

电缆：YJV22-10KV、YJV22-1KV、YJV-1KV、ZR-1KV、ZR-750V等

电线：BV-500V

照明配电箱：QDB(R)型

灯具：荧光灯

柴油发电机组：1台200KW

5、生产车间供电及敷设方式

1）车间供电

在生产车间设置低压配电间，从各自配电装置向有关用电设备放射式供电。现场设置现场控制按钮。

高压电力电缆选用交联聚乙烯电力电缆YJV22-10KV型，动力电力电缆选用YJV22-1KV；YJV-1KV型；控制电缆选用KVV-0.75KV型。电缆在爆炸危险区域均选择阻燃型电缆。

2）敷设方式

在车间内动力电缆沿桥架敷设，然后出桥架穿管引下至用电设备，照明线路穿钢管明敷，有防爆要求的场所按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）及《化工企业静电接地设计规定》（HGJ28-1990）等有关规范进行设计。

6、防雷、防静电接地

本项目101裂解车间、102精馏车间、201甲类仓库及307中控室均为二类防雷建筑物，其它为三类防雷建筑物。为防直击雷，在二类防雷建筑物上装设接闪带，接闪带网格不大于10×10m。接闪引下线采用构造柱内四对角主筋(直径不小于10)，引下线上与接闪带焊接下与接地扁钢连通。为防感应雷，在建筑物内设备、管道、构件等金属物件就近接到防雷接地装置。

第三类防雷建筑物屋面接闪带网格不大于20m×20m或24m×16m。接闪引下线采用构造柱内四对角主筋(直径不小于10)，不少于2根，引下线上与接闪带焊接，下与接地扁钢连通。所有防雷及接地构件均热镀锌，焊接处采用防腐处理。

对于露天布置的储罐、容器等金属设备当顶板厚度大于4mm时可不设

接闪杆保护，但必须与地下接地装置相连。在直径大于1.5m时，其与地下接地装置干线还不少于两处连接。

为防止雷电电磁脉冲对电子设备的损害，对微机系统，通讯系统等电子设备需采用屏蔽电缆连接，合理布线并采取加装电子避雷器等措施限制侵入电子设备的雷电过电压。仪表系统在现场侧和控制室侧设有防雷击浪涌保护器。设置如下：1)现场的变送器（包括温变）、定位器、有毒可燃气体检测器的AI/AO信号在控制室内和现场均设置防雷击浪涌保护器；2)来自现场的振动、位移、键相、热电阻、热电偶、开关（包括温度、压力、流量、液位、阀位开关）信号在控制室内设置防雷击浪涌保护器；3)来往于现场控制柜的DI/AI/AO/PO信号在控制室内设置防雷击浪涌保护器。

2）接地系统

全厂电气接地系统为各建构筑物内防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地采用联合接地系统。

该项目拟采用TN-S接地保护方式。采用建筑物基础底部钢筋或敷设-40×4热镀锌扁钢作环型连接体，建筑物柱内基础钢筋作接地极。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于4欧。人工接地极采用L50×50×5热镀锌角钢，接地极水平间距大于5米。所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均需与室外接地干线作可靠连接。

正常情况下不带电的电气设备金属外壳均可靠接地。另外，由变电所采用 BVR-500 1×70mm2型铜芯绝缘导线引出一保护接地干线至装置区，电动机操作柱、电动机的保护接地采用BVR型铜芯绝缘导线作为保护接地支线与该保护接地干线可靠连接；装置内的检修电源箱（插座）、照明配电箱及照明灯具利用其电源线中的一芯作为保护接地线。

仪表接地采用等电位接地方式，仪表控制系统侧设有工作接地和保护接地两个汇流条，汇总后再与电气的接地网络相连接。

现场仪表接线箱、仪表电缆桥架、仪表设备和仪表密封接头的仪表安全接地在现场通过框架直接与电气接地网连接；仪表的信号接地接至仪表信号接地汇流排。

现场仪表的防雷击浪涌保护器与电气的现场防雷电感应的接地排相连。

机柜间内的仪表信号防雷击浪涌保护器的接地线接到工作接地汇总板。机柜间内的仪表供电用防雷击浪涌保护器与电气专业的防雷电感应的接地排相连。

全厂供电线路、全厂路灯电源线路敷设到哪里，接地线就敷设到哪里。

全厂接地网连为一体，接地线与供电线路同路经同方式敷设。电缆沟及直埋敷设线路，通长敷设铜铸钢接地线。接地线过马路、穿越铁路时借用电缆线路的镀锌保护钢管。

电缆栈桥或电缆桥架在分支处和终端处，各支撑槽钢或工字钢连接处采用铜镀钢绞线90mm2 接地线连接引下并接至各装置单元接地网。路灯金属灯杆均接地，电缆的铠装金属带作为灯具、灯杆、接线箱等的辅助接地线。

3）电气设备接地

所有室内及室外电气设备的不带电金属外壳及工艺要求接地的非用电

设备可靠接地，电动机采用单独与接地干线相连接的接地支线进行接地，动力配电箱及照明电源箱采用多芯电缆中的 PE 线进行接地，其电缆的保护钢管作为辅助接地线。保护接地线接入汇流排，再引至接地级。为了提高电气设备保护接地的可靠性，保护接地干线在爆炸和火灾危险区域不同方向且不少于两处与接地体连接，并与全厂接地网相连接。

各生产装置区内所有用电设备的外露可导电部分，用单独的保护支线与保护干线（PE)相连或用单独的接地线与接地体相连。保护线及接地线与设备间的连接，保证可靠的电气连接。

6kV及以上变配电所，在每组母线上装设避雷器。避雷器以较短的接地线与配电装置的主接地网连接，同时在其附近装设集中接地装置。变电所接地装置的型式和布置，尽量降低接触电势和跨步电势。

手提式电气设备采用专用的保护接地芯线。移动用电设备的外漏可导电部分与电源的接地系统有可靠的电气连接。

电气系统工作接地、电气设备保护接地、防雷保护和防静电接地各自成为一个系统，然后连接在一起，形成公共接地网。

安装在工艺管廊上的电缆桥架做可靠接地，桥架之间连接采用绝缘电缆，电缆桥架内敷设的接地干线采用绝缘电缆，装置区管廊(管道和电缆桥架)在始末段分支处以及每隔 30m 处做防静电接地，接地电阻不大于 100Ω。钢制电缆桥架的连接处有良好的电气通路，电缆桥架的首端及每隔 30m 左右的位置与保护接地干线相连。

为防止感应雷击，在建筑物内的金属物体，（如设备外壳、管道、金属构架等）用接地线连、接到设在建筑物四周地下的接地环路上。对相距 100mm及以下平行敷设的金属管道，每隔 20~30m 另用 16~35mm2 的铜芯导线跨接一次。

仪表及消防控制设备的接地系统设置如DCS及计算机系统、火灾自动报警系统的接地，其接地电阻不大于1Ω。电缆屏蔽接地的电阻不大于10Ω。计算机的保护接地方式同上述电气设备的保护接地，其工作接地按照随机附带的“安装手册及说明”的要求连接。

4）工艺设备接地

根据规范的要求凡可能产生静电的工艺设备均装设防静电接地，一般工频接地电阻值不大于 100Ω。单独设置（非利用建构筑物基础）的接地极埋深至地面 800mm 以下位置，以保证接地电阻，对土壤电阻率很大的装置采用降阻措施,或采用特殊接地装置以保证接地电阻值。

- 5）防静电接地

在有爆炸危险环境生产车间内明敷-40×4 镀锌扁钢，作为防静电接地干线。所有金属设备，管道及钢平台扶手均与防静电接地干线作可靠焊接。为防静电室内外一切工艺设备管道及电器设备外壳及接闪杆防直击雷，防雷防静电及电气保护接地均作可靠接地，平行敷设的长金属管道其净距小于100mm 的每隔 20~30m 用金属线连接，交叉净距小于100mm 时交叉处也进行跨接，弯头阀门、法兰盘等在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。罐区装卸区设置静电夹，爆炸危险区域进出口处设置人体静电导除装置。

2.8.2给排水

1、给水系统

江西旺达新材料有限公司位于江西省宜春市袁州区医药化工园区，利用园区已铺设的给水管网作为该项目的供水水源。园区供水管网主管为DN300，压力≥0.3MPa，拟接入管径DN200，供水能力≥120m3/h。

2、给水方案

（1）生产、生活新鲜水

该项目生产用水主要为生产车间的地面和设备冲洗用水等方面用水，新鲜水最大需求量为62m3/d，生活用水2m3/d，供水管网能够满足该项目需求。

（2）循环水冷却水系统

该项目循环水最大用量1000m3/d，新建循环水系统，拟设2台75kW循环水泵，1用1备，单台循环水量500t/h，补水48t/d，配套2台冷却水塔、2台冷却塔循环泵、2台冷却风机。

2、排水系统

为了尽量减少对环境污染，达到国家污水排放要求，节约投资，该公司在建成完善的污水排放系统，污水实行清污分流，根据排水来源及排水水质，排水划分为生产污水排水系统、生活污水排水系统和雨水系统。该项目拟新建一座污水处理池（有效容积48m3）。综合废水经预处理达到宜春经开区污水处理厂接管标准，经污水处理厂深度处理，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，最终排入袁河。

生活污水经化粪池处理后通过吸粪车转走。前期雨水收集至 304 初期雨水池，经厂内污水处理设施处理后排放至园区污水管网。后期雨水通过厂区雨水管网排至市政雨水管网，自然排放。

（1）生产污水排水系统

该项目产生的废水主要为生活污水、生产过程产生的工艺废水、设备清洗废水及车间地面清洗废水等，其中该项目外排水最大量为9102.8t/a（30.34t/d），拟建污水池处理能力 100t/d，满足要求。

（2）生活污水排水系统

本项目生活废水经化粪池处理后满足宜春经开区污水处理厂接管标准，经污水处理厂深度处理，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入袁河。

（3）事故水收集及雨水排水系统

车间、罐区、仓库等发生火灾时受污染的消防水收集至 303事故应急池（有效容积593m3），事故池的污水经处理达标后排入市政污水管网。

该项目初期雨水通过收集后进入厂区污水处理池进行处理达标后排放。

厂区初期受污染雨水（一般采用历年最大暴雨的前15分钟雨量为初期雨水量）收集后，经厂区雨水管网流入305初期雨水池（有效容积345m3）。后期雨水通过厂内经雨水支管汇集雨水干管就近排入厂外园区排水管网。

2.8.3蒸汽

该项目用热属于间断性用热，主要用热形式为蒸汽；该项目蒸汽热源依托园区供给，供汽压力为1.2MPa、250℃的蒸汽，园区蒸汽供应能力每小时供气26 吨；项目平均用汽负荷为3.5t/h，蒸汽供应满足该项目需求。

2.8.4压缩空气、氮气

拟建项目需用压缩空气和保护氮气，拟在306公用工程间设置的空压制氮间中设置2台3.6m3/min、排气压力0.8MPa的螺杆空气压缩机（1用1备）和2台1Nm3/min制氮机组（1用1备），以满足项目工艺要求。

该项目压缩空气主要用于仪表用气，项目压缩空气最大需求总量为8m3/h，拟设2台3m3压缩空气储罐，能够满足压缩空气需求。

该项目使用的氮气，主要用于装置反应釜的置换及储罐的氮封。项目拟在306公用工程间的空压制氮间设2台1Nm3/min制氮机组（1用1备），2台3m3氮气储罐，该项目氮气平均需求量0.6Nm3/min，能够满足氮气用量需求。

2.8.5冷冻站

该项目新建冷冻间，拟设置在306公用工程间一单独隔间内，拟设置4台Q=14.03m3/h水冷式冷水机（P=22.5kw），两用两备，为生产装置提供5℃冷冻水。该项目5℃冷冻水使用量约为20m3/h。

2.8.6通风

101裂解车间为半敞开式厂房，采用自然通风，102精馏车间为敞开式厂房，采用自然通风，201甲类仓库拟设防爆型排风机进行全面排风，以稀释车间、仓库内空气中危险介质的浓度。按照规范该生产区域事故通风要求换气次数为≥12次/h，并根据相关规定和实际情况确定有效的排风方式和排风口位置。

车间保持良好通风，降低车间内温度，夏季可设置防爆型移动式风扇进行降温，配备防暑降温用品。

其它动力房的通风考虑机械通风；机械排风，自然补风；风机选用边墙轴流风机，在侧墙上部设置边墙轴流风机进行排风。

2.8.7电讯

电话系统拟从当地电信部门引入光纤通信设施，该公司中控室设置行政电话、调度电话，为方便巡视操作联络，设防爆无线对讲机。

1）生产扩音对讲系统

该项目拟设一套主机扩音对讲设备。生产扩音对讲电话系统与火灾报警及可燃气体泄漏报警系统等系统联网，当生产装置出现火警、可燃、有毒气体泄漏等事故时，生产扩音对讲电话系统可用于事故信息广播。交换机、配线柜等主控设备拟设置在中控室的电信机柜间内。

2）可燃气体报警系统

该项目拟按照现行规范要求，在有可能散发可燃气体的建构筑物及场所设置可燃气体检测仪，且现场设置声光报警，并设超限报警，并与车间、仓库内的防爆型风机联锁，以确保生产安全和操作人员身体健康。报警信号引至中控室可燃气体报警盘，报警盘具有显示、报警、记录、打印功能，记录时间不低于30天。

2.8.8火灾自动报警及监控

1）火灾自动报警系统

项目拟在甲类车间、甲类仓库、公用工程间、中控室、罐区设置火灾自动报警系统。消防控制室拟设置在中控室内，火灾报警系统设置成由火灾报警控制器组成的对等的火灾报警控制网络。每台火灾报警控制器由控制盘、消防广播/电话主机、火灾探测器、手动报警按钮、消防广播扬声器、声光报警器等组成；每台火灾报警控制器以光缆连接，消防值班室的火灾报警控制器设置在控制中心。

2）电视监视系统

以中控室为中心设置电视监视系统，系统由摄像机、主控制器和监视终端组成，系统选用全数字设备。拟在厂区各个大门、中控室、罐区、甲类车间重点岗位、甲类仓库场所设置视频监控摄像头。在中控室的操作间设置一套拼接大屏显示设备。大屏的控制设备柜设在大屏背后，大屏操作站设置在操作间的操作台。

2.8.9消防

1.消防给水

该项目占地面积为28.1亩，小于100hm2（1000000m2），且附近居住区人数小于1.5万人，依据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.1.1，该项目消防水系统按同一时间内的一次火灾进行设计，综合各生产装置场所的消防要求，消防给水按最不利原则确定。

- 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.3.2，该项目中新建的生产车间、仓库、罐区消防用水量最大的为204丙类仓库二，火灾危险类别为丙类，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.3.2条，其室外消火栓用水量为25L/s，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.5.2条，其室内消火栓用水量为25L/s，总消火栓用水量为50L/s，火灾延续时间3小时，消防用水量为V=0.05×3600×3=540m3。

罐区消防用水量：依据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.4.2，罐区移动式冷却水流量：4.3×3.14×0.8+3×4.3×3.14×0.8÷2≈27L/s＞15L/s，罐区火灾延续时间按4小时计算；依据《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021，消防水量为：27×3.6×4+4.8×447.27×30÷1000≈453.2m3。

表2.7-1  各建构筑物消防水量一览表

| 建构筑物名称 | 室外消火栓/移动式冷却水 | 室内消火栓 | 火灾延续时间 | 泡沫灭火系统 |  |  | 消防水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 喷水强度 | 保护范围 | 火灾延续时间 |  |
| 101裂解车间 | 25L/s | 10L/s | 3h | / | / | / | 378 |
| 102精馏车间 | 20L/s | 10L/s | 3h | / | / | / | 324 |
| 201甲类仓库 | 15L/s | 10L/s | 3h | / | / | / | 270 |
| 202丙类仓库一 | 15L/s | 10L/s | 3h | / | / | / | 270 |
| 203罐区 | 27L/s | / | 4h | 0.8L/(s·m2) | 447.27m2 | 30min | 453.2 |
| 204丙类仓库二 | 25L/s | 25L/s | 3h | / | / | / | 540 |
| 306公用工程间 | 15L/s | 10L/s | 3h | / | / | / | 270 |

综上可知，该项目消防水最少需求量为540m3。拟新建2座占地面积76.97m2，高9m的消防水罐，设置DN100管道进行补水，补水量≥30m3/h，消防水量可以满足要求。拟在消防泵房设置两台消防水泵，型号XBD7/150W，Q=50L/S，N=55KW，一用一备。

厂区室外消防管网成环状，按间距不大于120m设置室外消火栓（SS100/65-1.0），保护半径<150m。各单体室内均设置室内消火栓，间距<30m，保证有二支水枪的水柱到达室内任何部位，室内消防管道与厂区环状消防管网连接，部分单体按照规范要求，设置水泵结合器。

2、小型灭火器配置

在各车间、仓库、罐区、办公楼、中控室等建筑设置手提式或推车式磷酸铵盐干粉灭火器若干具，用于扑救小型火灾；罐区配备推车式抗水溶型泡沫灭火器；配电间、机柜间等设置手提式二氧化碳灭火器若干，用于扑救电气火灾。

3、事故池

该项目新建303事故应急池，容积500m3。车间、罐区、仓库等发生火灾时受污染的消防水，项目一次火灾最大消防水量为540m3，罐区最大储罐容积为80m3，罐区防火堤可满足单个储罐泄漏收集要求，事故应急池可满足消防废水收集要求。

4、外部救援

该公司位于江西省宜春市袁州区医药工业园，交通便利，距离市区较近，一旦发生火灾，公司可以依靠宜春市袁州区消防救援大队的消防力量。

2.8.10检维修

利用公司的维修人员进行一般性维修，大型检修委托有资质外单位进行。

2.9三废处理

1、废气

项目全厂配备2套废气处理设备，共设置2根排气筒（DA001、DA002），分别排放生产废气，具体如下：

DA001:排放破碎废气，高15m；

DA002:排放裂解未凝气、精馏未凝气、储罐大小呼吸废气、TO燃烧废气，高15m。

该项目拟在裂解炉上方设置集气罩，将进料及除渣过程中逸散出来的有机废气采用集气罩收集后与裂解未凝气体及精馏未凝气体一同经一套冷凝器冷凝后再送往TO设备。另外要求工作人员在投料及除渣完毕后立即盖上裂解炉盖，尽量缩短投料及除渣时间，并加强裂解车间的机械通风及厂区绿化，加快无组织进料及除渣废气于车间内的扩散。

裂解工序的废气在进料和除渣时会有0.1%的废气以无组织形式排放，其他时候裂 解和精馏工序设备都是密闭的，废气通过与设备连接的管道收集。

项目储罐区废气经管道收集后引至TO炉焚烧，有少部分未收集废气以无组织形式排放。

2、废水

本项目生活废水经化粪池处理后满足宜春经开区污水处理厂接管标准，经污水处理厂深度处理，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入袁河。

本项目已位于宜春经开区污水处理厂服务范围内，项目废水可纳入该污水处理厂处理，本项目废水排放占污水处理厂设计处理能力的 0.0096%，生活废水水质相对简单对污水处理厂的负荷影响较小。因此，项目废水依托宜春经开区污水处理厂处理可行。在废水排放口应设置转换阀，当发生废水事故性排放时，可关闭阀门，防止废水超标排放。循环水由于设备失灵管道破裂等原因造成泄漏后应立即停止生产，关闭全厂排雨水管道出口总阀，采用沙袋堵住出口，将废水引至雨水处理池进行处理。

- 3、固废

该项目固体废弃物主要是工业固体废物和生活垃圾。

- 一般工业固体废物

主要来源于生产过程中S1除尘布袋收集的粉尘、S2除尘废布袋、S3分拣杂物。

①收集的粉尘

根据工程分析，该项目除尘布袋收集的粉尘约7.34t/a。收集后外售处理。

②除尘废布袋

除尘废布袋由生产厂家回收，正常使用情况下布袋除尘器中布袋的更换周期约为2年一换，根据建设单位提供的设备资料，布袋除尘器内布袋条数总计为288个。则平均年产生废布袋144个。

③分拣杂物

项目外购的亚克力板表面有纸塑包装、标签等，在挑选过程由人工剥离，该过程会产生一定量的挑拣杂物，其产生量约为221.95t/a。收集后统一外售给废品回收站。

- 生活垃圾：

本项目员工共计30人，生活垃圾按人均垃圾量1.0kg/（人·d）估算，则生活垃圾产生量9t/a。生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运处置。

（3）危险废物

①裂解残渣

根据物料平衡分析可知，项目裂解炉裂解过程中将产生一定量的残渣，产生量约为109.83t/a，据查《国家危险废物名录（2021年版）》，裂解残渣属于"HW11精（蒸） 馏残渣"中非特定行业900-013-11其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的 加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物。裂解残渣收集后暂存在甲类仓库危废间储存桶中，并委托有相应资质的单位处置。

②废矿物油

废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08

该项目在设备维护、维修过程中产生的废矿物油约为0.02t/a，定期交由有资质的单位综合利用。

③废油桶

废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08

该项目产生的废矿物油包装桶约为0.01t/a，定期交由有资质的单位综合利用。

④精馏残液

该项目废甲酯罐收集的精馏残液约1790.99t/a，精馏残液（主要成分：聚甲基丙烯酸甲酯、2-甲基5亚甲基己二酸二甲酯、环己烯（烷）二甲酸二甲酯类、环戊烯（烷）二甲酸二甲酯类等），精馏残液作为燃料油供TO炉，TO炉预估年消耗燃料油200~1500t/a。裂解炉残渣（主要成分：硬脂酸、邻苯二甲酸二丁酯）委托具有危险固废处置资质的单位进行处理。

生活垃圾委托环卫部门处置。

2.10组织机构及人员组成

1、组织机构

该项目为江西旺达新材料有限公司建设工程，建成投产后，将借鉴国内的先进管理模式。采用可靠的工艺和自动化控制，确保全厂安全运行。建立一套完整的工厂体制和组织机构，采用公司、车间、班组三级管理。

该公司办公场所为该项目401综合楼，公司拟设置办公室、销售部、供应部、生产部、财务部、质保部、研发部等部门，主要管理人员招收具有多年的领导与管理经验的人员。

2、生产班制及定员

生产车间按岗位操作定员编制，生产管理按管理岗位定员编制。该项目定员为55人，其中工人24，技术及管理人员21人。

根据国家制定的工业卫生和劳动保护等条文规定，并参考国内同类型企业现行合理的工作班次制度要求。该项目实行四班三倒运转工作制，每班8小时。对于其他生产部门及辅助生产的重要部门，如供电、供水等实行三班工作制，每班工作 8 小时。其他工种可考虑两班或一班工作制，每班工作8 小时。年工作300日。

3、人员培训情况

在项目投产前聘请一些安全、技术及生产专家对技术和生产操作人员进行全面的培训；特种设备操作工除招收部分持证人员外，其余人员送往安监部门进行专业技能培训，并要求通过考核取得特种设备操作证，确保持证上岗；运转设备的培训由供货方在设备调试阶段一并解决；主要技术人员、生产操作人员及设备维修人员提前招收进厂，参加工程安装的全过程，以利试车投产及装置生产的正常运转。

采取国内培训、自行培训相结合的方法。对关键技术岗位的主要技术人员和管理人员可安排到先进企业进行考察培训。国内培训可将生产车间操作工人派往国内有类似生产工艺的化学工业企业的相应岗位进行产前技术培训，所有培训人员考试合格后，持证上岗，并需定期进行再培训及考核。

3危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1 危险物质的辨识结果及依据

该项目涉及物料有：

1、原料：有机玻璃废料（聚甲基丙烯酸甲酯）。

2、辅料：阻聚剂（对苯二酚）

3、产品：甲基丙烯酸甲酯精单体。

4、中间产品：甲基丙烯酸甲酯粗单体。

5、副产物（未凝气）：甲基丙烯酸甲酯、甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯等（少量，直接通入尾气处理系统）

6、精馏残液：聚甲基丙烯酸甲酯、2-甲基5亚甲基己二酸二甲酯、环己烯（烷）二甲酸二甲酯类、环戊烯（烷）二甲酸二甲酯类等。

7、裂解炉残渣（主要成分：硬脂酸、邻苯二甲酸二丁酯）

8、柴油发电机燃料：柴油

9、氮封气体：氮气（压缩的）。

3.1.1危险化学品

根据《危险化学品目录》（2022年调整版），该项目涉及的危险化学品为：甲基丙烯酸甲酯（MMA）、对苯二酚（阻聚剂）、甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯、柴油。

危险化学品及危险性类别见下表。危险化学品的理化性质及相关信息见附录A。

表3.1-1危险化学品及危险性类别一览表

| 序号 | 名称 | 目录 序号 | CAS号 | 沸点（℃） | 闪点（℃） | 爆炸极限 （v%） | 火险 类别 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 1105 | 80-62-6 | 101 | 10 | 2.12~12.5 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 皮肤致敏物,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触, 类别3 （呼吸道刺激） |
| 2 | 对苯二酚 | 58 | 123-31-9 | 285 | 165 | - | 丙 | 严重眼损伤/眼刺激,类别1 皮肤致敏物,类别1 生殖细胞致突变性,类别2 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 |
| 3 | 甲醇 | 1022 | 1022 | 64.7 | 12 | 6~36.5 | 甲 | 易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触, 类别1 |
| 4 | 甲基丙烯酸 | 1103 | 79-41-4 | 160~ 163 | 77 | 1.6~8.8 | 丙 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触 类别3(呼吸道刺激) |
| 5 | 丙烯酸甲酯 | 147 | 96-33-3 | 80 | -1 | 2.8~25 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 皮肤致敏物,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触, 类别3呼吸道刺激) 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 |
| 6 | 柴油 | 1674 | 68334-30-5 | 282～338 | ≥60 | - | 丙 | 易燃液体,类别3 |
| 7 | 氮气（压缩的） | 172 | 7727-37-9 | -195.6 | - | - | - | 加压气体 |

3.1.2非危险化学品

前述中非列入危险化学品的物料为：有机玻璃废料（聚甲基丙烯酸甲酯）、精馏残夜（聚甲基丙烯酸甲酯、环己烯（烷）二甲酸二甲酯类、环戊烯（烷）二甲酸二甲酯类等）、裂解炉残渣（主要成分：硬脂酸、邻苯二甲酸二丁酯）。

3.2危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源

该项目危险化学品包装、储存、运输的技术要求情况见附件 A 危险化学品危险特性表相关内容，其数据来源于《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社 第 3 版）。

3.3重点监管危险化学品、危险工艺辨识

3.3.1重点监管危险化工工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号中附件1：首批重点监管的危险化工工艺目录,其中第六项危险工艺为裂解（裂化）工艺。

该项目裂解车间涉及的裂解工艺，其工艺危险特点符合首批重点监管的危险化工工艺——裂解（裂化）工艺。

因此，根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号附件1：首批重点监管的危险化工工艺目录辨识：该项目涉及重点监管危险工艺——裂解（裂化）工艺。

应根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号附件2：首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的相关内容对本项目裂解工艺进行控制。

3.3.2 重点监管危险化学品辨识

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号），通过对该企业相关资料分析，该项目涉及重点监管的危险化学品为——甲醇（尾气）。

该项目涉及的甲醇（尾气）排入尾气处理系统处理。该项目尾气处理系统的设置原则如下：（1）保证工艺装置等设施发生各种事故时可燃气体能顺利排放；（2）保证可燃性气体排放系统本身能安全运行。

3.4特殊危险化学品辨识

1）根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令
第52号），该项目不涉及第一、二、三类监控化学品；

2）根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该项目不涉及易制爆危险化学品；

3）根据《危险化学品目录》（2015年版2022年调整），该项目不涉及剧毒化学品；

4）根据《易制毒化学品的分类和品种目录》国办函[2021]58号，该项目不涉及易制毒危险化学品。

5）根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号），该项目不涉及高毒物品。

3.5危险、有害因素的辨识结果及依据

3.5.1辨识依据及产生原因

一.辨识依据

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022 和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986 的

同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

二.产生原因

二、产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

1、能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

2、失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控（没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效），就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障（或缺陷）、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

故障（含缺陷）是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能（含安全性能）低下而不能实现预定功能（包括安全功能）的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为（即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法）。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误（忽视安全、忽视警告）、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业（停留）、机器运转时加油（修理、检查、调整、清扫等）、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

3.5.2工艺过程危险、有害因素分析

3.5.3主要装置的危险性分析

1）本项目主要生产装置：裂解炉、蒸馏釜，其中介质为：甲基丙烯酸甲酯，易燃液体，火灾危险性类别为甲类。且此类设备为关键性设备，如裂解炉因其工作时温度高可能加剧材质的疲劳、蠕变，造成炉体泄漏；也可能因报警系统、安全联锁保护系统失灵等造成火灾、爆炸事故。引起此类事故的主要原因有：

（1）设备选材不当、设计不合理等设备本身质量不合格会使设备不能承受工作压力发生容器爆炸事故。

（2）设备超期未检修检测，带病运行或因操作失误等原因引起超压会因设备承受不了正常的工作压力而导致发生物理爆炸事故。

（3）另外各装置配套的仪表如果选型不当、插入深度不当，有可能反映不出真实数据而造成溢料、喷料、超温、导致灼伤、火灾爆炸等事故发生。

（4）蒸馏釜、空气储罐、氮气储罐等特种设备未定期检测检验，设备腐蚀、损坏或安全附件失灵，容易导致容器爆炸事故。

2）储罐

储罐的危险性在于：

（1）明火：由明火引起的储罐火灾居第一位，其主要原因在使用电气、焊修储罐设备时，动火管理不善或措施不力而引起。例如检修管线不加盲板；罐内有可燃气体时，补焊保温钉不加保温措施；焊接管线时，事先没有清扫管线，管线没加盲板隔断；另一个重要原因是在防火禁区及可燃蒸汽易积聚的场所携带和使用火柴、打火机、灯火等明火或在上述场所吸烟等。

（2）静电：储存过程中有易燃、可燃液体，具有易挥发、易流淌扩散、易产生和积聚静电，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，在遇高温高热、明火或其它火花时，会引起燃烧或爆炸。

（3）储罐防腐未做好，发生泄漏，物料蒸发出的蒸气与空气形成可燃混合气体极易导致火灾、爆炸等二次事故的发生，同时污染环境。

3）高位槽、缓冲罐

高位槽、计量槽和相应管道及其安全附件设计、制造有缺陷；或使用过程中管理、维护、检测不到位；可因安全附件失效导致过载运行、金属材料疲劳出现裂缝、受热膨胀受冷收缩等原因，出现管道、阀门等破裂或渗漏，物料泄漏，诱发中毒、火灾事故。

4）机泵

（1）安全设施不足，联轴器等欠缺防护罩，可能引发机械伤害事故。

（2）设备本身设计制造不良，安装施工不当或欠缺维护保养等因素可能导致密封失效、从而发生泵体爆裂、介质泄漏、防爆性能降低等，并可能引发二次事故。

（3）通常阀门、法兰，泵密封部位等可能因安装质量，或垫片选型安装错误，或因交变温度使垫片松动等原因引致动、静密封失效泄漏，一旦发生泄漏，遇明火或高温表面，可引发火灾、爆炸等事故。

6）阀门

若阀门在设计、选材、制造有缺陷，或管理、维护、检测不到位，或操作失误，可导致物料的泄漏，造成事故；连接公用系统的管道阀门未采取适当的保护措施、旁路阀设置不合理，因误操作，可能发生物料倒灌而诱发严重的事故。

7）其他

（1）设备、管道被腐蚀或自然老化，维修、更换不及时，带病作业，或长期运转，疲劳作业等；安装存在缺陷，法兰等连接不良，或长期扭曲、震动等。上述各种原因均有可能造成设备、管道破裂，易燃、有毒物料泄漏引起事故。设备、管道容易产生泄漏的主要有以下几个部位：

①物料的输送管道(包括法兰、弯头、垫片等管道附件），均有发生泄漏的可能。如这些输送管道的材料缺陷、机械损伤、各种腐蚀、焊缝裂纹或缺陷、外力破坏、施工缺陷和特殊因素等都可能导致管道局部泄漏。

②泵、阀门。泵体、轴封缺陷，排放阀、润滑系统缺陷及管道系统的阀门、法兰等密封不好或填料缺陷，正常腐蚀，操作失误等易造成泄漏。尤其是装卸物料时，所接的临时接口，更易发生泄漏。

③仪器仪表接口处、设备密封处。压力表、温度计以及其他仪器仪表，本身的质量缺陷及设备法兰密封处、传动轴填料函等连接处缺陷均可能导致泄漏。

④压力容器、压力管道。生产过程中使用的设备可能因本身的质量缺陷，或不具备抗压、抗高温性能、超期使用，而导致设备因腐蚀、摩擦、穿孔、设备变形开裂造成事故。

⑤经常搬运的包装物。包装物可能因质量缺陷，或超期使用，或装卸、搬运时未按有关规定进行，做到轻装、轻卸、严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动，而导致的包装物破损甚至开裂，物料泄漏。

（2）缺少安全装置和防护设施，或者安全装置和防护设施有缺陷可能引起事故。如缺少压力表、温度计容易造成误操作等。

（3）具有火灾危险场所的电气设备选型不当，防爆等级不符合要求，或电气线路安装不当引起短路，会因电气火花引起火灾事故。

（4）生产过程中如果突然停水、停电，处置不当有可能发生爆炸事故。

（5）仪表失灵、安装位置或插入深度不当，均有可能造成虚假现象，引发超温超压爆炸、泄漏等各种安全事故。

（6）若特种设备未进行定期检验、未按要求进行维护保养，会对设备、人员造成损坏和伤害。

3.5.4运输、储存、装卸的危险有害因素分析

运输、储存、装卸过程事故风险主要是因储存容器泄漏而造成的人员灼烫、水质污染等事故，是安全生产的另一个方面。

1、储存的危险有害因素分析

（1）危险物质的储运区的设置，必须按功能区布置的基本要求进行设计和施工。危险物质的储运区的道路设置，必须满足货物的方便运输和消防的需要；危险物质的储运区，应按防火和防止危险物质的大面积泄漏的要求，设置围堰及泄漏物质的应急收集池（或装置）；如果危险物质的储运区的设置，没有对以上问题进行充分的考虑，则一旦发生泄漏，往往易引发重大的火灾、爆炸危险，并且如果发生事故，也不利于开展救援工作。

储存时物质需按其危险性类别、物理化学性质进行分区分开储存。

（2）物品没有按规定标准控制垛距，导致跺塌，包装破裂等物料泄露或人员砸伤。人工搬运存在砸伤、扭伤危险。

（3）储存过程中未能做到严格管理火种，极有可能引起可燃物受热而产生燃烧事故，或遇明火发生燃烧事故。

（4）在生产储存场所内动火检修时，未办理动火许可证，未按操作规程规定对该系统进行吹扫、清洗、置换、检测，无专人监护，易引起爆燃事故。

（5）防雷设施不齐全或建（构）筑物防雷接地措施不符合要求，在雷雨天气里有可能引发火灾事故。

（6）若有人在现场吸烟或违章动火，或使用铁器和铁制工具敲击，或有人使用不防爆手机、对讲机和其它电气用具，易发生火灾和爆炸事故。

（7）如危险化学品操作人员未经过专业安全培训合格，未严格执行危险化学品管理规定和安全操作规程，易发生化学品火灾爆炸事故。

（8）储存时如果有禁忌的化学品混放在一起，相互接触会发生化学反应，导致事故发生。

（9）库房如没有通风设施或通风不良，存在火灾危险。

（10）人体穿化纤衣服而又穿胶鞋、塑料鞋之类的绝缘鞋时，由于行走、工作、运动中磨擦或穿脱衣服而产生静电也可引发火灾爆炸事故。

（11）易燃易爆产品长期积存，不及时处理，可能因变质而导致事故发生。

（12）没有严格按照规划设计布置物料储存区，没有严格保证各分区防火间距的设置，物料堆放较乱等，可能导致事故的发生。

2、厂内输送的危险有害因素分析

在装卸、搬运物料等作业过程中，如果在搬运过程中野蛮操作，且所搬运物装车受力不平衡，道路不平整均可产生翻车倾倒，引发安全事故。

如果车间的设备布置和工艺设施的布置场地狭小等均有可能发生挤、压、碰、擦、刮等伤害。还有在汽车上装卸过程中也会因为工人精神不集中或者工人互相不协调发生挤、碰、砸伤事故。

如由于桶装、袋装物料堆放不整齐、不牢固，易产生坍塌、物体打击等意外事故；如运转的排风机可能会造成的机械伤害事故等。

3、装卸过程的危险有害因素分析

该公司运输以汽车为主。车辆运输、装卸过程风险防范包括交通事故防范等。

运输卸装过程也要严格按照国家有关规定执行，该公司运输或委托运输危险化学品的车辆必须办理“危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。

危险化学品装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。

3.6 可能造成爆炸、火灾、灼烫事故的危险、有害因素的分布

该项目可能造成爆炸、火灾、烫伤事故的危险有害因素的分布见下表。

表 3.6-1 可能造成爆炸、火灾、灼烫事故的危险、有害因素分布一览表

| 序号 | 危险有害因数 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 101裂解车间、102精馏车间、201甲类仓库、202丙类仓库一、203罐区、204丙类仓库二、301消防泵房、306公用工间、307中心控制室、401综合楼、402门卫等存在可燃物质场所 |
| 2 | 爆炸 | 101裂解车间、102精馏车间、201甲类仓库、203罐区、204丙类仓库二（破碎工序）、306公用工程间等存在易燃、易爆物质、粉尘、压力容器场所 |
| 3 | 灼烫 | 101裂解车间、102精馏车间、306公用工程间等存在高（低）温物料及换热介质的设备、设施附近 |

3.7 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布

表3.7-1可能造成触电、起重伤害、机械伤害、高处坠落等事故的危险、有害因素分布一览表

| 序 号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中毒和窒息 | 车间、罐区、污水处理区等存在受限空间作业地点、203丙类仓库一 |
| 2 | 触电 | 作业现场的电机、变配电设备、照明灯具、电缆及发配电间、机柜间等有 电气设备设施的场所 |
| 3 | 起重伤害 | 使用电动葫芦等起重设备及维修吊装等工作的作业场所 |
| 4 | 机械伤害 | 使用电动机械设备，存在有机械设备与电动机的传动联结等传动设备的转 动部件位置 |
| 5 | 高处坠落 | 在高于地面或操作平台 2m 以上的设备、塔器、平台、框架、房顶、罐 顶、杆上等作业场所 |
| 6 | 物体打击 | 在有高处作业的设备、塔器、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等场所的下方 |
| 7 | 车辆伤害 | 有车辆行驶的道路及罐区、仓库等相关场所 |
| 8 | 坍塌 | 罐区、各车间、仓库及管廊 |
| 9 | 淹溺 | 302循环水池、303 事故应急池、304污水处理池、305初期雨水池 |
| 10 | 噪声与振动 | 有电动机械设备，如真空机组、风机、各种泵类、各种车辆等作业场所。 |
| 11 | 高（低）温 | 存在蒸汽、冷冻水等高温（低）物料及换热介质的设备附近作业或复 （冬）季长时间的室外作业场所。 |

3.8 重大危险源辨识结果

通过附件 B.3 节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）得出结论如下：该项目涉及的生产单元和储存单元均不构成重大危险源。

3.9爆炸区域等级划分

3.9.1爆炸性气体危险区域划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014），该项目中涉及到易燃易爆物质主要为甲基丙烯酸甲酯、甲醇。甲基丙烯酸甲酯、甲醇的蒸气均重于空气。根据该项目的工艺特点及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求，对该项目的防爆区域进行划分，企业应对防爆区域的所有电气，应按不同爆炸危险环境，配置不同的防爆电器。

表 3.9-1 爆炸性气体危险区域划分

| 序号 | 分区 | 条件 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0区 | 连续出现或长期出现爆炸混合气体混合物的环境。 | 中间储罐、储罐、计量槽、高位槽液面的上部空间 |
| 2 | 1区 | 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。 | 以槽车密闭式注送口或设备放空口为中心，半径为 1.5m 的空间或以非密闭式注送口为中心，半径为 3m 的空间和爆炸危险区域内地坪下的坑、沟可划为 l 区 |
|  |  |  | 在车间、罐区、装卸场所爆炸危险区域下的坑沟 |
| 3 | 2区 | 在正常运行时不可能出现爆炸性混合气体的环境，即使出现也仅是短时存在爆炸性混合物气体的环境。 | 储罐的泵和阀门的密封处地坪高度 7.5m 内周围15m 范围内 |
|  |  |  | 储罐外壁至围堤，其高度为堤顶高度的范围内 |
|  |  |  | 工艺程序控制阀周围的区域，在阀杆密封或类似密封周围的 0.5m 的范围内 |
|  |  |  | 计量罐、裂解炉、储罐、精馏塔、精馏釜等的法兰、连接件和管道接头、安全阀、排气孔、呼吸阀等处距离为 15m 的范围内 |

根据该项目的工艺特点及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求，该项目爆炸危险性物质的车间、仓库等场所电气防爆等级不应低于ⅡAT2。

3.9.2爆炸性粉尘环境危险区域划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014），该项目中涉及到爆炸性粉尘主要为破碎工序中产生的有机玻璃粉尘。根据该工序的工艺特点及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求，对该项目的爆炸性粉尘防爆区域进行划分，企业应对防爆区域的所有电气，应按不同爆炸危险环境，配置不同的防爆电器。

表3.9-2爆炸性粉尘环境危险区域划分

| 序号 | 分区 | 条件 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20区 | 空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域; | 破碎机内部； |
| 2 | 21区 | 在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域; | 破碎机出料口周围1m |
| 3 | 22区 | 在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。 | 袋式过滤器通风孔的排气口 |

根据该项目的工艺特点及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求，该项目爆炸危险性物质的破碎分区场所电气防爆等级不应低于ⅢC。

4评价单元的划分结果及理由说明

4.1评价单元的划分目的

评价单元是指系统的一个独立组成部分。评价单元划分的目的是将系统划分为不同类型的评价单元进行评价，这样不仅可以简化评价工作、减少评价工作量，而且由于能够得出每个评价单元危险性的比较概念，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性、夸大整个系统的危险性的可能性，从而提高评价的准确性。同时通过评价单元的划分，可以抓住主要矛盾，对其不同的危险特性进行评价，有针对性地采取安全措施。

4.2评价单元划分原则

划分安全评价单元的原则包括：

1、以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2、以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3、安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

4.3评价单元的划分结果

评价单元是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限、确定范围进行评价的单元。该项目根据项目的实际情况，将项目外部安全条件、总平面布置、主要装置（设施）、公用工程划分为评价单元。

本评价报告按照该项目的生产功能、生产设施设备相对空间位置划分为以下评价单元。

本评价报告按照该项目的生产功能、生产设施设备相对空间位置划分评价单元，将危险性相同的车间、仓库划分为同一单元，主要划分以下评价单元。

1、项目选址与周边环境单元；

2、平面布置及建构筑物单元；

3、生产工艺装置单元；

4、公用工程及辅助设施单元；

1）电气子单元

2）仪表自动控制子单元

3）给排水系统子系统

4）冷冻站子单元

4）空压氮气装置子单元

5）尾气处置装置子单元

5、储运系统单元；

1）仓库子单元

2）罐区子单元

3）装卸子单元

6、特种设备单元

7、消防单元

5采用的安全评价方法及理由说明

5.1各单元采用的评价方法

1.安全评价方法选择

根据该项目的生产工艺特点和每种评价方法的特点及适用范围的界定，采用如下评价方法：

1）安全检查表法（SCL）

2）预先危险分析法（PHA）

3）重大事故模拟分析法

4）定量风险分析法

2.评价单元与评价方法的对应关系

评价单元与评价方法的对应关系如下表5.1-1.

表5.1-1评价单元与评价方法的对应关系一览表

| 评价方法 评价单元 |  | 安全检查表法 | 预先危险分析法 | 危险度 | 重大事故模拟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目选址与周边环境单元 |  | √ |  |  |  |
| 平面布置及建构筑物单元 |  | √ |  |  |  |
| 公用工程及辅助设施单元 | 电气子单元 |  | √ | √ | √ |
|  | 仪表自动控制子单元 |  | √ |  |  |
|  | 给排水系统子单元 |  | √ |  |  |
|  | 冷冻站子单元 |  | √ |  |  |
|  | 废气处理装置子单元 |  | √ |  |  |
|  | 空压氮气装置子单元 |  | √ |  |  |
| 储运系统单元 | 仓库子单元 |  | √ |  |  |
|  | 罐区子单元 |  | √ |  | √ |
|  | 装卸子单元 |  | √ |  |  |
| 特种设备单元 |  |  | √ |  |  |
| 消防单元 |  | √ |  |  |  |

5.2采用的安全评价方法理由及说明

本报告中各单元评价方法的选用，是在评价组认真分析并熟悉被评价系统、充分掌握了该项目所需资料的基础上，根据各种安全评价方法的优缺点、适用条件和范围进行的。

为提高评价结果的可靠性，我们对工艺装置单元、公辅设施单元分别采用多种评价方法，从不同角度、不同方面，全面检查、重点突出。这些评价方法，互相补充、分析综合和互相验证。

1.安全检查表法

可以较全面的检查和评价该项目评价单元的危险因素和薄弱环节；检查出《可研》中没有涉及到的安全措施。因此，本报告中选址与周边环境、平面布置与建构筑物单元、消防单元采用安全检查表法。

2.预先危险分析法

能够在该项目具体设计开始之前，识别可能的危险，用较少的费用和时间就能改正；从一开始就能消除、减小或控制主要的危险；优化新的设计方案。进行预先危险分析，可以充分了解装置可能出现的事故危害，找出消除或减轻事故危险的控制措施。对每一种可能发生的事故做到提前防范，严密控制，最大限度地降低事故的严重度和发生的概率。因此，本报告对生产装置单元、公用工程及辅助设施单元、储运单元、特种设备单元选择预先危险分析分析法进行评价。

3.危险度评价法

危险度评价法是对建设工程或装置各单元和设备的危险度进行分级的

安全评价方法，是随着我国安全工作的发展从日本引进并经简化的评价方法。

该方法主要是通过评价、分析装置或单元的“介质”、“容量”、“温度”、“压力”、“操作”等 5 个参数而对装置或单元进行危险度分级的，进而根据装置或单元危险程度而采取相应的安全对策措施。其危险度分别按 A=10 分。B=5分，C=2 分，D=0 分赋值计算，由累计分值确定单元危险度。因此，本报告对生产装置单元选择危险度分析法进行评价。

4.重大事故模拟分析法

重大事故模拟分析法，主要在于定量描述一个可能发生的重大事故对工厂、周边等造成危险、危害的严重程度。因此，本报告对主要生产设备、罐区储罐泄漏等重大事故模拟分析法进行评价

5.3评价方法简介

1.安全检查表法（SCL）

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表 5.3-1。

表 5.3-1 设备、设施安全检查表

| 序号 | 检测项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检测记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.预先危险分析法(PHA)

预先危险分析分析（Preliminary Hazard Analysis，简称 PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

分析步骤如下：

1）熟悉对象系统。

2）分析危险、有害因素和诱导因素。

3）推测可能导致的事故类型和危险、危害程度。

4）确定危险、有害因素后果的危险等级。

5）制定相应安全措施。

常用的预先危险分析分析表如表 5.3-2 所示。危险性等级划分见表 5.3-3

表 5.3-2 预先危险分析分析表

| 事故 | 阶段 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 5.3-3 危险性等级划分表

| 等级 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会场造成人员伤亡或系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予 |

3.危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制 “危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险长分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表5.3-4。

表5.3-4  危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100 m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 MPa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表5.3-5。

表5.3-5 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

4.重大事故模拟分析法

1）设备设施失效频率分析

在危险源信息的基础上，结合事故树的分析，筛选出定量风险评价所需的压力容器、常压容器、管线、阀门、泵、压缩机等事故风险点清单。在工艺过程危险因素分析的基础上，进行主要危险点泄漏尺寸类型分析，以此确定各危险点设备设施失效频率。

2）事故发生情景频率分析

各个风险点会因危险物质种类、泄漏类型、泄漏大小等的不同而产生不同的事故情景，不同事故情景发生的概率不同。通过事件树分析，建立不同事故风险点的事件树，进行量化分析，确定发生凝聚项含能材料整体爆炸、压力容器物理爆炸、Beleve、VCE、池火灾、有毒气体扩散等情景的条件概率分布。

3）泄漏计算

存储于罐体、管道的介质由于罐体或管道破损，会产生泄漏，形成液池和蒸发。通过软件内嵌的泄漏模型，计算出泄漏量、蒸发量、液池面积等数据，为事故后果和个人风险计算提供支持。

4）事故后果计算

根据事故情景描述以及泄漏计算的结果，可以计算出所有事故情景的事故伤害后果,用死亡可能性 50%的涵盖区域来描述。其中还包含气体扩散形成蒸气云爆炸和闪火危害的后果。

5）个人风险计算

基于设备设施失效频率、事故发生情景频率、气象条件概率和事故后果，通过计算模块，完成事故发生频率（fs）和事故后果（vs）的拟合计算，并在评价区域平面图上绘制出所要求的个人风险等值线分布图，确定外部安全防护距离。

6 定性、定量分析危险、有害因素的结果

6.1固有危险程度的分析

6.1.1作业场所的固有危险程度分析

依据可研中资料，结合相应物质的理化性质及危险特性表，通过分析作业场所固有危险见表6.1-1。

表6.1-1 主要作业场所固有危险性

| 场所 | 火险类别 | 主要危险物料 | 爆炸危险环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101裂解车间 | 甲 | 甲基丙烯酸甲酯 | 2区爆炸危险场所 | 高温 |
| 102精馏车间 | 甲 | 甲基丙烯酸甲酯 | 2区爆炸危险场所 | 高温 |
| 201甲类仓库 | 甲 | 甲基丙烯酸甲酯 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 202丙类仓库一 | 丙 | 氮气（压缩的） | / | 中毒和窒息 |
| 204丙类仓库二 | 丙 | 聚甲基丙烯酸甲酯粉尘 | / | 粉尘爆炸 |
| 203罐区 | 甲 | 甲基丙烯酸甲酯 | 2区爆炸危险场所 |  |

6.1.2 各单元固有危险程度定量分析

6.1.2.1 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

爆炸性化学品的 TNT 当量的公式：

式中：A——蒸气云的 TNT 当量系数，取值为 0.04；

WTNT——蒸气云的 TNT 当量，kg；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧值，kJ/kg；

QTNT——TNT 的爆热，QTNT＝（4.12～4.69）×103kJ/kg，取值为4500 kJ/kg。

该项目不涉及爆炸品；甲基丙烯酸甲酯属于易燃物质，气体状态下具有爆炸性。

表 6.1-2 该项目爆炸性化学品的质量及相当于 TNT 的摩尔量一览表

| 序号 | 危险物质 | 燃烧值(kJ/Kg) | 存在场所 | 最大存在量 （t） | TNT当量 （kg） | TNT摩尔量 （mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 26397.3 | 罐区 | 376 | 99.1 | 436.6 |
|  |  |  | 甲类仓库 | 20 | 4.7 | 17.6 |
|  |  |  | 裂解车间 | 36.1 | 8.5 | 37.4 |
|  |  |  | 精馏车间 | 60 | 14.1 | 62.1 |

6.1.2.2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品燃烧后放出的热量为：

Q=qm

q — 燃料的燃烧值，kJ/kg；

m — 物质的质量，kg。

该项目存在的可燃性化学品主要为甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚属于可燃物质。精馏残夜（混合物）、柴油无燃烧热资料，本报告不予以计算。

表6.1-3可燃性物质燃烧后放出的热量表

| 序号 | 危险场所 | 燃烧热 (kJ/mol) | 存在场所 | 最大在线量（t） | 燃烧放出的总热量KJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 2642.9 | 罐区 | 376 | 993730.4 |
|  |  |  | 甲类仓库 | 20 | 52858 |
|  |  |  | 裂解车间 | 36.1 | 95408.69 |
|  |  |  | 精馏车间 | 60 | 158574 |
| 2 | 对苯二酚 | 2849.8 | 甲类仓库 | 0.3 | 854.94 |

6.1.2.3具有毒性的化学品的浓度及质量

依据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚等物质属于Ⅳ级(轻度危害)。

| 序号 | 物质名称 | 存在场所 | 浓度/≥% | 状态 | 数量（t） | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 罐区 | 99 | 液 | 376 | Ⅳ级（轻度危害） |
|  |  | 甲类仓库 | 99 | 液 | 20 | Ⅳ级（轻度危害） |
|  |  | 裂解车间 | 90 | 液 | 36.1 | Ⅳ级（轻度危害） |
|  |  | 精馏车间 | 99 | 液 | 60 | Ⅳ级（轻度危害） |
| 2 | 对苯二酚 | 甲类仓库 | 99 | 固 | 0.3 | Ⅳ级（轻度危害） |

6.2 定性定量分析评价结果

表 6.2-1 各单元危险、有害程度定性分析结果一览表

| 评价单元 |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 选址与周边环境单元 |  | 1）该项目已通过宜春市袁州区发展和改革委员会项目备案。该项目位于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，宜春市袁州区医药工业园属于2021年江西省首批认定的化工园区。 2）该项目建于位于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，厂址选择满足交通运输设施、能源和动力设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 3）位于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，有充足、可靠的水源和电源。 4）该项目选址无不良地质情况，周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏。 5）对该单元进行了30项检查分析，均符合要求。 |
| 平面布置及建构筑物单元 |  | 建构筑物：该项目拟建建构筑物之间的间距符合《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《建筑设计防火规范（2018 年版）》GB50016-2014 的要求；该项目拟建厂房、仓库的耐火等级、层数、占地面积、防火分区符合规范要求。罐区内平面布置符合《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）的要求。 安全检查表法： 1）该项目的生产装置按工艺流程分区域布置，生产装置区内设备设施的布置紧凑、合理；建构筑物外形规整。 2）该项目主要建构筑物均为框架结构，拟设置耐火等级符合规范要求。 3）建筑物、构筑物等设施采用集中布置，进行功能分区，合理地确定通道宽度；生产设施的布置，保证生产人员的安全操作及疏散方便。厂内道路的布置，满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；有利于功能分区和街区的划分；与厂外道路连接方便、短捷； 4）生产场所、储存物品的火灾危险性根据生产中使用或产生的物质性质及数量； 5）甲、乙类生产场所（仓库）不设置在地下或半地下。员工宿舍未设置在厂房内、仓库内。 6）该项目厂房、仓库与厂内道路间距满足要求； 7）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了 37 项内容的检查分析，其中 7 项在设计时应考虑。设计时应考虑项为： （1）设计时应考虑易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定。 （2）设计时应考虑管道不穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、罐区等； （3）设计时应考虑有甲、丙类火灾危险性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设； （4）设计时应考虑拟建仓库的安全出口不应少于2个。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m2 时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 （5）设计时应考虑具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。 |
| 公用工程及辅助设施单元 | 电气子单元 | 通过预先危险分析，电气子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸、继电保护动作异常、绝缘污闪事故、全厂停电事故危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；触电、电气误操作、无功电容器爆炸危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  | 仪表自动控制子单元 | 通过预先危险分析，仪表自动控制子单元主要危险、有害因素为：（中控室）火灾危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；DCS系统错误、DCS系统运行不正常、自动控制调节装置运行不正常危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  | 给排水系统子单元 | 通过预先危险分析，给排水系统子单元主要危险、有害因素为：火灾、中毒窒息、淹溺危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  | 冷冻站子单元 | 通过预先危险分析，冷冻站子单元的主要危险、有害因素为：触电、冻伤、中毒和窒息危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  | 废气处理装置子单元 | 通过预先危险分析，废气处理装置子单元主要危险、有害因素为：火灾、中毒窒息危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  | 空压制氮装置子单元 | 预先危险性分析空压装置子单元存在的主要危险有害因素有：压缩空气管道阀门开裂、压缩机机体振动、压缩机抱轴或轴承损坏、电气电缆火灾及触电事故的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，必须采取防范对策措施。机械伤害的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
| 储运系 统单元 | 仓库子单元 | 通过预先危险分析，该项目仓库子单元主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、车辆伤害为Ⅲ级（危险的），中毒和窒息为Ⅱ级（临界的）；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
|  | 罐区子单元 | 通通过预先危险分析，罐区子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；中毒和窒息、灼烫、高处坠落危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 危险度分析：罐区子单元固有危险程度等级为Ⅰ级；危险度等级为Ⅰ级属于高度危险，在公司的生产管理中应确认为危险目标，从安全技术措施及管理措施方面加强对其的管理，降低危险程度，防止事故发生。 |
|  | 装卸系统子单 | 通过预先危险分析，装卸子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸危险程度为Ⅲ级（危险的）会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；灼烫、车辆伤害危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
| 特种设备单元 |  | 通过采用预先危险分析法对特种设备单元进行评价可知，特种设备单元可能发生的事故有：容器爆炸、起重伤害、高处坠落、车辆伤害等。其中容器爆炸的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。起重伤害、高处坠落、车辆伤害的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
| 消防单元 |  | 1）该项目建、构筑物耐火级别达到二级。生产区内没有设员工宿舍。 2）依据《可研》，该项目消防供水系统利用在建项目，拟按规范设置室内、外消火栓系统；拟建消防水泵流量能满足项目消防水需求；拟按规定设置小型灭火器材。 3）依据总平面布置图，设置环形消防车道，消防车道至少有两处与其它车道相连。 4）对该单元采用检查表法分析，共进行了 19 项内容的检查分析，其中 3 项在设计时应考虑： （1）储罐区泡沫站应布置在防火堤外的非爆炸危险区；与可燃液体储罐的防火间距不应小于 20m。 （2）火灾发生时应正常工作的房间，消防作业面的最低照度不应低于正常照明的照度，连续供电时间应满足火灾时工作的需要，且不应少于 3.0h。 （3）消防应急照明在主要通道地面上的最低水平照度值不应低于 11x，消防应急照明灯具和疏散指示标志灯具的蓄电池连续供电时间不应少于 90min。 |

6.3 风险程度的分析结果

6.3.1 危险化学品泄漏的可能性

该项目可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备本身及密封处等。精馏塔、反应釜、加热器、换热器及各类储罐等容器、设备、管道、储罐的法兰垫片损坏、管线连接阀门损坏，机械设备振动过大或地质沉降以及检修过程中操作不当等都可能引起泄漏。该项目生产过程为半间歇式生产，原料投放、产品生产部分采用密闭系统及人工操作，原料及产品输送设备和管道连接处采用可靠的密封措施。因此，在正常生产的情况下，危险化学品泄漏的可能性较小；但在裂解、蒸馏、冷凝等过程中，容易产生易燃蒸气；在装卸原料或成品，设备损坏或密封点不严、操作失误以及在生产不正常或停工检修过程中存在危险化学品泄漏的可能性较大。由于引起泄漏从而大量释放易燃、易爆，将会导致火灾、爆炸等重大事故发生，因此，事故的预测首先应制定严格的操作规程及杜绝生产装置的跑、冒、滴、漏。

该项目部分工艺操作温度高，在生产过程中部分设备涉及高温同时生产装置中有大量的法兰、阀门、螺纹及气体排放系统、液体排放系统，存在较多的静密封点，且有可燃液体泵等机械设备，存在大量的动密封点；所以该项目生产装置发生介质泄漏的可能性比较大，且各生产装置操作温度变化较大，可能增加了设备、管道、机泵的动、静密封泄漏几率。

该项目使用大量的泵作为液体输送设备，如果为了降低造价选用衬胶泵，由于非金属件的几何精度和尺寸精度很难保持不变，而且非金属材料的寿命较短，可靠性差，容易导致轴封泄漏、腐蚀设备。

因此，该项目最可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备管道本身及密封处等或者操作人员操作失误导致化学品从储罐顶部溢流出来。

表6.3-1 物料泄漏的可能性分析

| 序号 | 发生泄漏的可能原因 | 可能性分级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、管道法兰、阀门密封不严泄漏 | 容易发生 | 对可能发生泄漏的部位进行经常检查，定期检修、保养。 |
| 2 | 安全阀排放、排气口排气、呼吸阀出口、敞口容器的正常挥发 | 极易发生 | 尽量将物料密闭操作，排气筒设置足够高度，安全阀排气引至安全地方。即排气筒高度和排放点设置符合规范要求。 |
| 3 | 贮罐或设备液位过高发生溢流泄漏 | 偶尔发生 | 贮罐或设备设置液位高报警装置，或设置溢流口，防止溢流。 |
| 4 | 压力容器超压、防爆板动作、高压物料窜入低压系统 | 偶尔发生 | 压力容器按规范进行设计，高低压系统之间设置减压阀、安全阀 |
| 5 | 腐蚀泄漏 | 容易发生 | 选取相应的防腐材料 |
| 6 | 人员误操作导致物料外泄 | 容易发生 | 按操作规程进行作业 |

6.3.2爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏造成火灾爆炸事故的条件

该项目涉及了大量的易燃、易爆及有毒物质，其工艺特点及物料的危险特性决定了该项目存在火灾、爆炸的可能性。该项目甲基丙烯酸甲酯等属于易燃物质，该项目涉及的有机玻璃废料（聚甲基丙烯酸甲酯）、对苯二酚、柴油等具有可燃性。

1）爆炸性事故的条件

甲基丙烯酸甲酯等属于易燃易爆物质；液体蒸气为爆炸性的危险品，当发生泄漏后，和空气等氧化剂形成混合物，在相对封闭的空间内其浓度达到爆炸范围时，遇点火源（明火、电火花等）或高温热源可造成爆炸事故。

2）出现火灾事故的条件

该项目甲基丙烯酸甲酯等具有可燃性，在生产作业或储存的过程中存在危险化学品泄漏的可能性较大。如果发生可燃液体泄漏，其蒸气形成混合气体达到燃烧极限并同时遇到高温或火源，则有可能发生火灾事故。

6.3.3有毒化学品接触最高限值的时间

据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目物料：甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚属于Ⅳ级(轻度危害)。氮气及污水处理过程中产生的二氧化碳具有窒息性。需要说明的是，当气体、液体状态有毒物质一旦发生泄漏，在泄漏点附近在短时间内其蒸气浓度已达到中毒极限，对附近的作业人员均可能造成中毒伤害。固体状态有毒物质人体直接接触可造成中毒。

6.3.4事故模型分析

本评价要使用中国安全生产科学研究院研发的 CASST-QRA 评价软件对该项目拟选定的装置可能发生的危险化学品事故后果进行模拟计算评价。

6.3-2事故后果模拟一览表

从上表分析，该项目发生最严重的的事故为池火事故，从表中数据分析，该项目发生事故的影响区域未超出厂区；如该项目危险性较大的设备设施发生火灾、爆炸事故；运输过程中发生物料泄漏、交通事故，对周边群众及工厂的生产生活产生影响较小；设计时应重点考虑设备选型、泄漏处理及火灾爆炸事故的安全设施及措施设计，避免事故发生，减少事故的发生的概率及影响范围。

6.3.5多米诺效应分析

该项目位于江西旺达新材料有限公司厂区内，涉及较多易燃、易爆物品装置、储罐，易发生火灾、爆炸、物理爆炸等事故；相邻企业多为工贸企业；

本次评价主要对该项目内可能发生重大的事故采用国家安全生产总局所属安科院开发的计算软件，并以此为基础开展进行模拟计算各种事故情景下的多米诺效应影响范围，计算结果：未出现多米诺效应效应或可忽略不计。

7建设项目安全生产、安全条件的分析结果

7.1 个人风险和社会风险计算结果

7.1.1 个人风险和社会风险

1.个人风险

基于危险源信息，利用中国安全生产科学院出版的《CASSTQRA 重大

危险源区域定量风险评价与管理》软件计算，得出危险化学品泄漏个人风险等值线图（见图 7.1-1）及厂内外社会风险分布图（见图 7.1-2）。

- 个人风险等值线图

图7.1-1个人风险等值线图

从图中可以看出，该项目个人风险等值线包括区域内无高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标。

（2）社会风险曲线（F-N 曲线）

根据计算结果，社会风险曲线（F-N 曲线）见下图。

图 7.1-2 该项目社会风险曲线图

从图中可以看出，该项目没有社会风险。

7.1.2 外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2018）的要求，危险化学品生产、储存装置的需确定外部安全防护距离。根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求，经计算该项目个人风险，该项目外部安全防护距离见下表。

表7.1-1  外部安全防护距离一览表

| 防护目标 | 个人风险基准（次/年）≤ | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | / | / | / | / |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 25m 厂区内 | 20m 厂区内 | 25m 厂区内 | 20m 厂区内 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 15m 厂区内 | 12m 厂区内 | 15m 厂区内 | 15m 厂区内 |

结合该公司总平面和周边情况可以看出，该项目外部安全防护距离内无相应的高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标。

7.1.3 项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位24小时内生产经营活动及居民生活情况

依据本报告6.3.4事故后果模拟分析及企业周边情况，该项目甲基丙烯酸甲酯储罐等容器整体破裂、管道完全破裂泄露模式下池火事故的影响范围未超出厂界；该项目与最近居民点距离，均大于模拟计算的伤害范围，即该项目装置发生火灾、爆炸等事故时最近居民点不在伤害范围内。

该项目应按照本报告的建议设置事故安全泄放设施及DCS控制系统，设备均需有资质厂家设计制造安装。项目建成后仍需加强管理，预防事故发生。

7.1.4与“八类场所”的距离情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》对该项目中重大危险源进行辨识。

经过辨识，该项目不构成危险化学品重大危险源。重大危险源与“八类场所”的距离情况见下表。

表 7.1-2 项目装置与八类场所一览表

| 序号 | 相关场所 | 实际距离 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区 域 | 外部安全防护距离及防火间距范围内无居 民区、商业中心、公园等人口密集区域。 | 符合 要求 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等 公共设施 | 外部安全防护距离内无学校、医院、影剧院、 体育场（馆）等公共设施。 | 符合 要求 |
| 3 | 供水水源、水厂及水源保护区 | 外部安全防护距离内无供水水源、水厂及水 源保护区。 | 符合 要求 |
| 4 | 车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | 外部安全防护距离内无车站、码头、机场以 及公路、铁路、地铁风亭及出入口。 | 符合 要求 |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 1000m内无基本农田保护区、畜牧区、渔业 水域和种子、种畜、水产苗种生产基地。 | 符合 要求 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 外部安全防护距离内无河流、湖泊、风景名 胜区和自然保护区。 | 符合 要求 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 1000m范围内无军事禁区、军事管理区。 | 符合 要求 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他 区域 | 1000m范围内无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 符合 要求 |

该项目危险化学品设施与“八类场所”的安全间距符合要求。

7.2 建设项目安全条件分析

7.2.1 建设项目与国家产业政策与布局符合性分析

依照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发展和改革委员会令第 7号），江西旺达新材料有限公司年产20000吨有机玻璃原料生产项目不属于“限制类”和“淘汰类”。因此，该项目的建设符合国家产业政策。

7.2.2 建设项目与当地政府区域规划符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》、《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》相关内容，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》和《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》 的要求。

依照《宜春市危险化学品行业安全风险管控若干意见》（宜府办发[2020]332号）和《江西省袁州医药工业园化工集中区产业发展指引》《江西省袁州医药工业园化工集中区禁止、限制和控制危险化学品目录》，江西旺达新材料有限公司年产20000吨有机玻璃原料生产项目不属于“限制类”和“淘汰类”。

2022年8月18日取得了宜春市袁州区发展和改革委员会项目备案的文件，文号：2208-360902-04-05-436045。

江西旺达新材料有限公司年产年产20000吨有机玻璃原料生产项目拟建设于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，江西省宜春市袁州区医药工业园是江西省于2021年认证的第一批化工园区。

该项目在江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区A2区块进行建设，该项目厂区规划及建筑方案经袁州区规划审查委员会2023年第五次会议同意，袁州区规划委员会办公室出具了该审查会议抄告单（袁区规办抄字【2023】第72号），抄告单详见附件。

综上所述，该项目建设符合当地政府区域规划。

7.2.3 建设项目选址符合性分析

江西旺达新材料有限公司年产年产20000吨有机玻璃原料生产项目拟建设于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区A2区块内，地理坐标为东经 114.360694°，北纬 27.899885°；该项目涉及的生产装置与储存设施与外部居民区距离均大于500m。厂址周边1000m范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。项目周边1000m范围内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边1000m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

依据附录B.4个人风险和社会风险值，外部安全防护距离内无相应的高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标。该项目无社会风险。

该项目所在地有较好的运输条件，并符合本地区产业发展和土地利用总体规划，符合国家产业政策，该项目已通过宜春市袁州区发展和改革委员会项目备案。

该项目选址及周边环境符合性情况具体见表C.1-1、表C.1-2。该项目选址符合《精细化工企业工程设计防火标准》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局89号令修改）及《危险化学品安全管理条例》（国务院令645号修改）等相关标准要求。

7.2.4 建设项目所在地自然条件的影响分析评价

自然条件对该项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

1.项目为防暑热，在生产岗位应采取防暑降温措施；所在地极端最高气温为41.6℃，高温天气会加大生产物料挥发性，对生产储存装置会造成影响，散发的易燃易爆蒸气易引发火灾、爆炸及其他事故。该项目所在地极端最低气温为-7.8℃，对主体工程无影响，可能因低温冰冻对水管等冻结而造成破裂导致循环水不畅，楼梯打滑造成人员摔跌等。但由于该项目地处江西东部，冰冻期较短，随着气候条件的变化，个别或少数年份甚至未出现冰冻现象。因此，冰冻对该项目的影响较小。

2.该项目地势较为平坦，厂址其所在地西北部略高东南部略低，平整坡度为1.5%，可确保场地遇水顺利排除。该项目所在地年均降水量 1981.7mm，最多的年降水量为2725mm，最少的年降水量为1289.7mm，且雨量随季节分布不均，第二季度雨量集中，为汛期。暴雨和洪水出现的机会多，为了防止内涝及时排出雨水，避免积水毁坏设备厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。

3.建筑场地平坦开阔且已经人工平整，地层分布较为均匀，地基土均具有一定的承载能力。

4.该项目厂址所在地的地形平坦，年平均雷暴日数为65天，属于多雷区。厂区内各种高大建构筑物（如车间、贮罐、架空管道等）易受到雷击。该公司各种高大建构筑物（如车间、贮罐、架空管道等主要设备及建构筑物均按规范要求采取相应的防雷措施，防止雷击造成的危害。该项目防静电，防雷及设备安全等接地，厂区内的所有金属管道、支架、容器均做防静电接地。

5.全年主风向为东北偏东风，年平均风速1.8m/s，最大风速25m/s。该项目建构筑物均按照规范设计和建设，且项目北侧为山体，可阻挡风力，风力影响不大。但如遭遇极端大风天气，则会有一定影响。

6.根据《建筑抗震设计规范（2016 年版）》GB50011-2010 附录 A，宜春市抗震烈度为6度，加速度0.05g，设计地震分组为第一组。该项目涉及甲类物质的拟建建（构）筑物如：101裂解车间、102精馏车间、201甲类仓库等应提高一度进行设防，其他拟建建（构）筑物按7度进行设防。

7.厂址所在地无泥石流及地面塌陷等地质现象。

8.厂区北侧距山体较近，若山体结构不稳固发生山体滑坡，可能会造成该项目建筑倒塌、设备损毁，影响正常生产，甚至会引发安全生产事故，该山体落差较小，进行处理后不会对该项目造成影响。

9.厂区北侧距山体较近，若山体未设置排洪沟或排洪设施不足，可能造成项目围墙倒塌或洪水灌入，影响企业正常生产，但该山体落差较小，进行处理后不会对该项目造成影响。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对该项目无不良影响。针对极端的自然有害因素，该项目初步设计中应采取有效的安全控制措施。

7.2.5 建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响

该项目存在着火灾、爆炸(包括爆炸、容器爆炸)、灼烫、中毒和窒息、高处坠落、起重伤害、机械伤害、物体打击，触电、淹溺、噪声危害等众多危险有害因素。该项目对周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有火灾、爆炸、中毒和窒息。

该项目外部安全防火距离范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

依据现场踏勘情况和该公司提供资料，该公司周边 100m 范围存在非精细化工企业，该项目生产、存储设施与周边企业安全距离满足《精细化工企业工程设计防火标准》的要求。

该项目在施工过程中存在着机械噪声、人员喧哗声，但这些影响是局部的、暂时的，随着施工过程的结束，这些影响也将消失。施工过程中排放的施工废水中污染物的含量很低，生活污水量少且分散。

对于“三废”，采取相关措施进行处理后再进行排放。如采用废气设置处理装置处理后，通过高排气筒排放。固体废渣按国家有关规定由自建固废处理装置进行处理，临时贮存设置贮存仓库，降低了对周围环境的污染。

厂内主要噪声源为真空机组及泵类，对真空机组及泵类进行必要的降噪处理以及有效的隔音消声措施，保证其达到《工业企业厂界噪声标准》之规

定。

该项目根据消防总用水量设置相应容量的事故污水收集池，以免污染周

围水体环境。

综上所述，该项目在正常生产情况下，对其周边环境不会产生影响。但

是，如果该项目危险性较大的设备设施（如蒸馏釜、精馏塔等）发生火灾、爆炸、泄漏事故；运输过程中发生物料泄漏、交通事故，则必定会对周边群众及工厂的生产生活产生影响。

7.2.6 建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响

该项目外部安全防火距离范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

依据现场踏勘情况和该公司提供资料，该公司周边 100m 范围存在非精细化工企业，该项目生产、存储设施与周边企业最近装置安全距离满足《精细化工企业工程设计防火标准》的要求；该项目装置位于宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，与最近的居民点、距离最近的企业的距离均满足《精细化工企业工程设计防火标准》防火间距的要求。

周边区域 24h 内均有人员活动，居民的生产经营活动一般不会对该项目的生产产生影响，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

因此，该项目周边居民在正常生产情况下，对该项目的生产、经营活动基本没有影响。

8 主要技术、工艺和装置、设备设施安全可靠性分析结果

8.1 主要技术、工艺和装置、设备、设施安全可靠性评价结果

8.1.1 总平面布置及建（构）筑物评价

1.总平面布置

该项目为新建项目，拟建于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内；根据表C.2-1、C.2-4的检查结果。该公司总平面按功能分区，分区相互之间保持一定的通道和间距，总平面布置基本合理，总平面布置符合相关标准、规范的要求，部分未明确的本报告中提出相应对策措施。

厂房、仓库等建、构筑物平面布置等符合《精细化工企业工程设计防火标准》《化工企业总图运输设计规范》《建筑设计防火规范》的要求。但设计时应考虑厂房、仓库的防火分区面积等情况。

2.厂内道路

该公司厂内道路采用城市郊区型，道路系统的布置除满足生产及人行要求外，还考虑满足消防规范的要求。生产装置区道路成环形布置，并与厂外公路相连。厂区道路采用混凝土路面，宽度4-6m。厂区设置宽度不小于4的道路，厂区内设置环形通道。

3.建（构）筑物

该项目建构筑物均为新建，拟布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；拟建建构筑物的结构安全等级按二级考虑，采用现浇钢筋混凝土框架。建筑占地面积、防火分区符合规范要求。

综上所述，该项目装置布置、消防道路，占地面积符合标准、规范的要求。车间内的设备布置、通道的宽度及其上方高度应执行《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）中的有关规定。

8.1.2 工艺技术及生产装置的安全可靠性评价

1.技术、工艺安全可靠性分析

有机玻璃废料裂解法的工艺技术在国内均有成熟应用的先例，其技术方案是安全、可靠的，本项目工艺技术来源于企业参考国内现有先进工艺技术进行的自主研发。

2023年10月16日，由江西和元安全科学技术有限公司出具《江西旺达新材料有限公司甲基丙烯酸甲酯项目裂解反应化学反应安全风险研究与评估报告》（见附件）。根据报告可知，该反应为间歇反应，实际加料速度下，Tp≤MTSR<TD24<MTT（400℃~500℃≤500℃<TD24<1000℃）。该工艺危险度等级为2级，潜在分解风险。

2023年12月，由江西和兴元隆工程咨询有限公司编制的《国内首次使用化工工艺安全可靠性论证报告——年产20000吨甲基丙烯酸甲酯》（见附件），并通过专家评审（编号：赣应急学会工艺论证[2023]004号）。根据报告可知，本项目使用的化工工艺满足安全可靠性要求。

综上所述，该项目各产品工艺技术成熟，产品合成收率高，质量稳定可靠，“三废”排放量低，且易于治理；其拟采用工艺技术在国内外均有成熟应用的先例，生产出合格产品，不属于国内首次应用工艺，其技术方案是安全、可靠的，能够满足安全生产的要求。

2.装置、设备（施）安全可靠性分析

1）该项目主要装置设备大部分均拟选用国内正规生产企业；装置中各设备选型均经比较，节能、安全；关键部位配有安全设施或安全附件，如在受超压保护设备相关处设有安全阀等。

2）该项目的设备类型较多，包括裂解、精馏塔、计量罐、高位槽、中间罐、接收罐、储罐等，结合本工艺过程的特点部分的设备，针对各种介质的性质特点和不同的工艺操作条件，分别采用了相应材质的设备。

3）工艺装置设置集中控制室，主要生产装置采用 DCS 控制系统，自动化程度较高。对重要的参数如压力、液位、温度流量等引至操作室集中显示、记录、调节、报警。在生产、储运及使用过程中采取严格的防火、防爆、防静电措施。控制系统拟对工艺参数、事故报警、安全联锁实现程序控制，均在设备附近设就地开关，以便事故时及时停车，但可研报告中对控制系统描述深度不足，设计时应予以考虑。

4）在易燃易爆物料可能泄漏的地方，设置可燃气体探测器，以便及时发现和处理气体泄漏事故，确保装置安全。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。

5）处于爆炸危险区域内的电动仪表，均拟按规范要求进行选型设计；现场仪表拟选用全天候型，至少应该满足IP65的防护等级。考虑物料的腐蚀性，部分选用防腐蚀型。

综合以上分析可以看出，该项目拟采用的装置及设备设施安全可靠，能够满足安全生产的要求，但可研报告中对控制系统描述深度不足，设计时应予以考虑。

8.1.3 主要装置、设备、设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配性

该项目采用技术为成熟工艺，该项目拟选的生产及配套设备，能确保产品的质量和生产的效率。设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品方案及工艺技术方案的要求。

该项目原辅材料、产品存储利用新建仓库和罐区。项目所用原辅材料、产品的存储均不低于10天，且原辅材料均可在国内购买，产品拥有稳定的客源。

因此，该项目拟采用的主要装置、设备（施）与生产、储存过程是相匹配的。

8.1.4 公用工程、辅助设施匹配性评价

该项目主要公用、辅助工程有：给排水、供电、供热、仪表空气氮气系统、冷冻等。

1.给排水

1）给水水源

该项目生产用水主要为生产车间的设备清洗地面冲洗用水等方面用水和人员生活用水，新鲜水最大需求量为112m3/d，该项目用水由厂区自来水总管接入，接入管径DN200，压力≥0.3MPa，供水能力≥120m3/h，供水管网能够满足该项目需求。

2）循环水系统

该项目新建循环水系统，拟设2台75kW循环水泵，1用1备，单台循环水量500t/h，补水48t/d，循环水最大需求量约1000t/d，能够满足项目需求。

3）排水方案

该项目拟建污水处理设施。污水处理池设计规模为 100 t/d；该项目产生的废水主要为生活污水、设备清洗废水等，其中该项目外排水最大量 57.6t/d，拟设污水处理池处理能力满足要求。

该项目新建305初期雨水池（有效容积345m3）及303事故应急池（有效容积593m3），项目一次火灾最大消防水量为540m3，罐区防火堤可容纳储罐全部泄漏量，拟建初期雨水池及事故应急池能够满足项目初期雨水收集及消防废水收集要求。

- 2.供电

- 1、供电电源选择

供电：袁州医药工业园园区的两路电源分别引至已建成的110kV/10kV杆塘变电站和220kV/10kV明怡变电站，园区10KV双回路供电线路已架设至该项目道路旁。

该项目电源来自道路旁的10KV双回路供电线路，通过埋地敷设至该项目306公用工程间的变配电室，变配电室内设1台160KVA 和2台2500KVA干式变压器，变压器低压为铜芯电缆进入配电房总开关柜，通过电缆沟分至各供电单元配电柜，由供电单元地埋至各用电车间。

该项目拟200kW的柴油发电机组，布置在消防泵房内，作为该项目仪表电源、可燃/有毒气体报警探测器、火灾报警系统及车间重要仪表显示用电等一级重要负荷应急电源。

2、负荷等级及供电电源可靠性

本项目仅应急照明、视频监控系统、消防泵、通风系统及尾气吸收系统用电为二级负荷，二级用电负荷约为190kW，其余均为三级负荷。仪表电源、可燃气体报警探测器、火灾报警系统及车间重要仪表显示用电为一级用电负荷。仪表电源、气体报警系统用电、火灾报警系统用电由UPS电源提供保障，当外电源中断时，UPS电池至少可供系统正常工作120min。车间应急照明系统用电由带有自充功能的蓄电池保障供电，可连续供电90min。

该项目拟选用1台160KVA和2台2500KVA干式变压器，负荷率约为70%，可以满足项目需求。

3.供热

该项目用热属于间断性用热，主要用热形式为蒸汽；该项目蒸汽热源来依托园区供给，供汽压力为1.2MPa、250℃的蒸汽，园区蒸汽供应能力每小时供气26吨；项目平均用汽负荷为3.5t/h，蒸汽供应满足该项目需求。

4.压缩空气、氮气系统

拟建项目需用压缩空气和保护氮气，拟在306公用工程间设置2台3.6m3/min、排气压力0.8MPa的螺杆空气压缩机（1用1备）和2台1Nm3/min制氮机组（1用1备），以满足项目工艺要求。

该项目压缩空气主要用于仪表用气，项目压缩空气最大需求总量为8m3/h，拟设2台3m3压缩空气储罐，能够满足压缩空气需求。

该项目使用的氮气，主要用于装置反应釜的置换及储罐的氮封。项目拟在301公用工程间的空压制氮间设2台1Nm3/min制氮机组（1用1备），2台3m3氮气储罐，该项目氮气平均需求量0.6Nm3/min，能够满足氮气用量需求。

5.冷冻

该项目工艺生产需用5℃冷冻水20m3/h，拟设置4台Q=14.03m3/h的水冷式冷水机，2用2备，冷水机功率22.5KW。可以满足项目要求。

6.仓库

该项目拟建201甲类仓库，其中防火分区一占地面积为50m2，，防火分区二占地面积为24m2用于存储项目20t 危废，防火分区三占地面积为10m2，用于存储2t阻聚剂（对苯二酚），根据《危险化学品仓库储存通则》的要求就行储存，仓库的储存系数在 0.5 左右，可以满足项目储存需求。

该项目拟建202丙类仓库一，其中防火分区一占地面积为43m2，设置氮气间；防火分区二占地面积40m2，用于一般固废的暂存；防火分区三为预留部分，占地面积为50m2。

该项目拟建204丙类仓库二，其中防火分区一占地面积为800m2，用于存储600t有机玻璃废料；防火分区二占地面积为240m2，用于原料的人工分拣；防火分区三占地面积175m2，用于原料的破碎工序。

7.三废处理

1、废气

该项目全厂配备2套废气处理设备，共设置2根排气筒（DA001、DA002），分别排放生产废气，具体如下：

DA001:排放破碎废气，高15m；

DA002:排放裂解未凝气、精馏未凝气、储罐大小呼吸废气、TO燃烧废气，高15m。

该项目拟在裂解炉上方设置集气罩，将进料及除渣过程中逸散出来的有机废气采用集气罩收集后与裂解未凝气体及精馏未凝气体一同经一套冷凝器冷凝后再送往TO设备。另外要求工作人员在投料及除渣完毕后立即盖上裂解炉盖，尽量缩短投料及除渣时间，并加强裂解车间的机械通风及厂区绿化，加快无组织进料及除渣废气于车间内的扩散。

裂解工序的废气在进料和除渣时会有0.1%的废气以无组织形式排放，其他时候裂 解和精馏工序设备都是密闭的，废气通过与设备连接的管道收集。

该项目储罐区废气经管道收集后引至TO炉焚烧，有少部分未收集废气以无组织形式排放。

2、废水

该项目生活废水经化粪池处理后满足宜春经开区污水处理厂接管标准，经污水处理厂深度处理，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入袁河。

该项目已位于宜春经开区污水处理厂服务范围内，项目废水可纳入该污水处理厂处理，本项目废水排放占污水处理厂设计处理能力的 0.0096%，生活废水水质相对简单对污水处理厂的负荷影响较小。因此，项目废水依托宜春经开区污水处理厂处理可行。在废水排放口应设置转换阀，当发生废水事故性排放时，可关闭阀门，防止废水超标排放。循环水由于设备失灵管道破裂等原因造成泄漏后应立即停止生产，关闭全厂排雨水管道出口总阀，采用沙袋堵住出口，将废水引至雨水处理池进行处理。

- 3、固废

该项目固体废弃物主要是工业固体废物和生活垃圾。

- 一般工业固体废物

主要来源于生产过程中S1除尘布袋收集的粉尘、S2除尘废布袋、S3分拣杂物。

①收集的粉尘

根据工程分析，该项目除尘布袋收集的粉尘约7.34t/a。收集后外售处理。

②除尘废布袋

除尘废布袋由生产厂家回收，正常使用情况下布袋除尘器中布袋的更换周期约为2年一换，根据建设单位提供的设备资料，布袋除尘器内布袋条数总计为288个。则平均年产生废布袋144个。

③分拣杂物

项目外购的亚克力板表面有纸塑包装、标签等，在挑选过程由人工剥离，该过程会产生一定量的挑拣杂物，其产生量约为221.95t/a。收集后统一外售给废品回收站。

- 生活垃圾：

本项目员工共计30人，生活垃圾按人均垃圾量1.0kg/（人·d）估算，则生活垃圾产生量9t/a。生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运处置。

（3）危险废物

①裂解残渣

根据物料平衡分析可知，项目裂解炉裂解过程中将产生一定量的残渣，产生量约为109.83t/a，据查《国家危险废物名录（2021年版）》，裂解残渣属于"HW11精（蒸）馏残渣"中非特定行业900-013-11其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的 加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物。裂解残渣收集后暂存在甲类仓库危废间储存桶中，并委托有相应资质的单位处置。

②废矿物油

废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08

该项目在设备维护、维修过程中产生的废矿物油约为0.02t/a，定期交由有资质的单位综合利用。

③废油桶

废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08

该项目产生的废矿物油包装桶约为0.01t/a，定期交由有资质的单位综合利用。

④精馏残液

该项目废甲酯罐收集的精馏残液约1790.99t/a，精馏残液（主要成分：聚甲基丙烯酸甲酯、2-甲基5亚甲基己二酸二甲酯、环己烯（烷）二甲酸二甲酯类、环戊烯（烷）二甲酸二甲酯类等），精馏残液作为燃料油供TO炉，TO炉预估年消耗燃料油200~1500t/a。裂解炉残渣（主要成分：硬脂酸、邻苯二甲酸二丁酯）委托具有危险固废处置资质的单位进行处理。

生活垃圾委托环卫部门处置。

综上所述，该项目“三废”处理设施安全可靠，能满足该项目需求。

8.2 事故案例的后果及原因

案例一：

1998年11月18日，广州黄埔佛兴液化储运公司在灌装甲基丙烯酸甲酯时发生爆炸燃烧事故，造成2人死亡，1人轻伤，直接经济损失227633元，总损失80万元。

一、事故情况

广州黄埔佛兴液化储运公司成立于1994年8月，私营企业，该公司位于长洲镇下庄的仓库区为一级易燃易爆危险化学品储存仓库，主要装卸、储运化工原料及苯类、醇类危险化学品，储存规模为每年5万吨。

1998年11月2日，广州荔湾区雅采化轻公司购买的435吨易燃易爆液体化工品甲基丙烯酸甲酯由船运抵佛兴公司仓库区码头，存放于仓库区内仓B组储罐中。然后租车提货分送到珠江三角洲各用户。

18日上午8时30分，雅采化轻公司所租车车主暨司机梁某会同该公司的业务员莫某开车一起进入佛兴公司的仓库区提货。槽罐车停在内仓AB组储罐车台处装车架下，没有接地，正常装车时应把接地线接地夹接于槽罐车车体金属架处，以导走在灌装过程中产生的静电。佛兴公司员工按规定叫两人离开作业现场，但两人说外面风大，仍要坐在槽罐车驾驶室里。

8时45分，在罐装了约3分钟时(通常罐装一辆车需10多分钟)，槽罐车突然爆炸起火，装车台顿时一片火海。接报警后，消防车迅速赶到，经奋力扑救，起火后约35分钟(即9时20分)，火被扑灭。

槽罐车整体被毁，领班班长陈某死在槽罐车罐顶的中部，莫某死在驾驶室的前面，梁某死在离驾驶室正前面6米处。操作工关某轻伤，后经医生诊断为全身多处烧伤，面积达25%。事故造成直接经济损失227633元，总损失80万元。

二、原因分析

1.直接原因

爆炸燃烧是由于在向槽罐车灌装甲基丙烯酸甲酯过程中，输液管内液体流速较快(经计算流速为2.2米/秒)，且输液管没有深入到槽罐底部，液体形成比较大的落差，导致产生大量静电;消防员陶某违反操作规程，对槽罐车没有按规定使用接地导线进行接地，加上空气湿度低的因素，导致槽罐内产生的大量静电积聚;静电积聚到一定电压放电产生静电火花，引爆槽罐内挥发的甲基丙烯酸甲酯易燃易爆气体。所以，没有按规定使用接地线对槽罐车进行接地，静电积聚产生静电火花引爆易燃易爆气体，是发生“11.18”重大死亡事故的直接原因。

2.间接原因

1)作业中工人手动操作阀门凭感觉控制流量，控制不准，液体流速过快产生静电。输送橡胶管没有深入到槽底部，液体冲击产生大量静电。

2)佛兴公司当天灌装易燃易爆危险品使用的是非防静电的简易橡胶管，致使产生大量静电且不容易导走。

3)车主私自改装车辆，无证运输，雅采化轻公司对租用车辆不进行资格确认。

4)司机梁某、业务员莫某二人不遵守有关规定，不听劝阻，罐装时仍坐于槽罐车驾驶室。

三、处理结果

经事故调查和结案批复，除三位死者由于死亡不予追究外，消防员陶某受刑事处分，其余有2人做出深刻检查，并处于罚款，两公司也受降级使用等处分。

四、事故教训

1.对新办的生产、使用、储存危险化学品的单位，严格履行“三同时”审批、验收手续;私营企业、乡镇街道企业、三资企业，大多数缺少安全管理人员，特别是对危险性大的企业，要有专人负责安全工作，推行注册安全主任、安全督导员制度，使这些企业有专门人员从事安全工作。

2.在灌装操作时，灌注人员不能站在罐顶上，各操作员工操作点与罐装车保持安全距离。装车时由流量表计数，无需人在罐顶看灌注情况。灌注时，非操作人员一律离开现场。

3.对新进公司的员工严格进行三级安全教育并做好记录，公司主要领导对仓库区要进行周检、月检，仓库区负责人对仓库设备及作业进行日检，并进行不定期的突击检查，对查出的问题严格进行整改。

五、事故评析

佛兴液化储运公司下庄仓库区是一级易燃易爆危险化学品储存仓库，安全规章制度也健全，但制度是写在墙上或纸上的东西，不执行就什么意义也没有，等于做摆设。

在易燃易爆危险场所，这类现象时常发生，刚开始的时候，人们还认认真真、一丝不苟，可时间久了，由于经验思维的长久刺激，感到危险场所也不过如此，做了这么久也没问题，加上这一行做久了，轻车熟路，以为自己“艺高人胆大”，这么危险的作业，连按规定使用接地线对槽罐车接地也不进行!安全意识彻底淡薄下来。

解决这类现象，仅仅靠员工自觉是远不行的。安全生产是长期工程，要慎之又慎，对工人的管理更是丝毫马虎不得，除了贴在墙上，写在纸上的规章制度外，更要有管理人员的经常督促、经常检查，反反复复对员工进行安全意识灌输，就像背英语单词一样，今天背熟了，过几天忘了，接着背，经过多次反复，就能记熟记牢。安全生产意识也是这样，多强调了就会对员工形成习惯，就可以大大减少不接地诸如此类的违规操作，特别是在广东这样一个地方，员工的流动性相对比较大，新手、生手多，管理人员的责任担子更重，更要耐心督导员工注意做好安全生产工作。

很多事故的教训以及安全生产管理经验告诉我们，企业的相关方(对企业的安全生产工作有影响的组织和个人)对企业安全生产的影响越来越大，要予以重视。很多企业的事故，不是本单位的原因，而是外来施工单位造成的。雅采化轻公司租用不符合运输危险化学品安全要求的设施，佛兴公司对外来车辆的监管不严，对外来人员要求不严，都是企业没有重视和正确处理相关的问题。司机梁某，业务员莫某缺乏安全意识，不听劝阻，硬要坐在驾驶室，佛兴公司没有采取相应措施阻止他们，这么危险的场所，执行规定是不能讲情面的，讲了情面看似对其很友善，实则是对他的生命不负责任。

案例二：

“2005.9.28”燃爆事故

1、事故经过

2005年9月28日凌晨6时39分，开发区某公司的板材工厂，在做投产各项准备，对2楼的浆液贮槽进行了甲基丙烯酸甲酯清洗，洗涤后发现槽底有块状固体异物，操作工王某在打开人孔盖后发现在槽内壁上部有一圈薄膜状固体聚合块附着，立刻向班长汇报，班长指令王某用甲基丙烯酸甲酯冲洗后发现无效果。刘某在木棒(3m长)前端缠上白布，斜着从人孔伸进去捅捣内壁上薄膜，王某在人孔的上方观察内部脱落状况。在捅捣下第一块薄膜后开始第二块的时候，槽内发生燃爆，在事故中有两位员工发生了烧伤。

2、事故原因

（1）直接原因：设备清洗中，使用木棒捅捣薄膜状固化物时因摩擦产生了静电。当固化块被捅下掉落时，静电在膜与槽内壁之间产生空隙，发生了放电。此时槽内虽然没有甲基丙烯酸甲酯液体，但甲基丙烯酸甲酯气体浓度正好处于爆炸极限浓度内，于是造成了瞬间起火爆燃。

（2）间接原因

①操作人员安全意识不强，明知浆液贮槽内存在甲基丙烯酸甲酯蒸气，且此种操作无操作标准书属于非正常操作行为，在未进行可燃气体测试、未向课长汇报的情况下擅自实施异物去除作业而发生事故。

②安全管理制度不健全。制造课对于可能存在的非正常作业未制定管理规定和联络途径，关键设备的人孔盖没有采取防止随意打开的措施。

③安全教育培训不够。虽然受伤人员在上岗前都接受过公司的三级安全教育、危险化学品知识教育及静电方面的安全教育，但是从该起事故看出，两受伤人员对甲基丙烯酸甲酯蒸气的危害性及有关静电方面的知识掌握程度不牢。

3、防范措施

（1）规范设备清洗作业，在火灾爆炸空间作业严格按照规范使用防静电工具。

（2）加强操作人员安全培训，增强安全意识，提高非正常操作行为防范事故的能力。

（3）健全安全管理制度。制造科对于可能存在的非正常作业制定管理规定和联络途径，关键设备的人孔盖采取防止随意打开的措施。

（4）严格开展三级安全教育及日常安全教育培训。切实提高人员对甲基丙烯酸甲酯蒸气的危害性及有关静电方面的知识和事故处理能力

9 安全对策措施与建议

9.1 安全对策措施与建议的依据和原则

安全对策措施建议的依据：

1、工程的危险、有害因素的辨识分析；

2、符合性评价的结果；

3、国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

安全对策措施建议的原则：

1、安全技术措施等级顺序：

1）直接安全技术措施；2）间接安全技术措施；3）指示性安全技术措施；

4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

1）消除；2）预防；3）减弱；4）隔离；5）连锁；6）警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

9.2 《可研》中已有的安全对策措施

根据生产工艺的特性，结合原材料、中间体、产品的危险特性，严格执行国家有关规定，贯彻“以防为主，以消为辅”的方针，在安全方面采取各种有效的防范措施。具体有以下安全措施：

一、选址

1.厂址选择符合所在地区的规划，符合国家产业布局政策和宏观规划战略。

2.厂址选择有利于资源合理配置；有利于节约用地和少占耕地及减少拆迁量；有利于依托社会或依托现有设施。

3.厂址选择有利于建设和运行；有利于运输和原材料、动力供应。

4.厂址选择有利于环境保护、生态平衡、可持续发展；有利于劳动安全及卫生、消防；有利于节省投资、降低成本、增强产品竞争力、提高经济效益。

二、总平面布置

1）满足工艺流程需要；

2）物流短捷、顺畅；

3）功能分区明确、人货分流；

4）厂房联合设置，提高土地利用率；

5）适应自然条件，减少土方工程量；

6）绿化、美化厂区；

7）满足安全、防火等规范要求。

- 三、运输

本项目所需原料主要由供货方送货上门，化工危险品由专业运输车辆运送。产品的外运由客户自行提取或委托社会运输力量承担。

- 四、消防

本项目的生产类别为丙类，建筑物防火按二级耐火等级标准设计。

生产车间按消防规范要求，考虑了各建筑物、构筑物之间的防火间距和消防通道；生产车间、仓库在主要通道等均设应急照明和疏散指示灯；在车间内设置SN65型室内消火栓及1211灭火器。室外按间距≤120m,保护半径≤150m,设置多个地上灭火栓。

五、安全生产措施

本项目生产属化工医药范围，其生产过程中有可能会对人体产生危害的因素。为保证安全生产，采取下列措施。

1、加强甲类场所通风（如安装防爆型风机），使甲类场所换气次数达到15次/时，减少无组织排放，放空管尽量集中，尽量做到集中排放，易燃易爆介质的放空管线上装设阻火器。

2、加强对涉及易燃物料的设备检漏、试漏和维护保养，防止泄漏和空气渗入，并配置可燃气体检测报警装置监测车间内可燃物质的浓度，可燃气体报警装置应定期进行标定。

3、散发比空气重的甲类气体的场所铺设不发火材质的地面；钢平台上面铺导静电橡皮垫。

4、严格控制甲基丙烯酸甲酯在管内的流速，一半流速应小于1m/s。对抽物料的真空泵，电机应为隔爆型。

5、加强对以下几种火源的管理：

1）明火：如生产过程中的加热用火和维修用火等；

2）摩擦与撞击；

3）电气火花和静电火花；

4）其他火源：高温表面可产生自然的物质、烟囱、烟头、机动车辆排气管、光热射线等。

6、建立健全各项检修消防安全制度（动火、检修、现场监护等管理制度），严格审批手续。制定设备检修安全操作规范，检修作业应严格按照《化工企业厂区作业安全规程》（HG23011-23018-1999）有关规定执行。

7、生产、贮存场所应严格控制动火用火，严格按照原化工部制定的“四十一”条禁令执行；制定场所应严格执行动火作业审批制度，动火前应检测可燃物的浓度，动火现场有专人监护，并配备足够的适用的消防器材。

8、生产设备应密封操作，要防止甲基丙烯酸甲酯液体及其蒸汽外溢。甲基丙烯酸甲酯在空气中的最高允许浓度为30mg/m³（GB8776-88）。如发生超标，需查明原因，加以杜绝。作业人员应穿防静电工作服等，尽可能站在上风向侧操作。

9、停开车前应对系统认真检查核实，如各阀门管线是否存在缺陷；抽、堵的盲板是否正确；各仪表、信号装置是否正常；各阀门开关位置是否正确等。

10、含可燃液体的生产污水管道应在装置围堰的排水口处、建（构）筑物的排水口处、支管与干管的交汇处设置阻火水封井。甲类场所的管、沟不应和相邻厂房的管、沟想通，该场所的下水道应设有隔油设施。

11、设备检修过程中应认真落实设备停车、置换、清洗和隔离措施。设备停运、置换、清洗和隔离措施是检修中防火、防爆的关键操作环节，置换时应采用蒸汽、氮气等惰性气体，也可用注水排气法，置换和清洗后应取样分析，合格后方可进行检修作业。并加强对临时工及外来施工人员的管理，检修的电工、焊工、气焊切割等人员要有相应的上岗证方可操作。

12、对操作人员的培训教育，使之熟悉操作规程、工艺控制参数及原物料、中间产物存在的危险性，严格操作纪律，防止操作失误。

13、定期对生产设备及主、辅料管道、蒸汽管道、阀门、阀件等辅助设施进行检修，做好维护保养，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏。有条件时应使用可远距离操纵的控制、连锁系统和报警装置。

14、生产、贮存场所等建筑物和化工装置均应设置防雷装置，并按规定委托有相应资质的单位进行防雷检测，并对检测不合格项进行整改。

15、装置、设备、管道等应委托有资质的单位进行防静电检测；甲类区域内电气设施的配置、电气线路敷设应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定，要委托有资质的单位检测，并对检测不合格项进行整改。

16、危险爆炸区域内各类低压用电设备、插座应安装防爆型漏电保护器。安装漏电防护装置应严格按照规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

- 厂房出入口应设置应急指示灯及事故照明应急灯。

18、企业应设立安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员（如锅炉、压力容器、电工、电焊作业等）须经专门培训，并经考核合格后持证上岗，并保持特种作业人员的相对稳定性。

19、对新进企业职工或调整岗位的职工必须进行三级安全教育，所有人员上岗前均要按规定进行就业体检。不断加强对全体职工职业培训、教育，使职工具有高度的安全责任心、慎密的态度，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、防止工艺参数变动等危险、危害知识和应急处理能力。

20、制定并落实劳保用品使用、发放规章制度；培训工人正确使用佩戴劳防用品；建议企业配备自给正压式呼吸器、防静电工作服，以便泄露应急处理时应急处理人员佩戴。

21、对应急预案不断进行修订和完善，并及时报当地安全生产监督部门备案。建立配备有针对性的消防设施，配备符合规范要求的干粉、抗醇泡沫或二氧化碳灭火器，分散布置在明显和便于取用的地方，定期进行检查，保持完整好用。同时定期组织演练，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾，防止事故的蔓延。

9.3 本评价提出的安全对策措施

9.3.1 建设项目的选址方面

1）该公司所在地地震烈度为6度，建设单位应根据场地地震基本烈度，作抗震设防。新建建、构筑物抗震设防按《建筑抗震设计规范（2016 年版）》（GB50011-2010）和《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）执行，其中其中重点设防目标建构筑物：101裂解车间、102精馏车间、201甲类仓库抗震设防应提高一度进行设防。

2）在工程设计前应根据勘查结果和地质资料和工程的要求，因地制宜，

采取以地基处理为主的综合措施，对所有建筑、设备、设施等的基础采取相应的加固处理措施，防止地基湿陷对建筑物产生危害。按要求做好该项目的埋地电缆、排水的设计与施工。

3）厂区北侧为山体，项目设计和建设时应根据山体的实际情况做好防止山体滑坡和防山火的设计、施工，必要时应对山体边缘进行加固。

9.3.2 建设项目中主要装置、设备设施的布局及建构筑物方面

1）101裂解车间、102精馏车间的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定；车间内的设备布置、通道的宽度及其上方高度应执行《化工装置设备布置设计规定》（HG/T 20546）中的有关规定。

2）设计时应考虑每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，安全出口不应少于2个。204丙类仓库二内每个防火分区通向疏散走道或室外的出口不宜少于 2 个。204丙类仓库二防火分区间应设置防火墙，如因工艺要求确需开口时，应采用等效措施，如：设置防火卷帘。

3）精馏塔等高塔类设备应采取有效的固定措施以防止在风载荷等影响下发生超过规定范围的位移。

4）企业标高高于园区道路标高，设计时应做好对厂区防流散设施的设

计。

5）在满足工艺要求的情况下，工艺设备应紧凑布置，限制和减小爆炸危险区域的范围。

6）生产设施内部的设备、管道等布置应符合安全生产、检修、维护和消防的要求。

7）易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定。

8）有爆炸危险的甲类工艺设备的101裂解车间，应采取相应的防爆、泄压措施。设计时应考虑该项目爆炸危险区域不应覆盖进出厂区的原料、产品的运输道路（主要道路）。

9）全厂性工艺、热力及公用工程管道宜与厂内道路平行架空敷设，循环水及其他水管道可埋地敷设；除泡沫混合液管道外，地上管道不应环绕生产设施或储罐（组）布置，且不得影响消防扑救作业。

10）管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于 5m。

11）永久性的地上、地下管道，严禁穿越与其无关的生产设施、生产线、仓库、储罐（组）和建（构）筑物。

12）热力管道不得与甲类可燃液体管道敷设在同一条管沟内。

13）拟建 201甲类仓库的柱间支撑耐火极限不应低于 2.50h。水平支撑的楼盖支撑耐火极限不应低于 1.50h，屋盖支撑耐火极限不应低于 1.00h。

14）厂房内设备构架的承重结构构件应采用不燃烧体。当甲、乙、丙类液体的设备承重构架、支架、裙座及管廊（架）采用钢结构时，应采取耐火极限不低于 2.00h 的保护措施。

15）爆炸危险环境内配电箱、现场控制柜应采用相应防爆等级的配电箱、现场控制柜。

16）变配电室不应正对甲类车间等爆炸危险区域开门；长度大于 7m 的配电间应设置 2 个安全出口，且安全出口宜位于两端，安全出口的门应向外开。

17）爆炸危险区域范围内的疏散门，开启方向应朝向爆炸危险性较小的区域一侧；爆炸危险场所的外门口应为防滑坡道，且不应设置台阶。

18）厂房内的设备操作及检修平台的安全疏散通道应符合下列规定：

（1）设备操作及检修平台应设置不少于两个通往楼地面的梯子作为安全疏散通道，当甲类设备平台面积不大于100㎡、乙类设备平台面积不大于150㎡、丙类设备平台面积不大于250㎡时，可只设一个梯子；

（2）相邻的设备平台宜用走桥连通，与相邻平台连通的走桥可作为一个安全疏散通道；

（3）主要设备平台及需要进行频繁操作的设备平台，疏散梯应采用斜梯，斜梯倾斜角度不宜大于45°；

（4）设备平台内任一点至最近安全出口的直线距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范（2018 年版）》GB50016-2014有关规定，当厂房内设置自动灭火系统时，其疏散距离可增加 25%。

19）电力电缆不宜穿越机柜室、工程师室，当受条件限制需要穿过时，应采取屏蔽措施。

20）307中心控制室的建筑、结构应进行抗爆强度计算，根据抗爆计算分析结果进行抗爆设计。

21）操作室、工程师室地面宜采用不易起灰尘的防静电、防滑建筑材料，也可采用活动地板；机柜室宜采用活动地板。活动地板应符合下列规定：

（1）应采用普通型或重型活动地板；

（2）活动地板应具有防静电、防火、防水性能；

（3）活动地板均布荷载不应小于23000N/m2；

（4）活动地板表面平面度不应大于0.6mm；

（5）活动地板的系统电阻值应为1.0×10°Q~1.0×100Ω；

（6）活动地板面距离基础地面高度不宜小于0.3m；

（7）活动地板的基础地面应为不易起灰尘的建筑材料。

22）307中心控制室活动地板的基础地面与室外地面高差不应小于0.3m。

23）307中心控制室门的设置，应符合下列规定：

- （1）应满足安全和设备进出的要求；

（2）控制室通向室外门的数量应根据控制室大小及建筑设计要求确定；

（3）抗爆结构控制室的门应设置隔离前室作为缓冲区；

（4）控制室中的机柜室不应设置直接通向建筑物室外的门；

（5）控制室通向室外的门应设置抗爆门。

24）散发较空气重的可燃蒸气的101裂解车间、201甲类仓库应符合下列规定：

（1）应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施；

（2）厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

25）使用和生产甲类液体的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。

26）101裂解车间内作业场所一般不允许储存危险化学品原料、产品，

如果条件需要必须储存时，所存放危险化学品量或设置的中间储罐内危险化学品存放量不应超过一天的用量。

- 27）应严格控制作业场所危险化学品的存放量。有条件的企业尽量使用管道输送。若作业现场需要使用桶装物料直接加料，应划出专门的中间物料存放区，物料存放区与生产作业区域应采用防火隔墙进行分隔，尽量做到使用溶剂区域无物料堆放。

28）307中心控制室的安全出口应分散布置，相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

29）307中心控制室屋顶应为耐火极限不低于1h的现浇顶。

30）抗爆控制室的建筑屋面不得采用装配式架空隔热构造，女儿墙高度应在满足屋面防水构造要求的情况下取最小值，并宜采用钢筋混凝土结构。

31）307中心控制室外墙不应设置雨篷、挑檐等附属结构。

32）307中心控制室不得设置变形缝。

33）在 307中心控制室人员通道外门的室内侧，应设置隔离前室。

34）307中心控制室活动地板下地面以上的外墙上不得开设电缆进线洞口。基础墙体洞口应采取封堵措施，并应满足抗爆要求。

35）307中心控制室操作室内、外地面高差不应小于600mm，其中活动地板下地面与室外地面的高差不应小于300mm。空气调节设备机房室内、外高差不应小于300mm。

36）307中心控制室窗户应符合下列要求：

（1）外窗应选用固定抗爆防护窗，计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压应相同。

（2）内窗及室内疏散通道两侧的玻璃隔墙应采用金属框架，并应配置夹膜玻璃或钢化玻璃。

37）作业场所、仓库应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。

38）101裂解车间、102精馏车间内的各种散发热量的设备和管道应采取有效的隔热措施。设备及管道的保温设计应符合现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272-2008的规定。

39）102精馏车间四周应设置护栏等防止高处坠落的围护结构。

40）有甲类火灾危险性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设。

41）管线敷设方式符合下列规定：

（1）有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设；

（2）在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设；必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。

42）管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施。

43）管道及管架应采用油漆进行防腐。对碳钢和铁素体合金钢类工艺管道、管架首先按《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》（GB/T 8923.1~8923.4）要求进行表面处理，再进行油漆防腐。酸性储罐、管线金属表面原则上采用中等防腐等级进行涂漆。

44）输送强腐蚀介质的地下管道，应设置在管沟内；管沟与厂房或重要设备的基础的水平净距离，不宜小于1m。穿越楼面的管道和电缆，宜集中设置。不耐腐蚀的管道或电缆，不应埋设在有腐蚀性液态介质作用的底层地面下。

45）具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。

46）建筑防腐按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014的规定执行。生产或储存腐蚀性溶液的大型设备不宜邻近厂房基础。储罐、储槽的周围应设围堤；基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时，基础的底面应低于储槽或地坑的底面不小于500mm。《工业建筑防腐蚀设计标准》3.2.2，4.8.4。

47）重要构件和难以维修的构件不应采用表面原始锈蚀等级为D级钢材制作，宜采用长使用年限以上的防护涂层。

48）钢结构杆件截面的选择应符合下列规定：

（1）杆件应采用实腹式或闭口截面，闭口截面端部应进行封闭；对封闭截面杆件进行热浸镀锌时，应采取开孔防爆措施；

（2）当采用型钢组合的构件时，型钢间的空隙宽度应符合防护层施工和维修的要求、并应符合现行国家标准《色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护第 3 部分：设计依据》GB/T30790.3的规定。

49）钢结构杆件截面的厚度宜符合下列规定：

（1）钢板组合的杆件，不宜小于6mm；

（2）闭口截面杆件，不宜小于4mm；

（3）角钢截面的厚度不宜小于5mm。

50）门式刚架构件宜采用热轧H型钢，当采用T型钢或钢板组合时，应采用双面连续焊缝。

51）网架结构宜采用管形截面、球型节点，并应符合下列规定：

当采用螺栓球节点时，杆件与螺栓球的接缝应采用密封材料填嵌严密，多余螺栓孔应封堵。

52）不同金属材料接触的部位，宜采取隔离措施。

53）桁架、柱、主梁等重要钢构件和闭口截面杆件的焊缝，应采用连续焊缝。角焊缝的焊脚尺寸不宜小于8mm；当杆件厚度小于8mm时，焊脚尺寸不应小于杆件厚度；加劲肋应切角，切角的尺寸应满足排水、施工维修要求。

54）焊条、螺栓、垫圈、节点板等连接构件的耐腐蚀性能，不应低于主体材料。螺栓直径不应小于12mm。垫圈不应采用弹簧垫圈。螺栓、螺母和垫圈应采用热镀锌或热浸锌防护，安装后再采用与主体结构相同的防腐蚀措施。

55）构件采用高强螺栓连接的接触面的除锈等级，不应低于Sa2½。；连接处的缝隙，应嵌刮耐腐蚀密封膏。

56）钢柱柱脚应置于混凝土基础上。经常用水清理冲洗地面的场地，基础顶面宜高出地面不小于 300mm。当腐蚀性等级为强时，钢柱柱脚及钢柱宜采C25细石混凝土包裹，混凝土厚度不小于60mm，包裹高度不小于800mm，顶面30°外坡。《工业建筑防腐蚀设计标准》4.3.1~4.3.11。

57）当采用钢与混凝土的结合梁结构时，应符合下列规定：

（1）可用于气态介质的弱腐蚀环境，且楼面无液态介质作用；

（2）混凝土翼板与钢梁的结合处应密封。

58）主管廊的宽度和管架跨度的确定，应考虑下列因素：

（1）管道的数量及其间距；

（2）架空敷设的仪表引线和电力电缆的槽架所需的宽度；

（3）预留管道所需的宽度；

（4）主管廊上布置空冷器时，管廊管架立柱中心宜与空冷器构架支柱中心对齐；

（5）主管廊下布置泵时，应考虑泵底盘尺寸及泵所需要操作和检修通道的宽度；

（6）单跨管架跨度不宜大于10m；

59）主管廊可以布置成单层或多层，最下一层的净空应按管廊下设备高度、设备连接管道的高度和操作、检修通道要求的高度确定，且不应小于3m。

管廊下作为消防通道时，管廊至地面的最小净高不应小于4.5m。主管廊管架间距应满足大多数管道的跨距要求，通常为6-9m。当采用混凝土管架时，横梁上应埋设一根0.20mm圆钢，以减少管道与横梁间的摩擦力。

60）厂区内的全厂性管道的敷设，应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物、构筑物等协调，避免管道包围装置(单元)，减少管道与道路的交叉。

管道应架空或地上敷设；如确有需要，可埋地或敷设在管沟内。管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上。管道系统应有正确和可靠的支承，不应发生管道与其支承件脱离、管道扭曲、下垂或立管不垂直的现象。

管道布置宜做到“步步高”或“步步低”，减少气袋或液袋。否则应根据操作、检修要求设置放空、放净。管道布置应减少“盲肠气。

61）气液两相流的管道由一路分为两路或多路时，管道布置应考虑对称性或满足管道及仪表流程图的要求。管道除与阀门、仪表、设备等需要用法兰或螺纹连接者外，应采用焊接连接。

62）管道穿过建筑物的楼板、屋顶或墙面时，应加套管，套管与管道间的空隙应密封。套管的直径应大于管道隔热层的外径，并不得影响管道的热位移。管道上的焊缝不应在套管内，并距离套管端部不应小于150mm。套管应高出楼板、屋顶面50mm。管道穿过屋顶时应设防雨罩。管道不应穿过防火墙或防爆墙。

63）布置腐蚀性介质、有毒介质和高压管道时，应避免由于法兰、螺纹和填料密封等泄漏而造成对人身和设备的危害。易泄漏部位应避免位于人行通道或机泵上方，否则应设安全防护。有隔热层的管道，在管墩、管架处应设管托。无隔热层的管道，如无要求，可不设管托。当隔热层厚度小于或等于80mm时，选用高100mm的管托；隔热层厚度大于80mm时，选用高150mm 的管托；隔热层厚度大于130mm时，选用高200mm的管托。保冷管道应选用保冷管托。

64）厂内道路在弯道的横净距三角形范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》5.1.10。

65）下列承重钢结构，应采取耐火保护措施：

（1）单个容积等于或大于5m3的甲类液体设备的承重钢构架、支架、裙座；

（2）在爆炸危险区范围内的钢管架；跨越装置区、罐区消防车道的钢管架；

（3）在爆炸危险区范围内的高径比等于或大于8，且总重量等于或大于25t的非可燃介质设备的承重钢构架、支架和裙座。

66）承重钢结构的下列部位应覆盖耐火层，覆盖耐火层的钢构件，其耐火极限不应低于2h。

（1）支承设备钢构架：

a.单层构架的梁、柱；

b.多层构架的楼板为透空的钢格板时，地面以上10m范围的梁、柱；

c.多层构架的楼板为封闭式楼板时，地面至该层楼板面及其以上10m范围的梁、柱；

d.上部设有空气冷却器的构架的全部梁、柱及承重斜撑。

（2）支承设备钢支架；

（3）钢裙座外侧未保温部分及直径大于1.2m的裙座内侧；

（4）钢管架：

a.底层支承管道的梁、柱；当底层低于4.5m时，地面以上4.5m内的支承管道的梁、柱；

b.上部设有空气冷却器的管架，其全部梁、柱及承重斜撑；

c.下部设有可燃液体泵的管架，地面以上10m范围的梁、柱；

67）作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离，都不应妨碍人员工作和造成危害。

68）总图中应考虑泡沫站的布置，储罐区泡沫站应布置在防火堤外的非爆炸危险区；与可燃液体储罐的防火间距不应小于20m。

69）防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。

70）进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。

71）防火堤、防护墙内场地应设置排水沟。

72）防火堤、防护墙内场地设置排水明沟时应符合下列要求：

（1）沿无培土的防火堤内侧修建排水沟时，沟壁的外侧与防火堤内堤脚线的距离不应小于0.5m；

（2）沿土堤或内培土的防火堤内侧修建排水沟时，沟壁的外侧与土堤内侧堤脚线或培土堤脚线的距离不应小于0.8m；

（3）沿防护墙修建排水沟时，沟壁的外侧与防护墙内堤脚线的距离不应小于0.5m；

（4）排水沟应采用防渗漏措施；

（5）排水明沟宜设置格栅盖板，格栅盖板的材质应具有防火、防腐性能。

73）每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。

74）防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。

75）火灾危险性类别不同的常压储罐布置在同一防火堤内应设置隔堤分开。

9.3.3 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面

1）甲基丙烯酸甲酯生产的工艺系统设计，应符合下列规定：

（1）宜采用密闭设备；当不具备密闭条件时，应采取有效的安全措施。

（2）对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统应采取氮气保护措施。

2）顶部可能存在空气时，可燃液体容器或储罐的进料管道应从容器或储罐下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距容器或储罐底200mm处。

3）使用或生产可燃液体的设备应设置防静电接地。

4）工艺设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础，设备和管道的保温层应采用不燃材料。

5）间歇或半间歇操作的反应系统，宜采取下列一种或几种减缓措施：

（1）紧急冷却；（2）抑制；（3）淬灭或浇灌；（4）倾泻；（5）控制减压。

6）下列可能发生超压的独立压力系统或工况应设置安全泄放装置：

（1）冷却水或回流中断，或再沸器输入热量过多而引起超压的蒸馏塔顶的气相管道；

（2）不凝气体积聚产生超压的设备和管道系统；

（3）两端切断阀关闭，受环境温度、阳光辐射或伴热影响而产生热膨胀或汽化的甲类液体管道系统；

（4）管程可能破裂的热交换器低压侧或其出口管道。

7）对废气处理设施应设有相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据宜直接接入到相关项目系统控制设备中，系统应符合标准的规定。

8）蒸馏（精馏）系统应根据相关设备、设施等实际情况设置以下措施：

（1）有爆炸危险的蒸馏装置设置安全联锁停车系统或具有安全联锁停车功能的其他系统，以保证操作人员及设备运行的安全。（2）应有防止管道被凝固点较高的物质凝结堵塞，使塔内压增高而引起爆炸的措施，如管道伴热，设置双压力表，安全阀前串联爆破片等。（3）蒸馏装置尽量靠近生产区的边沿，蒸馏装置上方不宜设置其它装置或房间，爆炸危险性较大的蒸馏釜宜采用防爆墙与其它部位相隔。（4）应注意塔板、填料材料、塔底泵和换热设备与物料的相容性，如：物料组合对特定材料的应力腐蚀，介质与设备材料的是否相互反应等。（5）易燃物料减压蒸馏的真空泵应装有止回阀。（6）高温及强腐蚀性物料的液面指示，不得采用玻璃管液面计。承载易燃、易爆的危险性介质的容器一般不得采用玻璃管液面计。（7）根据工艺过程要求，向塔顶馏出管道注入与操作介质不同的添加剂时，其接管上应设置止回阀和切断阀。（8）冷凝液管道要有坡度要求，坡向回流罐。（9）需要设置安全联锁停车系统的蒸馏装置应配置备用电源或应急电源，以保证在主供电源停电时仍能正常启动。

9）紧急切断装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。应同时设置紧急泄压或物料回收设施。对现场运行的动力设备设置手动停机操作和事故联锁停机等。

10）控制室操作联锁的控制器和常规控制器应分别分开单独设置。辅助操作台上设有重要动设备的紧急停车按钮以及相应的外报警灯，控制室的操作人员可以在生产装置紧急状态下进行手动机组停车，在确认有效信息的前提下，操作人员可以发出全线停车指令，使工程系统处于紧急保护停机状态。

11）自控设施的仪表选型、控制系统配置等应符合相关化工企业自控设计标准规定，并采取合理的安全措施：

（1）存放可燃物质的设备，应按工艺生产和安全的要求安装压力、温度、液位等检测仪表，并根据操作岗位的设置配置现场或远传指示报警设施；

（2）有防火要求及火灾紧急响应的工艺管线控制阀，应采用具有火灾安全特性的控制阀；

（3）有耐火要求的控制电缆及电缆敷设材料应采用具有耐火阻燃特性的材料；

（4）重要的测量仪表、控制阀及测量管线等辅助设施可采取隔热耐火保护措施。

12）可燃液体管道的敷设应符合下列规定：

（1）应地上敷设。必须采用管沟敷设时，管沟内应采取防止可燃介质积聚的措施，在进出生产设施处密封隔断，并做出明显标示。

（2）跨越道路的可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。

13）可燃液体的管道及使用金属等导体材料制作的操作平台应设置防静电接地。

14）可燃介质不应采用非金属管道输送。当局部确需采用软管输送可燃介质时，应采用金属软管。

15）进出生产设施的可燃液体管道，生产设施界区处应设隔断阀和“8”字盲板，隔断阀处应设平台。

16）厂房或生产设施含可燃液体的生产污水管道的下列部位应设水封井：

（1）围堰、管沟等的污水排入生产污水（支）总管前；

（2）每个防火分区或设施的支管接入厂房或生产设施外生产污水（支）总管前；

（3）管段长度大于 300m 时，管道应采用水封井分隔；

（4）隔油池进出污水管道上。

17）非爆炸危险区域的排水支管或总管接入含可燃液体污水总管前应增设水封井。

18）储罐（组）排水管应在防火堤外设置水封井，水封井和防火堤之间的管道上应设置易开关的隔断阀。

19）隔油池的保护高度不应小于 400mm，水封井水封高度不得小于250mm。隔油池的隔板、隔油池和水封井的盖板应采用难燃或不燃材料，盖板与盖座应密封，且盖板不得有孔洞。

20）101裂解车间内的楼梯，应设置楼梯安全警示装置。

21）具有超压危险的生产设备和管道应设计安全阀、爆破片等泄压系统。

输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

22）爆炸性环境电气设备的选择应符合下列规定：

（1）根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备。涉及爆炸危险性物质的101裂解车间、102精馏车间、201甲类仓库等场所电气防爆等级不应小于ⅡAT2；涉及爆炸性粉尘危险区域的204丙类仓库二破碎间等作业场所电气防爆等级不应小于ⅢC；

（2）爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求；

（3）电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

23）可能存在爆炸性气体环境的生产设施，除进行电气设备防爆设计外，应进行非电气设备防爆设计。

24）使用或生产可燃液体及有毒气体的生产和储运区域，应按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014的规定，设置独立于基本控制系统的可燃、有毒气体检测报警系统，现场电子仪表设备应采取合适的防爆措施，符合爆炸危险环境的防爆要求。

25）释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。释放源处于封闭式厂房或局部不良通风半敞开厂房内，可燃体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m。

26）仓库内可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m。

27）检测比空气重的可燃气体/有毒气体的检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m；检测比空气略重的可燃气体/有毒气体距释放源下方0.5-1m内。

28）可燃气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。

29）可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室或中控室。可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。

30）控制室操作区应设置可燃气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置。现场区域警报器应有声、光报警功能。

31）高温及强腐蚀性物料的液面指示，不得采用玻璃管液面计。腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的隔离、冲洗、吹气等防护措施。

32）存在发生故障可能导致危险的泵，应有备用。

33）物料倒流会产生危险的设备管道，应根据具体情况设置自动切断阀、止回阀或中间容器等。在不正常情况下，物料串通会产生危险时，应根据具体情况采取防止措施。氮气进设备前应设置减压阀、缓冲罐，氮气进气管道应设置止逆阀。

35）从配电室或控制室通向户外的电缆，在穿墙部位应予以防腐、防火封堵。穿墙孔洞及保护管的空隙同样予以防腐、防火密封。

39）表面温度超过 60℃的设备和管道，在下列范围内应设防烫伤隔热层：距地面或工作台高度2.1m以内者；距操作平台周围0.75m以内者。

40）阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或高明显的标志。

41）具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。《化工企业安全卫生设计规定》4.6.5

42）生产和辅助设备应选用国家定点生产企业生产的产品，非标设备应委托具有相应资质的单位设计、制造。对于压力容器、压力管道等特种设备及其附属设施，应选用有国家承认资质的企业的定型产品，进口设备应有相关证书。由取得国家承认的资质的专业队伍进行安装施工，并按照国家规定取得相应的质监部门的检验合格证和使用许可证。

43）为了使泄漏的可能性降至最低，防止设备、管线的腐蚀，要合理选择设备和管线、阀门、法兰及密封件的材质。特别是在化工设备的设计中，要考虑到物料与密封材料的相容型式、负载情况、极限压力、工作速度大小、环境温度的变化等因素，合理选用密封结构和密封件。

44）具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。

46）对可能突然大量放散可燃蒸气的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。

47）对于放散爆炸危险性或有害物质的厂房，当设置可燃或有毒气体检测、报警装置时，事故通风系统应与其联锁启动，其供电可靠性等级应与工艺等级相同。

48）生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。

49）生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。

50）安全泄放装置的设定压力和最大泄放压力应符合下列规定：

（1）独立压力系统中设备或管道上安全泄放装置的设定压力和最大泄放压力应以系统设计压力或最大允许工作压力（MAWP）为基准；

（2）安全泄放装置设定压力和最大泄放压力应根据非火灾或火灾超压工况和安全泄放装置设置情况确定，不得超过《精细化工企业工程设计防火标准》表 5.7.2 的限制。

51）安全泄放装置额定泄放量严禁小于安全泄放量。

52）安全泄放装置类型应根据泄放介质性质、超压工况特征以及安全泄放装置性能确定。

53）安全泄放设施的出口管应接至吸收等处理设施。受工艺条件或介质特性限制，无法排入吸收等处理设施时，可直接向大气排放，但其排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，且应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。

54）可能存在爆炸性气体的生产设施，除进行电气设备防爆设计外，应进行非电气设备防爆设计。

55）下列潜在爆炸性环境的非电气设备应设置阻火器：

（1）甲 B可燃液体常压储罐的通气口或呼吸阀处；

（2）装卸可燃化学品的槽罐车的气体置换/返回管线；

（3）污水处理系统的中间气体储罐的呼吸阀处或其气体支管接入总管前；

（4）加工可燃化学品反应器等并联设备系统、可燃溶剂回收系统、可燃气体或蒸气回收系统、可燃废气处理系统的单台设备或系统的气体和蒸气出口，以及集合总管进入可能有点燃源的活性炭吸附槽等处理设备进口；

56）工艺设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础，设备和管道的保温层应采用不燃材料。

57）在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封，且应符合下列要求：

①在正常运行时，所有点燃源外壳的450mm范围内必须作隔离密封。

②直径50mm以上钢管距引入的接线箱450mm以内处必须作隔离密封。

③相邻的爆炸性环境之间以及爆炸性环境与相邻的其它危险环境或非危险环境之间必须进行隔离密封。进行密封时，密封内部应用纤维作填充层的底层或隔层，以防止密封混合物流出，填充层的有效厚度不应小于钢管的内径且不得小于16mm。

④供隔离密封用的连接部件，不应作为导线的连接或分线用。

⑤在1区内电缆线路严禁有中间接头，在2区内不应有中间接头。

58）电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置，避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。

59）导管系统中下列各处应设置与电气设备防爆型式相当的防爆挠性连接管：

——电动机的进线口；

——导管与电气设备连接有困难处；

——导管通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处。

60）探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于 0.5m。

61）管道设计与调节阀的选型应做到防止振动和噪声，管道截面不宜突变；管道与强烈振动的设备连接处应具有一定的柔性。

65）裂解炉涉及部分气态物料具有回火性质，应设置阻火、防回火设施。

66）应采纳《反应风险评估报告》、《国内首次使用化工工艺安全可靠性论证报告》中提出的安全对策措施。

- 67）在破碎工序带式输送机的输送线路中，应装设下列安全保护装置：     （1）沿输送机的全长应设紧急拉绳保护装置；

- （2）输送带除铁装置；

- （3）输送带防跑偏装置；

- （4）输送带打滑检测装置；

- （5）长距离及复杂带式输送机，拉紧装置应装设限位保护装置；

- 68）带式输送机的设计，应符合现行国家标准《带式输送机 安全规范》GB14784的有关规定。

- 69）带式输送机应设紧急停机开关。

- 70）带式输送机沿线装设的拉绳保护装置，应便于操作。沿线拉绳保护装置的间距不宜超过60m，并宜每3m~6m设一组托绳环。当带式输送机两侧设有人行通道时，应在两侧通道沿线同时设拉绳保护装置。

- 71）在带式输送机上设有湿式除尘的自动洒水系统或长距离输送机或对多个输送机组成的输送系统进行集中控制时，应装设料流检测器。

- 72）带式输送机应装设防物料堵塞溢料的溜槽堵塞检测器。堵塞检测器应满足溜槽受物料冲击产生的振动、灰尘和潮湿等工作条件要求。

- 73）粉尘爆炸危险场所除尘系统不应与带有可燃气体、高温气体或其他工业气体的风管及设备连通。

- 74）除尘系统的导电部件应进行等电位连接，并可靠接地，接地电阻应小于100Ω；管道连接法兰应采用跨接线。

- 75）除尘系统的启动应先于生产加工系统启动，生产加工系统停机时除尘系统应至少延时停机10min，应在停机后将箱体和灰斗内的粉尘全部清除和卸出。

76）除尘系统吸尘罩应符合下列要求：

（1）所有产尘点均应装设吸尘罩并保证有足够的入口风量以满足作业岗位粉尘捕集要求。

（2）吸尘罩设计应符合GB/T 16758等相关规定。

- 77）除尘系统风管应符合下列要求：

- （1）风管应明铺，不应布置在地下、半地下建筑物（室）中。

- （2）风管应采用钢质材料制造，禁止采用干式巷道式构筑物作为除尘风道；风管的设计强度应不小于除尘器的设计强度。

- （3）风管中不应有粉尘沉积。

- （4）水平风管每间隔6m处宜设置清灰口或设置高压惰性气体吹刷喷头；风管非清理状态时清灰口应封闭，其设计强度应大于风管的设计强度。

- 78）除尘器的安装、使用及维护应符合GB/T 17919的相关规定。除尘器宜布置在厂房建筑物外部。

- 79）袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置，并记录压差数据；在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。

- 80）袋式除尘器不应采用机械振打方式，滤袋应采用阻燃及防静电的滤料制作，滤袋抗静电特性应符合GB/T 17919的要求。

- 81）粉尘爆炸危险场所作业人员应按GB/T 11651的有关规定，使用个体劳动防护用品。粉尘爆炸危险场所作业人员不应穿化纤类易产生静电的工作服。

82）201甲类仓库成品仓库应设外开门。201甲类仓库成品仓库应设置斜坡式门槛，门槛应选用非燃烧材料，且应高出室内地坪0.15m。

83）TO炉方面

（1）在使用TO炉处理有机废气和固体废弃物之前，应去除废气中的颗粒物、液体和气体等杂质，以确保燃烧过程的稳定性和安全性。

（2）在进行操作前，需要检查燃烧器、燃烧室、进气口、排气口和控制系统等设备是否正常，以及燃料是否充足。同时，需要穿戴必要的防护用品，如防护服、防护手套和防护面罩等。

（3）制定TO炉岗位安全操作规程，并严格按照安全操作规程进行操作。

84）裂解炉、精馏釜、MMA储罐应由正规生产企业设计生产，并符合国家与行业的相关标准规范。

9.3.4 危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程方面

1）化学品库或危险品库应按储存物品的化学物理特性分类储存，当物料性质不允许同库储存时，应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙隔开。火灾危险类别不同区域宜分别设置独立的防火分区。

2）拟建储罐、中转罐、计量罐、接收罐的储存系数不应大于0.85，设置液位计、压力表、放空阀；甲基丙烯酸甲酯等甲类可燃液体的计量罐、接收罐等容器应采取防止空气进入罐内的措施，并应密闭处理罐内排出的气体。

3）用于中转罐、计量罐、接收罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，并应在自动控制系统中设置报警及联锁。

4）可燃液体的固定顶罐应采用氮气或惰性气体密封，并采取减少日晒升温的措施。

5）储罐组内存储不同品种可燃液体时，应在下列部位设置隔堤，且隔堤内有效容积不应小于其中一个最大储罐容积的10%：

（1）甲 B液体与其他类可燃液体储罐之间；

（2）水溶性与非水溶性可燃液体储罐之间；

（3）互相接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间；

6）防火堤及隔堤设计应符合下列规定：

（1）防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，并应采取防渗漏措施。

（2）立式储罐防火堤的高度应比计算值高出0.2m，且应为1.0m～2.2m；

卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m；堤高低限以堤内设计地坪标高起算，堤高高限以堤外3m范围内设计地坪标高起算。

（3）立式储罐组内隔堤高度不应低于0.5m，卧式储罐组内隔堤高度不应低于0.3m。

（4）在管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封堵。

（5）在雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施。

（6）在防火堤的不同方位应设置人行台阶，同一方位上两个相邻人行台阶的距离不宜大于60m，隔堤应设置人行台阶。

7）库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。

8）进入生产区的所有机动车辆，必须安装阻火器。

9）各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。

10）装卸甲类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

11）储罐应根据工艺的要求，采用技术先进、性能可靠的计量、数据采集、监控、报警系统进行监视、控制及管理等工作。所选仪表应适用于储罐的设计压力及设计温度，并保证在储存介质具有腐蚀性时，与介质接触到仪表部件应具有耐腐蚀的能力。当仪表或仪表元件必须安装在罐顶时，宜布置在罐顶梯子平台附近。

12）成垛堆放生产物料、产品和剩余物料时，垛高、垛距应符合规定，垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜或倾塌，垛之间的距离应便于机械化装卸和作业。

13）仪表供气管网应设置低压报警；控制室内应有供气系统的监视与报警仪表，应有气源总管压力指示和压力低限报警。

14）蒸汽管网应设置远传压力和总管流量，并宜设高压自动泄放控制回路和压力高低报警。

15）冷冻水、循环水或其它低于常温的冷却系统应当设置温度和流量（或压力）检测，并设置温度高和流量（或压力）低报警。循环水泵应设置电流信号或其它信号的停机报警，循环水总管压力低低报警信号和联锁停机信号宜发送给其服务装置。

16）液体进装置的管道应有坡度和低点排净措施，管道应接地。罐区储罐进液不得采用喷溅方式。

17）甲类物料泵出口管道应设置止回阀，止回阀应安装在靠近切断阀的上游；在泵出口阀之间应设高点排气系统，排气阀出口应引至回收系统；泵出口不保温、保温伴热或保冷的液体管道应有泄压措施。

18）泵区地上布置时以高出周围地坪200mm 以上。泵站周边应设置围堰；泵区地面应采用不发生火花地面。甲类液体泵区地面不应设地坑或地沟。

19）自动控制系统的室外仪表电缆敷设，应符合下列规定：

（1）在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆保护管、直埋灯地下敷设方式，采用电缆沟时应充砂填实；

（2）生产区局部地段确需在地面敷设的电缆，应采用镀锌钢保护管或带盖板的全封闭金属电缆槽等方式敷设；

（3）非生产区的仪表电缆可采用带盖板的全封闭金属电缆槽在地面以上敷设。

20）地上管道不应环绕罐组布置，且不应妨碍消防车的通行。设置在防火堤与消防车道之间的管道不应妨碍消防人员通行及作业。

21）管道的防护应符合下列规定：1 钢管及其附件的外表面，应涂刷防腐涂层，埋地钢管尚应采取防腐绝缘或其他保护措施。2 管道内液体压力有超过管道设计压力可能的工艺管道，应在适当位置设置泄压装置。3 输送易凝液体或易自聚液体的管道，应分别采取放凝或防自聚措施。

22）金属工艺管道连接应符合下列规定：管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接。管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时应确保连接强度和严密性。

23）原辅材料、产品贮存应按其性质分类，分批堆放，并应遵循先进先出的原则。应保持通风、干燥，防止日光直接照射。夏季温度过高应采取适当的降温措施。危险化学品应储存在专用的仓库中，甲类仓库内温度不宜超过 30 度；存区域应备有合适的材料、容器收集散落、泄漏物。

24）企业应采取防止泄露的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。

25）设计时考虑贮存仓库的通风设备；贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。

26）应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。

27）装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。不得使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场需远离热源和火源。

28）装卸危险化学品时，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力注意装卸的情况，以便于出现异常情况时，及时采取应急措施。搬运危险化学品应轻装轻卸，桶装的易燃液体物料不得在水泥地面滚动。桶装的各种氧化剂也不得在水泥地面滚动。

29）槽车装卸时操作人员脱离岗位，当班不能装卸完毕或有紧急情况需交下一班次或其他人继续装卸时，一定要以书面的形式交代清楚，防止发生物料的泄漏。

30）机动车辆排气管必须装有有效的隔热和熄灭火星的装置，电路系统应有切断总电源和隔离火花的装置。

31）信号报警系统应以声、光形式表示过程参数越限和/或设备异常状态。《信号报警、安全联锁系统设计规定》2.1.1。

32）初步设计中应考虑配电线路装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。《低压配电设计规范》5.1.1。

33）10kV母线及10kV高压柜内真空开关，为防止操作过电压，采用避雷器及组合式过电压限制器保护。对0.4kV系统，分级采用电涌保护器保护；10/0.4kV变压器的保护：装设速断、过流、温度及单相接地保护。建议10kV母线及10kV压柜内真空开关，为防止操作过电压，采用避雷器及组合式过电压限制器保护。对0.4kV系统，分级采用电涌保护器保护。

34）建议380/220V用电设备的保护采用低压断路器、熔断器、智能保护器、热继电器等相应的组合作为短路、过负荷、断相、堵转及漏电保护。功率≥30 kw的电机和重要电机现场安装电流表。功率≥75 kw的电机采用软起动器。

35）控制室、开关室、计算机室等通往穿越楼板、墙壁、柜、盘等处所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙应采用合格的不燃或阻燃材料封堵。电缆沟应分段作防火隔离，对敷设在隧道和架构上的电缆应采取分段阻燃措施。

36）在爆炸性气体环境内，低压电力、照明线路用绝缘导线和电缆的额定电压，必须不低于工作电压，且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或管子内敷设。爆炸性气体或可燃性粉尘环境中电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置，避开易受机械损伤、振动、腐蚀积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。

37）设置电缆的通道、导管、管道或电缆沟，应采取预防措施防止可燃性气体、蒸气或液体从这一区域传播到另一个区域，并且阻止电缆沟中可燃性气体、蒸气或液体的聚集。这些措施包括通道、导管或管道的密封。对于电缆沟，可使用充足的通风或充砂。

38）危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封，例如用砂密封或用砂浆密封。

39）在危险场所中使用的电缆不能有中间接头。当不能避免时，除适合于机械的、电的和环境情况外，连接应该：

（1）在适应于场所防爆型式的外壳内进行；

（2）配置的连接不能承受机械应力，应按制造厂说明，用环氧树脂、复合剂或用热缩管材进行密封（注：除本质安全系统用电缆外，后一种方法不能在1区使用）。除连接隔爆设备导管中或本安电路中导线连接外，导线连接应通过压紧连接、牢固的螺钉连接、熔焊或钎焊方式进行。如果被连结导线用适当的机械方法连在一起，然后软焊是允许的。

40）电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。

41）爆炸危险场所除2区内照明灯具以外所有的电气设备，应采用专用接地线；宜采用多股软绞线，其铜芯截面积不得小于4mm2。金属管线、电缆的金属外壳等，可作为辅助接地线。中性点不接地系统，接地电阻值不大于10Ω；中性点接地系统，接地电阻值不大于4Ω。

42）在爆炸气体危险环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。《危险场所电气防爆安全规范》6.1.1.4.3

43）接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3 的设备，其接地点不应少于两处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设接闪杆保护，但必须设防雷接地。

44）铠装电缆引入电气设备时，其接地芯线应与设备内接地螺栓连接，其钢带或金属护套应与设备外接地螺栓连接。

45）爆炸性气体环境电气线路导管系统中下列各处应设置与电气设备防爆型式相当的防爆挠性连接管：（1）电动机的进线口；（2）导管与电气设备连接有困难处；（3）导管通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处。

46）凡需采用安全电压的场所，应采用安全电压，安全电压标准按《安全电压》（GB3805）执行。移动式电气设备必须安装漏电保护器。

47）建议变、配电室应采用自然通风并设机械通风装置。配电变压器的风扇电机应有过载、短路及断相保护。配电变压器应装有远传测温装置。

48）配电屏的各种通道最小宽度，应符合标准的规定。配电屏后维护通道净宽应不小于1.0 m，通道上方低于2.3 m的裸导线应加防护措施。《低压配电设计规范》3.1.9

49）电气设备必须选用国家定点生产的合格产品。配备电气安全工具、如绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘鞋、验电器等并经检测合格。建议电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动保护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。建议电气操作应至少由2人执行（兼职人员必须有相应的特种作业操作证）

50）建议变、配电室应有“止步、高压危险”等警告标志。机旁电气操作箱应有明显的有电标志。电气控制柜应明显地标出其所控制的设备及编号。

51）建议防雷及接地：采用接闪带、接闪杆或装置区的金属罐做接闪器；利用建、构筑物的结构钢筋、装置的金属支架做引下装置，或采用镀锌扁钢做引下装置；接地装置尽量利用建、构筑物基础钢筋，不满足接地电阻要求时增设人工接地体。

52）管道在进出装置区（含生产车间）处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两台螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。

53）防爆区内的钢梯、钢楼板、金属罐体、金属管道等均作接地连接，与防雷接地连成一个系统时，总接地电阻不应大于4欧姆。

54）该项目涉及危险固废存储。贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等性质。在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。无法装入常用容器的危险废物、危险化学品可用防漏胶袋盛装。贮存设施周围应设置围墙、围堰或其他防护设施。贮存设施应配备通讯监控设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。应在危险废物、危险化学品包装物的容器的适当位置粘贴危险废物标签，标签应清晰易读，不应人为遮盖或者污染。应在危险废物、危险化学品标签上详细注明主要成分、化学品名、危险情况、危险类别、安全措施、危废产生单位、地址、电话、联系人、批次、数量、产生日期等。盛装危险废物、危险化学品的容器及其材质和衬里不能与危险废物发生反应。装载液体、半固体危险废物的容器内需留足够的空间，容器顶部与液体表面之间需留高度为100mm以上的空间。危险废物储存不得超过半年。

55）可燃液体泵不得采用皮带传动，在爆炸危险区域内其他转动设备必须使用皮带传动时，应采用防静电传动带。

56）污水处理设施中易产生和聚集易燃易爆气体的场所应设置可燃气体报警仪。

57）污水处理系统防爆型电气设备，应根据爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别确定。

58）气瓶应符合GB5099的规定；汇流排所连接的气瓶应有固定措施。

59）气瓶与汇流排连接软管不宜超过0.5m；软管应定期检查，使用后每年需要更换；气瓶与汇流排连接软管应防爆、耐磨损、耐腐蚀、具有承受气体压力的强度和阻燃特性。

60）气体阀要有启闭标识；气体阀要设在容易操作、便于安装、拆卸、维修的地方；气体阀应缓慢启闭。

61）汇流排系统应合理设置气体阀门、逆止阀、减压阀；整个汇流排系统应按照GB/T28054要求进行强度和水压试验；汇流排应按规定仅使用一种介质。

62）汇流排管路的定期检验周期应与气瓶组内的气瓶检验周期一致；汇流排管件的最小壁厚应不小于其连接的管路的设计壁厚。

63）逆止阀上要有箭头标识，通过方向与气体流向保持一致；在管路中不应使逆止阀承受重量和压力影响。

64）汇流排的减压阀选型、材质、性能要求等应符合GB/T12224的有关规定；保持连接部分的清洁；不同气体的减压阀不得混用。

65）汇流排所选用的安全阀应符合GB12241的有关规定；安全应每年检验一次，进行检验标识；安全阀开启压力为气瓶组公称工作压力的（1.4±0.05）倍；安全泄放量和安全阀的排放面积按GB150.1附录B计算。

66）汇流排所选用的压力表应符合GB1226的有关规定；汇流排的压力表精度应不低于1.6级，压力表的最大量程为气瓶组公称压力的（1.5-3倍）；压力表应该进行工作压力使用区域标识。

67）汇流排使用时应固定在墙体、框架、固定物等位置；汇流排与框架的固定应避免集中，应采用螺栓栓固等方式进行连接。

68）汇流排连接气瓶及连接管道，均应采取防碰撞措施。

69）汇流排上应设有铭牌标识；汇流排安全色应与连接的气瓶组保持一致：汇流排使用区域应设有安全标识。

70）氮气间应设置专用事故排风装置并且与报警系统联动。

71）汇流排不得逆向向气瓶充气：汇流排及其系统的搬运、装卸、储存和使用安全规定，应符合GB 34525中的有关规定：作业人员应了解汇流排所连接的气瓶瓶内气体介质的特性、相关要求和发生事故时的应急处置技术：

作业人员在作业中应经常检查系统安全情况，发现问题及时采取措施。

9.3.5 事故应急救援措施和器材设备方面

1）该项目中涉及“两重点一重大”。应按要求配置化学安全防护眼镜、穿防静电工作服、戴橡胶手套、过滤式防毒面具（半面罩）、空气呼吸器等防护用品。还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。

2）该项目涉及易燃易爆物质的生产区、存储区应设置一定数量的消防砂及相应的消防器材。喷淋冷却水、事故用惰性气体管道等的人工控制阀门，应设在距危险点较远和便于操作的地点。

3）企业应按照 AQ3013-2008第5.6.2条规定，在有可能产生各类危险的醒目位置设置安全标志；在产生职业危害作业场所的醒目位置设置职业危害警示标识、告知牌；至少在生产区的入口，101裂解车间、102精馏车间、203罐区、201甲类仓库等危险物品存在区域设置安全标志、职业危害警示标识。

4）罐区及工艺装置区的消火栓应在其四周道路边设置，消火栓的间距不宜超过60m。当装置内设有消防道路时，应在道路边设置消火栓。

5）101裂解车间、102精馏车间周围和203罐区、201甲类仓库四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m。

6）在 101裂解车间或高处设置风向袋或风向标，在厂区常年主导风向的两侧设立安全区域；用于人员疏散或集结，应急疏散路线和安全集结区域应有明显的标志。

7）存在易燃易爆气体的201甲类仓库应设置机械通风进行日常通风和事故通风，通风换气次数>12次/时。事故通风装置应与可燃有毒检测报警装置联锁。

8）控制室、配电室等应设置感温、感烟报警探测器等火灾报警系统，生产装置甲类车间、储存区域设置火灾报警系统及手动报警按钮。

9）消防控制室、配电室、防烟与排烟机房、发电机房、UPS 室和蓄电池室等自备电源室、通信机房、大中型电子计算机房、中控室等电气控制室、仪表室以及发生火灾时仍应正常工作的其他房间应设置消防应急照明。

10）中控室、消防控制室等在发生火灾时应正常工作的房间，消防作业面的最低照度不应低于正常照明的照度，连续供电时间应满足火灾时工作的需要，且不应少于3.0h。

11）消防应急照明在主要通道地面上的最低水平照度值不应低于11x，消防应急照明灯具和疏散指示标志灯具的蓄电池连续供电时间不应少于90min。

12）项目单位应当依据实际情况，编制生产安全事故应急预案，应急预案的编制应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）进行；配合地方人民政府应急管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

9.3.6 安全管理方面

1）该项目建成后专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（企业拟定员55人，应至少配备1名专职安全管理人员），新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，应至少配备1名注册安全工程师。企业现有的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员等有关从业人员资质不符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求的，应按要求进行学历提升。

2）建设单位应加强建设项目变更管理，在项目建设过程中工艺、技术、设备、设施等变更的，在变更前应开展风险评估、制定变更方案、进行变更设计、履行变更手续。

3）项目建成后应对生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP 技术等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析。企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖。

4）企业应根据建设项目生产工艺、技术、设备特点，原材料、辅助材料及产品的危险性，组织有关技术人员和有经验的员工，对所有的操作活动进行风险分析，制定相应的控制和预防措施，作为编制操作规程的依据，并根据生产操作岗位的设立情况，编制操作规程，并发放到相关岗位。

5）操作规程应包括下列内容：a)开车操作程序；b)停车操作程序；c)正常运行操作程序；d)紧急停车操作程序；e)接触化学品的危险性；f)各种操作参数、指标；g)操作过程安全注意事项；h)异常情况安全处置措施；i)配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护设施；j)自救药品等。

6）新装置投用前企业应规定从业人员文化素质要求，变招工为招生，加强从业人员专业技能培养。工厂开工建设后，企业就应招录操作人员，使操作人员在上岗前先接受规范的基础知识和专业理论培训。装置试生产前，企业要完成全体管理人员和操作人员岗位技能培训，确保全体管理人员和操作人员考核合格后参加全过程的生产准备。

7）企业应在重点岗位设置岗位标识。

8）使用有毒物品作业场所应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

9）鉴于该项目具有火灾、爆炸等危险、有害性，根据国家有关规定，必须对所有上岗职工（或转岗）必须进行上岗前的专业培训和安全技术知识教育，考试合格后方可上岗。

10）该项目单位在项目投产后应在存在危险有害因素的工作场所设置明显的安全警示标志，制定危险作业管理制度，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

11）应根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第79号令修改）的规定，安全设施设计应由取得化工类乙级以上设计资质的单位进行，并报经有关部门审查，按照批准的设计施工，未经审查批准的，不得进行施工。安全设施的施工应当由取得相应施工资质的施工单位进行。

12）要选择有资质的电气、设备、建筑、仪表施工单位进行施工或安装、调试。同时，要选择有监理资质的单位做好监理工作。

13）建设单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。在建设项目的实施过程中，安全设施投资应当纳入建设项目概算。由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果由建设单位的决策机构、主要负责人承担责任。

14）按照GB7231、GB2893、GB2894的规定涂安全色并设安全标志和标识，设备、管道上应有介质名称、流向等标识。

15）应在危险场所张贴或栓挂安全周知卡。凡容易发生事故及危害生命安全的场所以及需要提醒人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。

16）生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。

17）必须按规定向作业人员发放危险安全技术说明书（MSDS），安全技术说明书的编写应符合GB/T16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》；现场设置危险告知牌，向周边企业、社区发布安全信息。

18）新设备投产前或检修后，应根据工艺要求进行测试和模拟试验，确保各种联锁控制达到控制要求。阀门开关到位，保证各种联锁保护控制动作灵敏、可靠。

19）控制系统工艺组态后，应进行功能测试，确认自动控制警报联锁系统灵敏可靠，方可投入使用。

20）对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于2年。

21）企业检维修作业要建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业安全条件和审批程序。实施特殊作业前，必须办理审批手续。

22）企业检维修作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实。危险作业审批人员要在现场检查确认后签发作业许可证。现场监护人员要熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。作业过程中，管理人员要加强现场监督检查，严禁监护人员擅离现场。

23）直接从事特种作业的从业人员应根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，必须接受专业培训，并取得专业培训合格和上岗证，方可上岗作业。

24）事故状态下，303事故应急池应按甲类运行管理。

25）应按照GB30077《危险化学品单位应急救援物资配备要求》的规定进行配备应急救援物资。

26）应按照GB39800.1、GB39800.2的规定配备个人防护用品。

9.3.7化工企业自动化提升要求

- 容积大于等于50m3的可燃液体储罐应设置液位连续测量远传仪表元件和就地液位指示，并设高液位报警；易燃介质压力罐应设高高液位或高高压力联锁停止进料。设计方案提出需要设置低低液位自动联锁停泵、切断出料阀的，应同时满足其要求。

- 设计方案提出需要设置高高液位报警并联锁切断进料阀、低低液位报警并联锁停泵的，应满足其要求。

- 可燃液体的装置储罐应设置高液位报警并设高高液位联锁切断进料。装置高位槽应设置高液位报警并高高液位联锁切断进料或设溢流管道，宜设低低液位联锁停抽出泵或切断出料设施。

- 带有高液位联锁功能的可燃液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。

- 液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007）等规定。

- 当有可靠的仪表空气系统时，开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，采用故障-安全型（FC 或 FO）。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型（FL），应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不应低于 48 小时。在没有仪表气源的场合，但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时，可选用电动阀。当工艺、转动设备有特殊要求时，也可选用电液开关阀。开关阀防火要求应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）等规定。

- 储罐设置高高液位联锁切断进料、低低液位联锁停泵时，可能影响上、下游生产装置正常生产的，应整体考虑装置联锁方案，有效控制生产装置安全风险。

- 储罐的压力、温度、液位等重点监控参数应传送至控制室集中显示。设有远程进料或者出料切断阀的储罐应当具备远程紧急关闭功能。

- 距可燃液体（有缓冲罐的可燃液体除外）汽车装卸鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。

- 涉及重点监管危险化工工艺的生产装置，设置的自动控制系统应达到首批、第二批重点监管危险化工工艺目录中有关安全控制的基本要求，重点监控工艺参数应传送至控制室集中显示，并按照宜采用的控制方式设置相应的联锁。自动控制系统应具备远程调节、信息存储、连续记录、超限报警、联锁切断、紧急停车等功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。

- 在控制室应设紧急停车按钮和应在反应釜现场设就地紧急停车按钮。控制系统紧急停车按钮和重要的复位、报警等功能按钮应在辅操台上设置硬按钮，就地紧急停车按钮宜分区域集中设置在操作人员易于接近的地点。

- 应按照《反应风险评估报告》确定的反应工艺危险度等级和评估建议，设置相应的安全设施和安全仪表系统。

13）涉及可燃性液体包装作业场所，原则上应采用自动化包装等措施，最大限度地减少当班操作人员。

14）液态物料灌装宜采用自动计量称重灌装系统，超装信号与气动球阀或灌装机枪口联锁，具备自动计量称重灌装功能。

15）甲基丙烯酸甲酯产品槽车充装宜设置流量自动批量控制器，或具备高液位停止充装功能。

16）DCS 显示的工艺流程应与 PI＆D 图和现场一致，SIS 显示的逻辑图应与 PI＆D 图和现场一致。自动化控制联锁系统及安全仪表系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或 DCS系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。

17）涉及“两重点一重大”生产、储存装置的自动化控制设计（应包括但不限于以下内容：过程控制系统（PLC/DCS系统）、独立的安全仪表系统（SIS系统）、紧急停车系统等。

18）DCS 和 SIS 系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。

19）DCS、ESD、SCADA等系统应当进行定期维护和调试，并保证各系统完好并处于正常投用状态。

20）控制室的抗爆结构应根据抗爆计算结果进行设计。

21）企业在后续建设生产过程中应根据实际情况进一步进行HAZOP分析与SIL分析，确定该项目裂解工艺所需的安全仪表功能与SIL等级。并根据工艺过程危险和风险分析结果安全完整性等级评价（SIL）结果，设置安全仪表系统。

22）建设单位应根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》、《江西 省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》、《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》和《危险化学品安全使用许可证管理办法》的相关要求，应聘请符合相关资质单位设计和安装DCS自动化联锁控制系统。

9.3.8 其他建议

1）管道施工阶段，严格执行相关规范要求，在管道的法兰连接处、始末端及分支处做好可靠的防静电跨接及防雷接地，进行防雷、防静电检测，保证防静电接地电阻满足要求；对于输送管道的设计，应采用机械稳定性高、热绝缘性能好的材料，并要保证结构简单。

2）建议生产单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

3）建议有关单位从该项目设计、施工、安装、试验到验收投产等环节对本报告中提出的危险、有害因素、评价结果和安全对策措施予以高度重视，认真落实安全对策措施及建议，加强施工完成后的施工验收工作，为该工程建成投产后的安全运行提供可靠保障。

4）机械通风装置的进风口位置，应设于室外空气比较洁净的地方。相邻工作场所的进气和排气装置，应合理布置，避免气流短路。

5）建设项目生产存储区应设置“禁止烟火”等警告标志，存在落物可能的区域内应设置“小心落物”警告标志，起重设施应设置“小心落物”和“起重物下不准站人”等警告标志，存在高处坠落危险的区域应设置“小心坠落”警告标志，楼梯处应设置“小心滑跌”警告标志，存在触电可能的位置应设置“小心有电”警告标志。需要使用防护用品的区域应设置“必须使用防护用品”的警告标志。电气室要配备“有人工作、禁止合闸”警告标志，检修场所要配备“有人工作、禁止起动”警告标志。生产场所，作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。企业应在生产区域设置明显的禁火标志，在电石库设置明显的禁止用水灭火的标志，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。

6）开停工或检修时可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置高度不低于150mm的围堰和导液设施。

7）建设项目施工方面

建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按相关资质、条件和程度进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执行，严格把好建筑施工、安装质量关。施工、安装完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准，建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

要求工程建设过程中，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产管理责任。

下面就施工过程中的主要危险提出主要建议：

（1）认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

（2）在施工过程中必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

（3）加强施工监理；加强施工单位资质管理。特种作业必须持证上岗。

（4）施工过程必须选用质量合格的施工机械（具）。

（5）高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和 18cm 高挡脚板或设防护立网；高处作业使用的脚于架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

（6）为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽，高处禁止倾倒垃圾，废物等，在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。

（7）施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

（8）周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可靠。

（9）施工中应尽量减少立体交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

8）成品运输方面

（1）装运甲基丙烯酸甲酯的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

（2）运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

（3）运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

（4）严禁与氧化剂、酸类、食品及食品添加剂等混装混运严禁用木船、水泥船散装运输。

（5）运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

（6）运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

10 安全评价结论

10.1 评价结果

10.1.1 危险、有害因素的辨识结果

1）依据《危险化学品目录》（2022 调整版），该项目涉及的危险化学品为：甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯、氮气（压缩的）、柴油。

2）该项目产品甲基丙烯酸甲酯属于危险化学品，属于危险化学品生产、储存项目。

3）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116 号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3 号），通过对该项目相关资料分析，该项目涉及重点监管的危险化工工艺——裂解工艺。

4）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号），通过对该项目现场及企业相关资料分析，该项目涉及重点监管的危险化学品——甲醇（尾气）。

5）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）得出结论如下：该项目涉及的生产单元和储存单元均不构成重大危险源。

6）该项目不涉及剧毒、高毒、易制爆及第一、二、三类监控危险化学品；

7）通过预先危险分析可知该项目火灾、爆炸事故的危险等级为Ⅲ级；该项目应重点防范的危险因素为：火灾爆炸、灼烫；应重视的有害因素为：中毒和窒息、高温。

8）通过危险度分析可知该项目生产工艺装置单元总的固有危险程度等级为Ⅱ级（中度危险），应采取安全控制措施，降低危险程度，防止事故发生。罐区单元固有危险程度等级为Ⅰ级（高度危险），在公司的生产管理中应确认为危险目标，从安全技术措施及管理措施方面加强对其的管理，降低危险程度，防止事故发生。

10.1.2 安全条件的评价结果

1）江西旺达新材料有限公司年产 2 万吨有机玻璃原料生产项目拟建设于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，江西省宜春市袁州区医药工业园 2021 年 4 月入选江西省化工园区名单（第一批），属于规划的化工园区。

2）该项目外部安全防护距离内无相应的高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标。

3）该项目所在地有较好的运输条件，并符合本地区产业发展和土地利用总体规划，符合国家产业政策，该项目已通过宜春市袁州区发展和改革委员会项目备案。

4）该项目厂区的总平面布置符合《精细化工企业工程设计防火标准》《化工企业总图运输设计规范》《建筑设计防火规范》的要求。

5）该项目建成投产后正常运行时不会对周围环境产生影响。

6）该项目正常情况下周边生产、经营活动和居民生活情况不会对该项目产生影响。

7）正常情况下，自然条件不会对该项目产生影响。

10.1.3 主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果

1）该项目拟采用工艺流程属于成熟工艺，有成功应用的先例，其技术方案是安全、可靠的。

2）该项目拟采用 DCS集散控制系统，过程控制系统拟设在中心控制室内，对重点部位生产装置管理实施DCS控制模式和程控模式，数据发送偏离时及时报警提醒或切断相关操作。该项目其它工段采用就地与集中相结合的控制方式，对重要的参数如温度、压力、液位、流量等引至操作室集中显示、记录、调节、报警，以保证其具有丰富的功能和良好的操作性能及可靠性。拟重点对反应釜温度和压力；原料进料流量；蒸馏塔温度、液位；冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等进行监控，中间贮罐、高位槽液位测量由液位仪。拟设置反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统；紧急断料系统。对生产过程中不太重要的过程参数拟实行就地检测为主，对生产过程中的温度、压力、流量等参数实行就地显示。处于爆炸危险区域内的电动仪表，拟按隔爆型进行选型设计，符合安全生产要求；电缆过路拟穿保护管，符合安全生产要求。

3）拟采用的技术及设备较先进、工艺合理、设备设施安全可靠（依据对该项目拟采用的技术、设备、工艺与国内外技术的对比及该项目主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性分析）；拟采用的配套及辅助工程满足该项目所需要的安全可靠性的要求。

10.1.4 应重视的安全对策措施

1）建设项目未通过安全审查的不得开工建设，安全设施未全部建设完成的不得进行试生产（使用），未经安全设施竣工验收合格的不得投入正式生产（使用）。

2）建设项目开工建设前，建设单位应委托取得相应资质的设计单位进行建设项目的安全设施设计，设计单位对建设项目安全设施设计负责。

设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章、标准和有关规定，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033）和建设项目安全评价报告提出的对策措施和建议，充分运用反应安全风险评估分析成果，对建设项目的安全设施进行设计，并编制符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》要求的建设项目安全设施设计专篇。

涉及危险化工工艺的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化医药行业甲级、化学工程专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。

3）DCS显示的工艺流程应与 P.I.D图和现场一致。自动化控制联锁系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或 DCS系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。

4）“两重点一重大”生产、储存装置的自动化控制设计（应包括但不限于以下内容：过程控制系统（PLC/DCS系统）、独立的安全仪表系统（SIS系统）、紧急停车系统等。

5）该项目所在地地震烈度为6度，建设单位应根据场地地震基本烈度，作抗震设防。新建建、构筑物抗震设防按《建筑抗震设计规范（2016 年版）》（GB50011-2010）和《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）执行，其中其中重点设防目标建、构筑物抗震设防应提高一度进行设防。

6）在工程设计前应根据勘查结果和地质资料和工程的要求，因地制宜采取以地基处理为主的综合措施，对所有建筑、设备、设施等的基础采取相应的加固处理措施，防止地基湿陷对建筑物产生危害。按要求做好该项目的埋地电缆、排水的设计与施工。

7）精馏塔等高塔类设备应采取有效的固定措施以防止在风载荷等影响下发生超过规定范围的位移。

8）有爆炸危险的甲类工艺设备宜合理布置，并采取相应的防爆、泄压措施。设计时应考虑该项目爆炸危险区域不应覆盖进出厂区的原料、产品的运输道路（主要道路）。

9）变永久性的地上、地下管道，严禁穿越与其无关的生产设施、生产线、仓库、储罐（组）和建（构）筑物。

10）爆炸危险区域范围内的疏散门，开启方向应朝向爆炸危险性较小的区域一侧；爆炸危险场所的外门口应为防滑坡道，且不应设置台阶。

11）厂房内设备构架的承重结构构件应采用不燃烧体。当甲、丙类液体的设备承重构架、支架、裙座及管廊（架）采用钢结构时，应采取耐火极限不低于2.00h的保护措施。

12）变配电室不应正对甲类车间等爆炸危险区域开门；长度大于 7m 的配电间应设置2个安全出口，且安全出口宜位于两端，安全出口的门应向外开。

13）307中心控制室的建筑、结构应进行抗爆强度计算，根据抗爆计算分析结果进行抗爆设计。

14）307中心控制室活动地板的基础地面与室外地面高差不应小于0.3m。

15）307中心控制室门的设置，应符合下列规定：

（1）应满足安全和设备进出的要求；

（2）控制室通向室外门的数量应根据控制室大小及建筑设计要求确定；

（3）抗爆结构控制室的门应设置隔离前室作为缓冲区；

（4）控制室中的机柜室不应设置直接通向建筑物室外的门；

（5）控制室通向室外的门应设置抗爆门。

16）散发较空气重的可燃蒸气的 101裂解车间、102精馏车间、201甲类仓库应符合下列规定：

（1）应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施；

（2）厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

17）101裂解车间内作业场所一般不允许储存危险化学品原料、产品，如果条件需要必须储存时，所存放危险化学品量或设置的中间储罐内危险化学品存放量不应超过一天的用量。

18）化工装置内的各种散发热量的设备和管道应采取有效的隔热措施。设备及管道的保温设计应符合现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272-2008 的规定。

19）总图中应考虑泡沫站的布置，储罐区泡沫站应布置在防火堤外的非爆炸危险区；与可燃液体储罐的防火间距不应小于 20m。

20）火灾危险性类别不同的常压储罐布置在同一防火堤内应设置隔堤分开。

21）使用或生产可燃液体的设备应设置防静电接地。

22）蒸馏（精馏）系统应根据相关设备、设施等实际情况设置以下措施：（1）有爆炸危险的蒸馏装置设置安全联锁停车系统或具有安全联锁停车功能的其他系统，以保证操作人员及设备运行的安全。（2）应有防止管道被凝固点较高的物质凝结堵塞，使塔内压增高而引起爆炸的措施，如管道伴热，设置双压力表，安全阀前串联爆破片等。（3）蒸馏装置尽量靠近生产区的边沿，蒸馏装置上方不宜设置其它装置或房间，爆炸危险性较大的蒸馏釜宜采用防爆墙与其它部位相隔。（4）应注意塔板、填料材料、塔底泵和换热设备与物料的相容性，如：物料组合对特定材料的应力腐蚀，介质与设备材料的是否相互反应等。（5）易燃物料减压蒸馏的真空泵应装有止回阀。（6）高温及强腐蚀性物料的液面指示，不得采用玻璃管液面计。承载易燃、易爆的危险性介质的容器一般不得采用玻璃管液面计。（7）根据工艺过程要求，向塔顶馏出管道注入与操作介质不同的添加剂时，其接管上应设置止回阀和切断阀。（8）冷凝液管道要有坡度要求，坡向回流罐。（9）需要设置安全联锁停车系统的蒸馏装置应配置备用电源或应急电源，以保证在主供电源停电时仍能正常启动。

23）紧急切断装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。应同时设置紧急泄压或物料回收设施。对现场运行的动力设备设置手动停机操作和事故联锁停机等。

24）控制室操作联锁的控制器和常规控制器应分别分开单独设置。辅助操作台上设有重要动设备的紧急停车按钮以及相应的外报警灯，控制室的操作人员可以在生产装置紧急状态下进行手动机组停车，在确认有效信息的前提下，操作人员可以发出全线停车指令，使工程系统处于紧急保护停机状态。

25）可燃介质不应采用非金属管道输送。当局部确需采用软管输送可燃介质时，应采用金属软管。

26）具有超压危险的生产设备和管道应设计安全阀、爆破片等泄压系统。输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

27）爆炸性环境电气设备的选择应符合下列规定：

（1）根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备。涉及爆炸危险性物质的101裂解车间、102精馏车间、201甲类仓库等场所电气防爆等级不应小于ⅡAT2；涉及爆炸性粉尘危险区域的204丙类仓库二破碎间等作业场所电气防爆等级不应小于ⅢC；

（2）爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求；

（3）电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

28）使用或生产可燃液体的生产和储运区域，应按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014的规定，设置独立于基本控制系统的可燃、有毒气体检测报警系统，现场电子仪表设备应采取合适的防爆措施，符合爆炸危险环境的防爆要求。

29）建筑防腐按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014的规定执行。

30）可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室或中控室。可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。

31）具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。生产过程中接触强酸、强碱和易经皮肤吸收的毒物的场所，应设现场人身冲洗设施和洗眼器。具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

32）污水处理系统防爆型电气设备，应根据爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别确定。

33）该项目中涉及“两重点一重大”。应按要求配置化学安全防护眼镜、穿防静电工作服、戴橡胶手套、过滤式防毒面具（半面罩）、空气呼吸器等防护用品。还应当配备一定数量的便携式可燃、有毒气体检测设备。

34）该项目建成后专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（企业拟定员55人，应至少配备1名专职安全管理人员），新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，应至少配备1名注册安全工程师。企业现有的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员等有关从业人员资质不符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求的，应按要求进行学历提升。

10.2 安全评价结论

10.2.1 危险、有害因素受控程度分析

通过对该项目生产过程情况分析，该项目存在一定的危险有害因素，但在采取可行性研究报告、国内首次工艺论证及本评价报告提出的各项安全对策措施及预防手段的基础上，项目的危险、有害程度可降低，可使安全方面的风险控制在可接受的范围内。

10.2.2 建设项目法律法规的符合性

1、依照《产业结构调整指导目录（2024修改）》（发展和改革委员会令第7号），江西旺达新材料有限公司年产2万吨有机玻璃原料生产项目不属于“限制类”和“淘汰类”，因此该新建项目属于允许类。因此，该项目的建设符合国家产业政策。

2依照《宜春市危险化学品行业安全风险管控若干意见》（宜府办发[2020]332号）和《江西省袁州医药工业园化工集中区产业发展指引》《江西省袁州医药工业园化工集中区禁止、限制和控制危险化学品目录》，江西旺达新材料有限公司年产20000吨有机玻璃原料生产项目不属于“限制类”和“淘汰类”。该项目于2022年8月19日取得了宜春市袁州发展和改革委员会项目备案的文件，文号：2111-361181-04-01-394101。因此，该项目的建设符合当地政府区域规划。

3、江西旺达新材料有限公司年 2万吨有机玻璃原料生产项目拟建设于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，江西省宜春市袁州区医药工业园是江西省已认证的第一批化工园区。该项目在江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内进行建设。

4、该公司外部安全防护距离内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

5、拟采用的技术及设备、工艺合理、设备设施安全可靠；拟采用的配套及辅助工程能够满足该项目所需要的安全可靠性的要求。

6、该项目投产后，正常情况下对周边自然环境的污染较小，与周边居民生活的相互影响较小。

7、该项目《可研》中尚需要完善和补充的安全技术措施，已在本报告作了详细说明，希望设计和建设单位在今后的工作中能尽快完善。

8、建议下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范，将可研报告和本评价报告提出的安全措施落实到位；完善各项安全规章制度、事故应急预案，并进行认真学习和演练；生产运行过程中，确保各项安全设施和自动控制系统、检测仪器、仪表、联锁装置灵敏好用，操作人员严格执行安全操作规程。

综上所述，江西旺达新材料有限公司年产 2 万吨有机玻璃原料生产项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全条件评价和安全条件审查，符合国家和省关于危险化学品生产、储存项目安全审查办法的要求，符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求，从安全生产角度符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范的要求。在下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范，将国内首次使用化工工艺安全可靠性论证报告及本评价报告提出的安全措施落实到位；完善各项安全规章制度、事故应急预案，并进行认真的学习和演练；生产运行过程中，确保各项安全设施和检测仪器、仪表灵敏好用，操作人员严格执行安全操作规程。该项目的安全运行是有保障的。该项目的风险控制在可接受范围内。整个建设项目可以满足安全生产条件。

附录A安全评价依据

A.1法律、法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过第三次修正，2021年9月1日起实施）

2、《中华人民共和国劳动法》（2018年12月29日第十三届民代表大会常务委员会第七次会议通过第二次修正）

3、《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正）

4、《中华人民共和国职业病防治法》（主席令81号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修改，2018年12月29日起施行）

5、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

6、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

7、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，自2011年12月1日起施行）

8、《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

9、《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

10、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，自2002年4月30日起施行）

11、《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号公布，2018年9月18日第三次修改，国办函[2021]58号）

12、《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

13、《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，自2014年1月1日起施行）

14、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

15、《消防监督检查规定》（公安部令第120号，2009年4月30日中华人民共和国公安部令第107号发布，根据2012年7月17日《公安部关于修改<消防监督检查规定>的决定》修订，自2012年7月17日起施行）

16、《江西省安全生产条例》（2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订）

17、《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

A.2规章及规范性文件

1、《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》国发〔2011〕40号

2、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号

3、《关于认真学习和贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的通知》国务院安委会办公室安委办〔2010〕15号

4、关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见 国家安全生产监管总局、工业的信息化部安监总管三［2010］186号

5、《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》国务院安委会办公室安委办〔2008〕26号

6、《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》江西省人民政府赣府发﹝2010﹞32号

7、《国家发展改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局发改投资[2003]1346号

8、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第45号

9、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2007年第16号

10、《危险化学品重大危险源监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令2011年第40号、安监总局79号令修改

11、《生产安全事故报告和调查处理条例》国家安全生产监督管理总局令2011年第42号

12、《工作场所职业卫生管理规定》   国家卫生健康委员会令第5号

13、《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第48号

14、《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第49号

15、《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》国家安全生产监督管理总局令2013年第63号

16、《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令2015年第77号

17、《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令2015年第80号

18、《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》国家安全生产监督管理总局令2017年第89号

- 19、《产业结构调整指导目录（2024年本）》国家发展和改革委员会令2023年第7号

- 20、《国家安全监督总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三[2013]76号

21、《关于加强全省建设项目安全设施“三同时”工作的通知》江西省赣计工字[2003]1312号

22、《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号

23、《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局安监总危化［2006］10号

24、<江西省安监局关于贯彻落实《危险化学品登记管理办法》的通知>江西省安全生产监督管理局赣安监管二字[2013]69号

25、《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号

26、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》国家安全生产管理监督管理总局安监总管三〔2013〕3号

27、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号

28、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2013〕12号

29、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2011〕142号

30、《江西省应急管理厅关于印发<江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕100号）

31、《江西省应急厅办公室关于进一步推动危险化学品（化工）企业自动化改造提升工作的通知》（赣应急办字〔2023〕77 号）

32、《江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业 自动化提升实施方案》（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕190 号）

33、《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）

34、应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知(应急〔2019〕78号)

35、《关于公布全省化工园区名单（第一批）的通知》赣工信石化字〔2021〕92号

36、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令2011年第41号，第79号修改

A.3国家相关标准、规范

1、 《工业企业设计卫生标准》                          GBZ1-2010

2、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

3、《工作场所职业病危害警示标志》                  GBZ158-2003

4、《生产设备安全卫生设计总则》                    GB5083-2023

5、《生产过程安全卫生要求总则》                   GB12801-2008

6、《工业企业总平面设计规范》                     GB50187-2012

7、《企业职工伤亡事故分类》                        GB6441-1986

8、《危险化学品重大危险源辨识》                   GB18218-2018

9、《建筑设计防火规范》               GB50016-2014（2018年版）

10、《消防给水及消火栓系统技术规范》              GB50974-2014

11、《建筑抗震设计规范》       GB50011-2010（2016年修订版本）

12、《构筑物抗震设计规范》                        GB50191-2012

13、《建筑工程抗震设防分类标准》                   GB50223-2008

14、《建筑物防雷设计规范》                        GB50057-2010

15、《建筑灭火器配置设计规范》                    GB50140-2005

16、《消防安全标志》                             GB13495.1-2015

17、《消防安全标志设置要求》                      GB15630-1995

18、《爆炸危险环境电力装置设计规范》              GB50058-2014

19、《20kV及以下变电所设计规范》                 GB50053-2013

20、《供配电系统设计规范》                        GB50052-2009

21、《低压配电设计规范》                          GB50054-2011

22、《通用用电设备配电设计规范》                   GB50055-2011

23、《交流电气装置的接地设计规范》               GB/T50065-2011

24、《防止静电事故通用导则》                      GB 12158-2006

25、《系统接地的型式及安全技术要求》              GB14050-2008

26、《个体防护装备配备规范》                    GB39800.1-2020

27、《化学品分类和标签规范　第18部分：急性毒性》 GB30000.18-2013

28、《工业管路的基本识别色和识别符号和安全标识》   GB7321-2003

29、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》         GB4387-2008

30、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》                                                 GB8196-2018

31、《缺氧危险作业安全规程》                       GB8958-2006

32、《危险化学品储存通则》                       GB15603-2022

33、《毒害性商品储存养护技术条件》                GB17916-2013

34、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》            GB17914-2013

35、《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》 GB4053.1-2009

36、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》 GB4053.2-2009

37、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》   GB4053.3-2009

38、《危险场所电气防爆安全规范》                   AQ3009-2007

39、《爆炸性环境 第1部分 设备通用要求》          GB3836.1-2021

40、《石油化工静电接地设计规范》                  SH/T3097-2017

41、《自动化仪表选型设计规范》                   HG/T20507-2014

42、《控制室设计规范》                          HG/T205087-2014

43、《仪表供电设计规范》                         HG/T20509-2014

44、《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》                                               GB/T2893.5-2020

45、《安全标志及其使用导则》                       GB2894-2008

46、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

47、《视频显示系统工程技术规范》                   GB50464-2008

48、《化工企业安全卫生设计规范》                  HG20571-2014

49、《化学品生产单位特殊作业安全规范》             GB30871-2022

50、《化工企业供电设计技术规定》                 HG/T20664-1999

51、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》   AQ3035-2010

52、《有毒作业场所危害程度分级》                  AQ4028-2010

53、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》      GB36894-2018

54、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》    GB/T37243-2019

55、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

56、《危险化学品名录》（2015年版2022年调整）

57、《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号

58、《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

59、《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）

60、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）

61、《化工企业总图运输设计规范》                 GB50489-2009

62、 《精细化工企业工程设计防火标准》             GB 51283-2020

63、《储罐区防火堤设计规范》                     GB50351-2014

64、《建筑防火通用规范》                         GB55037-2022

65、《职业性接触毒物危害程度分级》                GBZ230-2010

66、《生产过程危险和有害因素分类与代码》       GB/T13861-2022

67、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》     GB50160-2008

68、《粉尘防爆安全规程》                         GB15577-2018

69、《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求》

GB12476.1-2013

70、其他

A.4行业标准

- 《安全评价通则》                    （AQ8001-2007）

- 《安全预评价导则》                  （AQ8002-2007）

- 《化工企业定量风险评价导则》        （AQ/T3046-2013）

- 《化工企业腐蚀环境电力设计规程》    （HG/T20666-1999）

- 《户内户外防腐低压电器环境技术要求》 （JB/T 9536-2013）

- 《化工装置设备布置设计规定》        （HG/T20546-2009）

- 《化工企业安全卫生设计规定》        （HG20571-2013）

- 《控制室设计规范》                  （HG/T20508-2014）

- 《仪表供气设计规范》                （HG/T 20510-2014）

- 《仪表供电设计规范》                （HG/T 20509-2014）

- 《信号报警、安全联锁系统设计规定》 （HG/T20511-2000）

- 《石油化工控制室抗爆设计规范》      （SH/T50779-2012）

- 《石油化工自动化仪表选型设计规范》  （SH/T3005-2016）

- 《起重机械安全技术监察规程》       （TSG Q0002-2008）

- 《化工企业静电接地设计规程》       （HG/T20675-1990）

- 《压力管道安全技术监察规范-工业管道》（TSGD001-2009）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016，2020第1号单修改）

18.《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）

附录 B 危险、有害因素的辨识及分析过程

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素

是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、

有害因素分析是预评价的重要环节，是预评价的基础。

B.1 危险、有害物质的辨识

B.1.1.辨识依据

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品名录》（2015 版）十部门 2015 年第 5 号

B.1.2 主要危险物质分析

1.原辅材料

该项目生产过程中涉及危险化学品为甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚、甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯。

其他原辅材料为柴油（发电机用）、氮气（压缩的）。

B.2 危险、有害因素的辨识

B.2.1 辨识依据及产生原因

1.依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素

是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、

有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素

分类与代码》GB/T13861-2022 和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986 的

同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2.产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、

危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

1.能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危

害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系

统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相

应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破

坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

2.失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按

人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能

量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害

后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。

所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员

失误和管理缺陷 3 个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性

能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、

渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、

老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期 检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大 量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，

违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441—1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、

有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、

对易燃易爆等危险品处理错误等 13 类。

- 3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上

进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效

手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环

境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

B.2.2 项目厂址与总平危险有害因素辨识分析

B.2.2.1 项目厂址危险有害因素辨识分析

江西旺达新材料有限公司建设项目拟建设于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内；厂址周边 1000m 范围内存在居民区，厂址东面为银岭路，路西侧有一条架空电力线（10KV，H=12m），隔银岭路为宜春市袁州区悦峰新材料有限公司；西面为空地、山坡；南面为湖西路、隔湖西路为山林；北面为山体、隔山体为江西丰日电源有限公司。根据区域地质资料和勘察表明，规划区内的用地条件较好，区域位于扬子板块与华南板块对接带之萍（乡）乐（平）构造带西南端南侧，地质构造复杂，褶皱和断裂发育，且二者走向均呈北东向，地表除零星出露石炭纪～二叠纪碳酸盐岩～碳酸盐岩与碎屑岩不等互层外，绝大部分为第四纪冲积层和残积层，其中全新统冲积层具二元结构，主要分布于袁河及次级支流两岸；上更新统冲积层零星分布于袁河二级阶地；残积层则广泛分布于全区。该项目所在的宜春市属中亚热带季风气候区，年平均温度 18℃，极端最高温度41.6℃，极端最低温度-7.8℃；年平均降水量为 1981.7mm，最多的年降水量为 2725mm，最少的年降水量为1289.7mm，且雨量随季节分布不均，第二季度雨量集中，为汛期。全年主风向为东北偏东风，年平均风速 1.8m/s，最大风速 25m/s。年平均雷暴日数为 65天。该项目涉及易燃、易爆物质。

1）不良地质

区域基层以灰白、深灰白的白云质、硅质灰岩为主，属于中等风化硬质岩石，地基承载力设计值为 4.8Mpa。基岩以上覆盖物主要是第四纪更新统 残坡积红色黏土，平均厚度 12.94m，中压缩性土，承载力标准值 270Kpa，局部下层有棕褐色黏土，平均厚度 1.34m，均匀密度 1.34m，均匀密度的可塑状黏土，承载力标准值 131Kpa。

该项目区域内无不良地质。

2）水文条件

根据水文地质勘查及收集资料显示，厂区及周边地下水环境现状测点水文观测数据表明，厂区内地下水主要为构造裂隙水，主要赋存于场区的素填土中，主要来自大气降水补给及基岩裂隙水的侧向渗透补给。拟建场地所在区域地下水总体由西往东方向经渥江汇入袁河。评价区地下水位埋深 3.9m，水力坡度 0.023。水文地质条件复杂程度划分为较简单。

- 3）雷电

雷电可分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷等。直击雷放电、

二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘路均

可能引起爆炸和火灾。直击雷放电、二次放电、球雷打击、跨步电压、绝缘

击穿均可能造成电击，造成设备损坏和人员伤亡。毁坏设备和设施。冲击电

压可击穿电气设备的绝缘、力效应可毁坏设备和设施。事故停电。电力设备

或电力线路损坏后可能导致大规模停电。如火灾、爆炸危险环境内设备、管

路防静电设计或施工不规范，在使用、输送、贮存属导电性差的物料时所产

生的静电电荷，如不能及时消除，随着时间延续，静电荷将越聚越多，静电

电压逐渐升高，当达到一定程度时，就会发生放电产生火花，或使用可产生

火花的工具、穿用不防静电的鞋、服装等，均可能引燃易燃易爆物质，造成

火灾、爆炸。

该项目所在地夏天多雷雨天气，雷暴日 65 天，如果该项目防雷接地系

统不符合要求或损坏，如遇雷击，会可造成人员伤亡，生产设备设施及建筑

物的损坏。

当地的最大风速为 25m/s。风对装置生产过程中安全性的影响，主要表现在可燃气体的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。

当地年最高温度40℃，高温天气会加大易燃、易爆物料的挥发性，易引起火灾、爆炸、容器爆炸事故。

4）地震

地震是危害度较大的自然现象，地震对建筑物、设备有极大的破坏作用，

它可造成厂房等建筑物的倒塌、破坏整个厂区的供电、排水系统，造成机械

损害，人员伤亡。因此建（构）筑物应根据该项目场地的地震基本烈度，提

高一级设防。否则一旦发生地震灾害时，如果厂房及建（构）筑物的抗震等

级不够时，会发生厂房坍塌、倾倒事故，大型设备发生偏移、倾斜，从而损

坏设备的使用，对人员和财产造成危害。该项目所在区域地震烈度为6度，

地震的威胁较小。

5）周围环境

该公司周边存在居民区、道路，最近居民区距离该该公司边界约605m，

居民区居民活动对该项目基本无影响。

该公司与北侧江西丰日电源有限公司相隔山体，东侧隔道路为宜春市袁州区悦峰新材料有限公司，宜春市袁州区悦峰新材料有限公司生产装置发生火灾、爆炸事故，江西丰日电源有限公司厂房发生火灾事故，波及到该项目的生产或储存等设施的可能性较小。

该项目装置发生易燃易爆物品泄漏事故，且易燃易爆物品挥发随大气扩

散到周边其它场所，可能引起火灾、爆炸及中毒窒息事故。

由以上的分析可知，项目厂址所在地的自然危险因素为气象、水文、地

质、地震、雷击等，其会对厂址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后

是安全的。

B.2.2.2 总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

该项目产品及原辅材料使用量较大、生产装置中存在易燃、有毒、腐蚀

性物质。因此，规范进行平面布置显得十分重要。

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一

旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

厂房与厂房、仓库或罐区相互之间防火间距如不能符合《精细化工企业

工程设计防火标准》等规范要求，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情

扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅、路面宽度、架空管道高度不符合消防要求；无环形通道

或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。

按规范要求设置出入口，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，

物流畅通，有利于事故的应急处理。

项目设计时未按防洪要求设计，场内排水设施不完备造成大雨季节发生

洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污

染事件。

该项目生产厂房和仓库其耐火等级必须达到二级以上，符合防火要求。

厂房、仓库、罐区等均需设置防雷和防直击雷设施，否则，一旦发生火灾或

因雷击导致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成厂房倒塌等危害。

建（构）筑物之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可

能造成火情或其它事故的扩大。

有爆炸危险的甲类生产部位，不得设在建筑物的地下室或半地下室内，以免发生事故影响上层，同时也不利于疏散和扑救。这些部位宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上一层靠外墙处；如有可能，尽量设在敞开式建筑物内，以利通风和防爆泄压，减少事故损失。

该项目生产车间、储罐区、装卸区等之间的间距应考虑到消防施救和人

员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。

生产装置和贮槽很大，基础负荷也很大，若基础设计、施工有问题，易

造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成中毒、火灾、爆炸

事故。

B.2.3 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析

参照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-1986)，综合考虑起因物、

引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

B.2.3.1 工艺过程危险、有害因素分析

一、主要危险因素分析

按照《企业工伤事故分类》GB6441-1986的规定，对该项目存在危险因素进行分析辨识。根据物质的危险、有害因素和类比装置现场调查、了解的资料分析，生产过程中存在的甲基丙烯酸甲酯、尾气（甲醇、丙烯酸甲酯）是发生火灾和爆炸危险的物质因素。

甲基丙烯酸甲酯、尾气（甲醇、丙烯酸甲酯）在空气、氧气等具有助燃物质的环境中，遇到点火源会发生燃烧，严重时形成火灾。同时，易燃气体、可燃液体蒸气与空气混合达到爆炸极限时，遇到点火源或高热将会发生化学爆炸。因而，易燃、可燃物料的泄漏是发生火灾、爆炸的主要物质原因之一。

1、火灾、爆炸

引起化学火灾事故的主要因素之一是易燃、易爆物质发生泄漏及遇上点火源。该项目发生火灾危险的可能性如下：

- 在裂解工艺可能造成火灾、爆炸事故的危险、有害因素主要有：

该项目裂解装置采用电阻加热，涉及高温环境。如设备选型或设计不合理，安装过程中导致损坏，车间内可燃性气体、液体进入或接触到设备加热部件或高温部位，可能或导致火灾爆炸事故；裂解炉属于甲类火灾危险性生产装置，其原料及产品均属可燃物质，具有明显的火灾爆炸危险性。裂解炉是反应装置的核心设备，如进出口法兰紧固不当或螺栓失效伸长变形，温度压力波动太大时，裂解炉进出口法兰可能泄漏，易燃物料遇空气会立即自燃发生火灾。如果由于电加热温度调节控制回路故障等原因可能导致甲基丙烯酸甲酯从裂解炉溢出，物料泄漏到现场，导致火灾爆炸。生产过程中如温度控制不当，裂解反应速度过快，可能造成容器内压升高，气体夹带液体喷出着火或设备爆炸，同时造成周围设备损坏，易燃物料泄漏引起二次事故；加入速度过慢可能造成裂解过度，产生大量不凝性气体，进入中间槽罐、管道，引发设备、管道破裂，导致火灾爆炸事故。如冷却系统故障或供应量不足，冷凝效果不佳，可能导致气体进入中间槽罐、管道，引发设备、管道破裂，导致火灾爆炸事故。

物料在裂解炉、管道中沉淀、结焦、堵塞而造成局部过热破裂，泄漏；可能导致火灾，爆炸。

2）在精馏工艺可能造成火灾、爆炸事故的危险、有害因素主要有：

（1）物料在蒸馏过程中，如果塔顶冷凝器冷却水中断，而釜内的物料仍在继续蒸馏循环，会造成系统由原来的负压状态变成正压，超过设备的承受能力发生爆炸。

（2）蒸馏釜、塔节设计不合理、设备结构形状不连续、焊缝布置不当等，可能引起应力集中。

（3）生产装置在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，加工、材质、焊接等质量不好或安装不当，安装过程中焊接质量缺陷、法兰连接处密封垫及机械密封选型不当，在运行时造成设备、容器破坏。运行过程中材质和密封因物料腐蚀老化，撞击或人为损坏造成容器、管道泄漏等都可能造成物料的泄漏，引起火灾、爆炸事故。

（4）工艺内各装置之间的连接管道法兰、阀门及管道因外力等原因破裂、破损造成物料泄漏，可能导致火灾、爆炸。

（5）裂解炉因温度与循环水联锁失效而引起超温、超压造成破裂、泄漏；安全泄压装置等安全附件失灵、损坏或操作不当发生泄漏，发生泄漏，均可能导致火灾，爆炸。

（9）动火作业时未严格执行作业票证制度，未对设备进行清洗置换并分析合格进行动火作业引发火灾、爆炸事故。

（10）巡检人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道；检修时吊车等起重作业不小心碰断管线引起着火、爆炸事故。

（11）采用DCS控制系统，并设置独立的安全仪表系统SIS，如果操作件失灵或仪表空气压力不足，联锁装置失效，仪表空气中带液在管道末端积聚，造成操作机构失灵，或者变送信号线屏蔽不好，产生感应信号等引起误动作，现场巡查不及时，引发火灾、爆炸事故。

（12）该项目生产和辅助装置中大量使用电气设备、设施，包括变配电所、电气设备，同时大量使用电缆、电线，这些可能因负荷过载、绝缘老化，异物侵入等引起火灾爆炸。

（13）易燃易爆场所没有按要求安装防爆电气设施，高温时运转设备的温升过高，压力容器、压力设备压力增大容易发生设备事故，甚至火灾、爆炸事故。

（14）巡检人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道；检修时起重作业不小心碰断管线引起着火、爆炸事故。

（16）合成装置因冷却水能力不足，造成反应温度失控，造成爆炸火灾等事故。

（17）生产过程中为高温、高压过程，对设备材质的要求非常高，如果设备、容器密闭性差，生产时易燃物料挥发到空气中，在空气中达到爆炸极限，遇点火源引起火灾爆炸。

3）尾气处理工艺可能造成火灾、爆炸事故的危险、有害因素主要有：

（1）生产装置在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，安装过程中焊接质量缺陷、法兰连接处密封垫及机械密封选型不当，在运行时造成设备、容器破坏。运行过程中材质和密封因物料腐蚀老化等，都可能造成物料的泄漏，引起火灾、爆炸事故。

（2）甲基丙烯酸甲酯气体如发生泄漏，可能导致火灾，爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源着火回燃，引起火灾、爆炸事故。

（3）巡检人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道；检修时不小心碰断管线引起火灾、爆炸事故。

（4）易燃易爆场所没有按要求安装防爆电气设施引发火灾、爆炸事故。

（5）该项目建成后，需与已建成的装置并系统运行，如果并系统过程中未制定相应的方案，未进行相应的隔绝和置换合格，在并管过程中发生火灾、爆炸事故。

（6）稳压储液罐因超压安全附件不全或不可靠造成破裂、泄漏，或工艺控制不好造成超压发生物理爆炸，遇点火能源引发二次事故。

（7）该项目生产和辅助装置中大量使用电气设备、设施，同时大量使用电缆、电线，这些可能因负荷过载、绝缘老化，异物侵入等引起火灾爆炸。

（8）物料在容器、管道中沉淀、结焦、堵塞而造成局部过热破裂，泄漏；可能导致火灾，爆炸。

（9）动火作业时未严格执行作业票证制度，未对设备进行清洗置换并分析合格进行动火作业引发火灾、爆炸事故。

（10）采用DCS控制系统，如果操作件失灵或仪表空气压力不足，联锁装置失效，仪表空气中带液在管道末端积聚，造成操作机构失灵，或者变送信号线屏蔽不好，产生感应信号等引起误动作，现场巡查不及时，引发火灾、爆炸事故。

5）在尾气处理装置可能造成火灾、爆炸事故的危险、有害因素主要有：

（1）甲醇、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸在输送、处理发生泄漏形成爆炸性混合气体，引起火灾、爆炸事故。

（2）甲醇、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸压力过高冲破水封，发生泄漏，并在水封内形成爆炸性气体混合空间，发生火灾、爆炸事故。

（3）巡检人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道；检修时吊车等起重作业不小心碰断管线引起着火、爆炸事故。

（4）动火作业时未严格执行作业票证制度，未对设备进行清洗置换并分析合格进行动火作业引发火灾、爆炸事故。

（5）易燃易爆场所没有按要求安装防爆电气设施，高温时运转设备的温升过高，压力容器、压力设备压力增大容易发生设备事故，甚至火灾、爆炸事故。

6）在破碎车间可能造成火灾、爆炸事故的危险、有害因素主要有：

（1）有机玻璃粉尘在输送、收集时发生泄漏形成可燃混合气体，引起火灾、爆炸事故。

（2）粉尘清扫制度未得到；检修时起重作业不小心碰断管线引起着火、爆炸事故。

（3）动火作业时未严格执行作业票证制度，未对设备进行清洗置换并分析合格进行动火作业引发火灾、爆炸事故。

（4）易燃易爆场所没有按要求安装防爆电气设施，高温时运转设备的温升过高，压力容器、压力设备压力增大容易发生设备事故，甚至火灾、爆炸事故。

（5）甲基丙烯酸甲酯在回收冷凝过程中物料处于气－液交换状态，设置有冷凝器等，如果温度控制不当、冷却水中断或不足，物料不能及时冷凝，造成内部压力升高，引起设备损坏泄漏甚至爆炸。

7）储存过程火灾、爆炸危险分析

（1）甲基丙烯酸甲酯储罐采用氮封。一方面可因接管、阀门缺陷造成泄漏，进而引起火灾爆炸和中毒危险。另一方面可因安全阀、压力表、液位计故障造成容器破裂和泄漏，进而引起火灾爆炸和中毒危险的发生。

（2）管理人员缺乏专业知识或违反安全操作规程可能导致燃烧爆炸和中毒事故的发生；

（3）外来火源和内部火源管理控制不严有引起燃烧爆炸和中毒的危险。

8）火灾爆炸危险原因分析

（1）物料泄漏是火灾、爆炸危险的物质条件

危险物质和过量能量的泄漏是危险发生的最基本的物质因，该项目生产装置可能发生泄漏的可燃性危险物质主要是甲基丙烯酸甲酯。当其从系统中泄漏出来时，就可能使装置中客观存在的火灾、爆炸危险因素演变成现实的火灾或爆炸危险事故。引起危险物料泄漏的原因主要有：

①操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。

②操作人员因种种因素而引起的操作错误。

③由于安装检修人员责任心不强或技术素质低等因素而引起的安装检修质量不符合安全要求。

④其他人员的不安全行为或违章行为。

⑤设备装置的制造质量不符合安全要求。

⑥设备在运行中由于物理、化学因素而引起的损坏，如腐蚀穿孔、超压、超温引起的形变、裂纹甚至是开裂、爆炸。

⑦管道、阀门在运行出现的密封失效等。

⑧检修质量不合格而引起的不安全状态。

⑨安全与自控装置失效，如安全阀、压力表、液位计、防雷设施、防静电设施、防火灭火设施等的失效。

（2）火源与高热是火灾、爆炸危险的触发因素

易燃易爆物质遇到足够的点火能量就会燃烧，当其气体或蒸气与空气、氧气混合，达到一定浓度，遇到足够的点火能就会引起爆炸。因此，有效控制点火源是预防火灾、爆炸的关键环节。该装置生产中可能出现的点火源主要包括：

①明火，包括检修动火，生活用火，违章吸烟，车辆尾气管排火等；

②电火花：电机、电器、灯具等运行或启用时，会产生火花。

③雷击：雷电是自然界中的静电放电现象，其产生的火花温度可能熔化金属，也是引起火灾爆炸的祸根；

④摩擦与撞击火花：金属间的摩擦和撞击容易发热。同时，设备转动部分不洁，或缺少润滑也会因摩擦产生高温。钢铁等金属工具、设备在工作运行中可因撞击、摩擦产生火花。穿钉子鞋在水泥路上行走会产生火花。检修、操作用工具产生的摩擦、撞击火花；

⑤静电：物体间紧密接触和分离或互相摩擦，发生电荷转移，破坏了物质原子中正负电荷的平衡而产生静电，使物体带电。静电引起火灾的条件是：有静电产生；静电各界面间已经达到引起火花放电的电压，有能引起火花放电的间隙；放电间隙周围有易燃易爆气体；放电火花能量超过易燃物的最小点能。生产过程中的静电主要是物质在管道中流动速度超过规定值摩擦产生的。从业人员穿着某些化纤衣服也是重要静电的来源之一。

⑥流散杂电能：在防爆区域使用手机、光暴晒、直射的太阳光等。

⑦工艺过程所引起的高温。

9）公用工程及辅助设施对火灾、爆炸危险因素的影响

①生产过程中发生停电，尤其是局部停电，冷凝器中断，合成反应不能及时中止，阀门不能正常动作，可能发生事故。

②冷凝器因循环水温高，气温高造成冷却故障，造成甲基丙烯酸甲酯气体不能及时冷却成液体，可能引发压力升高，造成泄露中级及火灾爆炸事故。

③生产及储存过程中使用的温度、压力、称重等仪器、仪表不准确或损坏，造成设备内部参数反应与实际情况发生偏差，可能造成事故的发生。

④安全设施失效，如安全阀不动作或泄放量不足，检测报警装置不灵敏，造成不能及时发现和消除故障或隐患，引发事故。

⑤该项目就地控制仪表选用基地式气动调节阀，仪表用压缩空气压力低、中断或带水，造成现场仪表或控制阀不能及时动作，可能引发事故。

⑥该项目配电间、控制室中使用大量电气设备、设施及电缆、电线，可能因负荷过载、绝缘老化，异物侵入或受高温及热辐射等引起火灾。

⑦配电间距释放源过近或未采取防火墙隔离，可燃气体进入配电间引发火灾、爆炸事故；若车间配电间电缆排水沟未与工业排污沟隔离，易燃液体串入配电间引起燃烧。

⑧电力电缆的火灾危险：该项目设的电力电缆、电线，分别连接着各个电气设备并连接到集中控制室。电缆自身故障产生的电弧以及附近发生着火引起电缆的绝缘物和护套着火后具有沿电缆继续延烧的特点。如果不采取可靠的阻燃防火措施，就全延烧到至控制室，扩大火灾范围和火灾损失。电气设备、材料的火灾危险：由于电气设备过载、短路或电缆等材料过负荷、老化或因散热不良而引发火灾。由于火灾爆炸危险场所的配电装置、电动机以及各种照明设备等不符合危险分区的要求而导致火灾、爆炸。

10）设备质量、检修火灾、爆炸危险因素

（1）设备选型

该项目存在对设备、管道等材料有特殊要求的物质，因此，贮存、输送设施必须采取相应的防腐措施，设备选型如果不当，可能造成内部介质与材质发生反应，造成设备腐蚀发生泄漏或介质发生分解，引发事故。

（2）质量缺陷或密封不良

生产装置或贮罐、管道、机泵在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，安装过程中焊接质量缺陷、法兰连接处密封垫及机械密封不当，在运行时造成设备、容器破坏。运行过程中材质和密封因物料腐蚀老化等，都可能造成物料的泄漏。

（3）检修时如需要动火，动火点距正在运行的装置较近，动火时易造成火灾、事故。在检修时车辆运输、设备吊装、安装等，可能碰坏正在运行的设备、管道，引起泄漏并引发火灾、爆炸事故。

（4）单台或部分设备检修前未制定相应的方案，未进行相应的隔绝和置换合格，在检修过程中发生火灾、爆炸事故。

（5）物质发生火灾、爆炸的三个必要条件是可燃物，助燃物和足够的点火能量，三者缺一不可。该项目控制点火源对防止火灾、爆炸事故至关重要。

（6）在工业生产中，能够引起物料着火、爆炸的火源很多，如静电火花、电气火花、冲击摩擦热、雷电、化学反应热、高温物体及热辐射等。有些点火源很隐蔽，不易被人们察觉，如潜伏性强的静电。随着各种电气设备和自动化仪表的广泛应用，由于电接点接触不良、线路短路等所致的电火花引起的火灾明显增多。在易燃易爆物存在的场合，点火源越多，火灾危险性越大。

5）电气火灾

该项目新建配电间，生产和辅助装置中使用电气设备、设施，同时大量使用电缆、电线，这些可能因负荷过载、绝缘老化，异物侵入或受高温及热辐射等引起火灾。该项目使用电气设备，采用DCS自动控制，应用了自动化仪表，由于电机不防爆或安装不合理，电接点接触不良、线路短路等产生电火花。配电间距装置过近或未采用防火墙隔离，可燃气体进入配电间引发火灾、爆炸事故。电间电缆排水沟未与工业排污沟隔离，易燃液体串入配电间引起燃烧。

2、中毒、窒息

中毒是物体进入机体，与机体组织发生生物化学或生物物理学变化，干扰或破坏机体的正常生理功能，引起暂时性或永久性的病理状态，甚至危及生命的过程。

该项目中的甲基丙烯酸甲酯具有麻醉作用、有刺激性；对苯二酚具有急性毒性（类别3）；氮气具有窒息性等。人体直接接触高浓度此类物质会造成中毒危险。

（1）该项目涉及的有毒物质在反应过程中如果发生泄漏，管道、装置发生泄漏等造成人员中毒。

（2）该项目尾气吸收处理装置不力，管道、装置发生泄漏等造成尾气泄漏造成人员中毒。

（3）有毒物料在储存、运输、使用过程中发生泄漏，造成局部高毒环境，毒物可以经过呼吸道、消化道、皮肤等途径进入作业人员体内，从而发生人员中毒事故。

（4）生产中使用的设备、管道因质量缺陷、超期使用、锈蚀穿孔等原因导致物料泄漏，空气中有毒气体浓度超标，可能造成人员中毒。

（5）进入设备、储罐内进行清洗检查作业时，如设备内的惰性气体或有毒有害气体置换不彻底，未进行敞开处理并通足够的空气，未进行氧气浓度分析或分析不合格，设备外无人监护，进入设备内作业的人员极易发生中毒、窒息事故。

（6）生产场所内通风设置或布置不善，自然通风差或换气量不足等，会造成毒性气体积聚，导致人员中毒和窒息。

（7）操作人员对使用的物料的毒性缺乏认知，忽视安全、忽视警告，未能严格遵守操作规程，操作时不佩戴必要的防护措施，容易造成中毒事故。

（8）当物料发生泄漏，如防护用品缺少或失效，应急和抢救不当，操作人员缺乏泄漏物料的危险、危害特性及其应急预防方法的知识，可能导致人员中毒。

（9）在有毒环境下进行应急抢险作业，未按规定使用防毒用品，可能造成人员中毒；

（10）在有毒环境下进食、饮水，毒物随食物食入可能造成人员中毒，导致过敏性窒息。

（11）在发生火灾、爆炸事故时，往往会产生大量有毒、有害的气体，也有可能造成其它有毒有害物料泄漏，引起人员中毒。

（12）清理污水处理池、事故池等水池中的淤泥时，若池中气体未经检测、无监护人员或作业人员素质不高等，遇池中氧气不足，易导致作业人员窒息死亡。

作业场所发生中毒的可能性、途径分析如下：

（1）因设备及附属管线材质及制造质量缺陷，安装过程中安装质量缺陷，造成内部介质泄漏。

（2）检修时未置换合格，人员进入设备内作业引起中毒。

（3）有毒、腐蚀性物料在搬运、输送、加料、生产过程中挥发、泄漏。

（4）设备因材质不当，设备制造质量缺陷及安装缺陷，如基础不牢造成设备变形，液位计损坏等原因，内部介质泄漏。

（5）进入容器内检修或拆装管道时，残液造成人员中毒或灼伤。

（6）机泵设备等填料或连接件法兰泄漏，放出有毒气体发生中毒，接触到人体发生灼伤。

（7）机泵检修拆开时残液喷出，造成人员中毒或灼伤。

（8）泵运行过程中机械件损坏造成泵体损坏，发生泄漏，引起人员中毒及灼伤。

（10）生产装置发生火灾、爆炸产生有毒有害气体，造成设备损坏致使有毒物料泄漏、扩散。

（11）存在有毒介质的压力容器发生破坏或物理爆炸引起泄漏。

（12）故障状态下，人员紧急处置过程(如堵漏)中未使用相应的防护用品，发生中毒或灼伤。

（13）甲醇储罐因容器损坏发生泄漏，在地面人员活动层扩散并积聚，造成人员中毒。

3、容器爆炸

该项目在生产中拟设置如空气储罐、氮气储罐等压力容器和压力管道。

当上述压力容器和压力管道在运行中可因安全附件失效、过载运行、过量充装，或由于金属材料疲劳、腐蚀壁厚减簿、蠕变出现裂缝等因素，造成超压或承压能力降低均有发生爆炸和爆破的危险性。也可因维护不良、操作错误、违章作业等人为因素而发生爆炸。其结果可因爆炸冲击或中毒造成人员伤亡。如安全附件不全或不可靠，工艺控制不好造成超压发生物理爆炸。

（1）由于操作失误、仪表失灵、材质腐蚀及安全阀失效等可能引发爆炸事故。

（2）压力容器内部温度超过正常温度，致使内压升高，有可能引发爆炸事故。

（3）压力容器冷却水中断或压力低、冷却效果不能满足正常工艺生产，造成系统压力升高，有可能引发爆炸事故。

（4）在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，加工、材质、焊接等质量不好或安装不当，安装过程中焊接质量缺陷、法兰连接处密封垫及机械密封选型不当，有可能引发爆炸事故。

（5）物料在容器、管道中沉淀、结焦、堵塞而造成局部过热破裂，有可能引发爆炸事故。

（6）采用DCS控制系统，如果操作件失灵或仪表空气压力不足，联锁装置失效，仪表空气中带液在管道末端积聚，造成操作机构失灵，或者变送信号线屏蔽不好，产生感应信号等引起误动作，现场巡查不及时，有可能引发爆炸事故。

（7）高温时运转设备的温升过高，压力容器、压力设备压力增大容易发生设备事故，有可能引发爆炸事故。

（8）公用工程间的空气储罐、氮气储罐因超压破坏，发生爆炸。

（9）未按要求进行定期检测，设备实际状况不清，承压力不够，引起爆炸。

4、其他爆炸

该项目有机玻璃粉末属于可燃性粉尘，操作不当或电气设施不防爆，可能引发粉尘爆炸。

粉尘爆炸条件一般有五个:

（1）粉尘本身具有可燃性或者爆炸性；

（2）粉尘必须悬浮在空气中并与空气或氧气混合达到爆炸极限；

（3）有足以引起粉尘爆炸的热能源，即点火源；

（4）粉尘具有一定扩散性；

（5）粉尘在密封空间会产生爆炸。

粉尘爆炸的难易与粉尘的物理、化学性质和环境条件有关。燃烧热越大的物质越容易爆炸等。氧化速度快的物质容易爆炸。容易带电的粉尘也很容易引起爆炸。

导电不良的物质与机器或空气摩擦产生的静电积聚起来，当达到一定量时，就会放电产生电火花，构成爆炸的火源。

粉尘爆炸有以下特点：

（1）多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点。

第一次爆炸气浪，会把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来，在爆炸后短时间内爆炸中心区会形成负压，周围的新鲜空气便由外向内填补进来，与扬起的粉尘混合，从而引发二次爆炸。二次爆炸时，粉尘浓度会更高。

（2）粉尘爆炸所需的最小点火能量较高，一般在几十毫焦耳以上。

（3）与可燃性气体爆炸相比，粉尘爆炸压力上升较缓慢，较高压力持续时间长，释放的能量大，破坏力强。

（4）能产生有毒气体，如：一氧化碳。毒气的产生往往造成爆炸过后的人员中毒伤亡，必须充分重视。

5、灼烫伤害

1）高温物体灼烫

该项目中存在高温介质的设备的外表如表面隔热层隔热效果不良或无警示标志，造成人体直接接触到高温物体的表面，或内部高温介质泄漏接触到人体，可能造成灼烫事故。

裂解工艺有加热过程，温度最高达到500℃左右，其裂解釜及管道内介质均属于高温介质，其高温介质由于各种原因发生泄漏有人员碰触到，存在高温介质的设备、管道的外表如表面隔热层隔热效果不良或无警示标志，造成人体直接接触到高温物体的表面均有可能发生灼烫事故。

（2）化学灼伤

化学灼伤是化工生产中的常见急症。该项目中存在的腐蚀性化学物品，如甲醇、氨、氨水、磷酸对人体有灼伤力，人体直接接触到此类物质时，会造成严重的灼伤。因此，如果发生设备的跑、冒、泄漏、喷洒、容器管道破裂等均可导致人体表面急性化学灼伤或人身伤亡事故。因此需加强对反应容器、车间的防腐措施，时刻关注各反应釜的性能，定期检测检验，严禁使用因腐蚀而损坏的反应设备。

6、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。

运转中的设备、传动件、转动部位这些设备和机械可因防护缺陷、维护不良而使运动部件（零件）外露，当人体接触时引起卷入、绞入、挤压、夹击、碰撞、剪切、碾、割、刺伤等机械伤害，该类事故多以个体受伤为主，事故后果可以致人轻伤、重伤甚至死亡。同时在设备检修中管理不善、违章作业，也是发生机械伤害的重要原因之一。

项目中发生机械伤害危险的主要途径和场所包括：

（1）设备防护没有防护装置或防护装置不符合要求；

（2）设备的防护装置被拆除；

（3）在设备运转时，对设备的转动部位进行检查、加油或擦拭设备；

（4）设备带病运转；

（5）在检修完毕试车时，没有作好确认，盲目开车；

（6）设备高速转动部位材质不合格或卡压不牢，造成转动部件飞出；

（7）岗位人员操作技能差；

（8）对不熟悉的设备擅自操作；

（9）岗位工人酒后上岗；

（10）违章操作；

（11）操作规程存在问题；

（12）设备检修时未断电和设立警示标志，误起动造成机械伤害；

（13）其它原因。

7、触电

该项目从生产装置到仪表控制、照明、检修焊接，都离不开各种电气设备和电能。用电安全是生产安全的重要组成部分。电气在运行时可能因绝缘失效，防护不良，使电气漏电，人员一旦接触便可发生触电事故。同时缺乏用电常识，违章操作也会使人触电。触电事故可造成电击、电伤和触电的二次事故。其伤害严重程度因触电部位、电压高低和电流大小和触电时间长短而不同。电击是电流通过人体内部，破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能极易引起死亡。而电伤则是电流的热效应，化学效应或机械效应对人形成的伤害，主要表现形式为电烧伤、电烙印和皮肤金属化。触电的二次事故是指人体触及的电流较小，一般小于摆脱电流时由于电流刺激而引起肌肉、关节振颤、痉挛而坠落、摔倒造成的伤害。其后果不很确定。

电气事故的另一种表现形式为因过载、过流、短路、发热等异常情况出现时，如果电气装置未设置有效的保护措施，或安全装置失效则可能因此损坏设备或停电事故。其后果不仅造成财产损失，而且意外停电也会造成生产装置失控发生连锁反应出现其它事故。

触电是电气伤害的主要形式。在生产过程中用到的机械和电气设备较较多。电气线路安装不当、保养不善及接地、接零损坏或失效等，将会引起电气绝缘性能降低或保护失效，可能造成漏电，引起触电事故。造成触电事故的主要原因有：

（1）电气线路安装不当，保养不善及接地、接零损坏或失效等，将会引起设备各绝缘性能降低或保护失效，造成漏电，引起触电事故；

（2）电气设备在潮湿的环境中可引起电化学腐蚀及触电事故发生；

（3）使用不合格的绝缘工具和电气工具；

（4）未断电进行电气设备检修工作；

（5）电器设备未按规定接地或绝缘不良，导致事故发生；

（6）使用的电动工具金属外壳不接地，操作时不戴绝缘手套；

（7）防雷电设施或接地损坏、失效等导致雷击，造成火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤害事故；

（8）操作人员操作技能较差或安全意识较差；

（9）酒后上岗；

（10）其它原因。

8、车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。该项目原料和产品等均由汽车运输，因此，正常生产过程时厂内机动车辆来往频繁，有可能因车辆违章行驶造成车辆伤害；厂内机动车辆在厂内作业行驶，如违章搭人、装运物资不当影响驾驶人员视线，另外道路参数，视线不良；缺少行车安全警示标志；车辆或驾驶人员的管理等方面的缺陷；驾驶人员违章作业或无证上岗等可能造成人员车辆伤害事故。

该项目厂内机动车辆来往较频繁，有可能因车辆违章行驶造成车辆伤害；厂内机动车辆在厂内作业行驶，如违章搭人、装运物资不当影响驾驶人员视线，另外道路参数，视线不良；缺少行车安全警示标志；车辆或驾驶人员的管理等方面的缺陷；驾驶人员违章作业或无证上岗等可能造成人员车辆伤害事故。

9、起重伤害

物料装运和设备检修使用起重设备，可能导致吊具、吊物发生挤压、坠落或打击，导致人员伤害或设备设施的损害。其伤害程度一般均比较严重，轻则重伤，重则人员死亡。起重伤害通常发生的可能性有：

1）起重作业中发生挤压、坠落（吊具、吊重）的物体打击；

2）重物撞击人体；

3）起吊重物坠落、吊勾坠落；

4）起重机械吊钩超载断裂，重物坠落；

5）起重设备带故障运行，电气绝缘设施损坏漏电；

6）钢丝绳长期使用磨损或疲劳，超过钢丝绳安全使用系数；

7）制动器、摩擦垫片安全防护装置磨损或有缺陷；

8）吊装时方法不正确，斜拉吊装，使钢丝绳从滑轮的滑槽中脱落或在卷筒上不规则缠绕；

9）违章指挥、违章作业；

10）起重设备的保险、信号装置有缺陷；

11）起重作业联系信号不畅，作业不协调；

12）员工工作时注意力不集中；

13）劳动防护用品未正确穿戴；

14）未按照操作规程作业，发生违规事故；

15）起重设备未选型，若选型为特种设备，未定时检测，导致设备带病工作导致事故。起重伤害的形式主要有重物撞击人体，起吊重物坠落、吊勾坠落等。其伤害程度一般均比较严重，轻则重伤，重则人员死亡。

10、物体打击

物体在重力或外力作用下产生运动时，直接接触人体会造成人员伤害，该项目主要在生产、运输、检修作业过程中，如果金属材料、机械零部件坠落、飞出、碰撞，工具使用、放置不当，作业人员思想麻痹、注意力不集中、配合不当等，可能发生物体打击事故。若该设备的转（运）动部件卡压工件不牢固或转（运）动设备的转动部件飞出等，均有可能造成物体打击事件的发生。

操作人员在高处作业过程中违反操作规程乱放工具等物件而导致落下打击下面人员等，也有可能造成物体打击事件的发生。

11、高处坠落

处于2m以上高处作业的人员，作业不系安全带、高处平台没有安全防护设施或安全防护设施有缺陷、有禁忌症人员从事高空作业等原因可能引起高处坠落事故。造成高处坠落事故的主要因素有：

1）高处作业处未设置安全防护设施。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）高处作业安全管理不到位、作业人员违章操作、错误操作。

4）操作人员没有按要求使用安全带、安全帽，没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

12、淹溺

该项目新建初期雨水池，消防水罐、污水处理池深达2m以上，如操作人员因各种原因，不慎跌落其中，可能造成淹溺伤亡事故。

二、主要有害因素分析

有害因素主要是指长时间作用产生的对人体机能造成损害。

根据《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，该项目存在的主要有害因素为噪声、高温及热辐射等。

1、有毒物质

该项目中的对苯二酚具有中等毒性，服用1g能刺激食道而引起耳鸣、恶心、呕吐、腹痛、虚脱。服用5g可致死。氮气具有窒息性，人体直接接触高浓度此类物质会造成中毒危险。

有害因素主要考虑作业人员长期接触存在低浓度有毒环境可能造成的生理机能的损害。

2、噪声与振动

噪声是一种无规律的频率波动范围很大的声波，长期接触可导致人员听力下降，心理情绪不稳，生理功能不良，影响从业人员健康。同时噪声可致人注意力分散，情绪失常而增加失误的机率，诱发机械事故发生。

该项目产生噪声源的主要设施为项目的相关机泵等，其在运行过程中可能产生不同程度的噪声。噪声类别多为机械类噪声和动力性噪声，在采取有效的措施时，另外加强个体防护措施。

3、高温与热辐射

高温作业主要是夏季气温较高，湿度高，该项目所在地极端最高气温达40℃以上，相对湿度可达到80%，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下劳动，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和个体热耐受性有关。

4、不良采光照明

现场采光照明，对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光照明不良，从业人员可能在巡检和经营过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌，碰伤等。

5、低温

该项目地点四季分明，冬季极端最低气温低于-7℃，作业人员在冬季室外作业时有低温冻伤的危害。

B.2.3.1 生产系统中危险因素的辨识与分析

根据该项目物料的危险、有害因素和该公司提供的其他资料分析，按照

《企业工伤事故分类》GB6441-1986 的规定，该项目生产过程中的主要危险

因素有：火灾、爆炸、灼烫等，此外还存在中毒与窒息、触电、高处坠落、

机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、淹溺及噪声、高温热辐射等危

险、有害因素。

该项目工艺生产装置为 101 裂解车间裂解炉。

该项目工艺生产设备涉及高温并涉及蒸馏、精馏及负压操作作业，其中

该项目部分装置生产操作条件涉及高温。

该项目涉及的甲基丙烯酸甲酯属于易燃易爆物质；对苯二酚、柴油等具有可燃性，遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险；因此，火灾、爆炸是该公司主要危险因素之一。

该项目涉及的对苯二酚、氮气等具有一定毒性，对人体具有毒性；因此，中毒和窒息是主要危险因素之一。

1.火灾、爆炸

该项目生产装置由于技术特点，为半间歇性生产且其生产过程涉高温。生产过程是在高温操作，物料中存在大量甲基丙烯酸甲酯等甲类危险品，生产过程中的温度往往在内部介质的闪点以上，发生泄漏遇静电、火星、明火即可引起火灾、爆炸事故。所以生产装置中易出现事故。设备的故障率也较高。因此，该项目任何设计不当，设备选材不妥，安装差错，投料生产操作失误都极易发生着火爆炸事故。

设备或管道安装质量差、以及设备开停频繁、温度升降骤变等原因，极易引起设备、管道及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，造成着火爆炸。

该项目设备操作温度大多数高于物质的闪点，如果生产过程中未采用密闭系统、误操作等，造成物料溢出或泄漏形成爆炸性混合混合物，存在火灾、爆炸事故的可能性。

如果设备、管道发生泄漏，而仪表、连锁报警装置、附件等出现意外、装置区无导静电装置或静电导除装置有缺陷、遇火源或静电火花极易发生火灾爆炸事故。

操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

生产装置采用 DCS 自动控制系统，现场使用遥控调节阀、切断阀等，如果检测仪表失灵或不准确，上传给控制系统的信号与实际数值出现偏差，操作件失灵或仪表空气压力不足、仪表空气中带液在管道末端积聚，造成操作机构失灵，或者变送信号线屏蔽不好，产生感应信号等引起误动作，引发事故。

该项目生产过程在一定温度下进行，为吸热反应，如安全附件不全或不可靠，工艺控制失误，配套的冷却、氮气保护等安全设施中断或不足，引起着火、爆炸事故。

该项目生产过程中涉及裂解、蒸馏过程，采用常压或负压，如设备、管道密封不良物料中混入空气，导致氧含量超标，形成爆炸性混合物，遇到火花、静电等点火源时，有引发爆炸的可能。

生产过程涉及真空负压操作，如果采用负压蒸馏，如系统开车前未进行置换合格或设备管道密封失效，导致氧含量超标进入系统，形成爆炸性混合物，有引发爆炸的可能。真空度控制不好，造成设备、管道物理变形破坏引起泄漏，遇点火源发生火灾、爆炸事故；操作时系统应保证良好的密封,以防空气吸入与易燃物料混合，遇点火源发生火灾、爆炸事故；作业时未控制物料温度，液体物料在负压条件下大量气化被抽出，遇点火源发生火灾、爆炸事故；真空作业时如排放气速率过大，容易产生静电或引起着火事故。涉及部分气态物料具有回火性质，如未设置阻火、防回火设施或设施失效，存在发生火灾、爆炸的可能。

精馏过程中如对加热蒸汽量、回流量、进料量、进料温度等控制不当，可能会发生冲塔、淹塔及塔内积料等不正常现象，存在发生火灾、爆炸的可能。

分离过程中物料处于气－液交换状态，设置有各种塔、接受罐、冷凝器等，如果温度控制不当、冷却水中断或不足，物料不能及时冷凝，造成内部压力升高，引起设备损坏泄漏甚至爆炸。

该项目生产过程中存在计量罐、缓冲罐、高位槽等，在生产运行过程中，若因操作错误、计量仪表、联锁报警装置、附件不能正常工作等原因，造成物料溢出或泄漏，有可能导致火灾、爆炸事故。

该项目生产过程中合成、精馏过程中温度过高或冷凝器效果差，造成气化的液体不能及时冷凝下来引起泄漏，发生火灾、爆炸事故。

该项目生产过程涉及负压操作，如果真空度控制不好，造成设备、管道物理变形破坏引起泄漏，遇点火源发生火灾、爆炸事故。

该项目部分反应设备设有搅拌方式，搅拌器设计或选型不当，如机械强度不足，变形而与反应器器壁摩擦造成事故。搅拌速度过快时可能会产生静电，如设备内存在易燃液体蒸气和空气的爆炸性混合物，会导致火灾和爆炸事故。特别是对于放热反应如中途停止搅拌，物料不能充分混匀，反应不良，且大量积聚；而当搅拌恢复时，则大量未反应的物料迅速混合，反应剧烈，往往造成冲料，有燃烧、爆炸危险。

生产过程中发生停电，尤其是局部停电，反应不能及时中止，阀门不能正常动作，可能发生事故。

反应时冷却水缺乏使反应热无法及时转移，会导致温度急剧升高引起爆炸。

该项目生产涉及半间歇性，如前批生产物料未清理干净，加入互为禁忌物料，可引发火灾爆炸事故。如投料前未采用氮气等物料进行置换，设备内氧含量超标与物料形成爆炸性气体环境，遇高热，可引发火灾爆炸事故。

车间内液体储罐如布置不合理，靠近热源或中间罐等中液位过高且温度控制不当，液体物料急剧气化引起爆炸事故；

在爆炸危险区域内使用非防爆电气设备。在爆炸危险区域内动火检修时，未办理动火许可证，未按操作规程规定对该系统进行吹扫、清洗、置换、检测，无专人监护，均易引起爆燃事故。

生产区域内设备清洗废水排到污水处理，水中夹带有易燃液体，在吸水管道、污水沟、池中积聚，发生火灾、爆炸事故。

操作人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道；检修时吊车、叉车等起重作业不小心碰断管线。

进入防爆区域内的机动车辆未戴阻火器，可能引发火灾、爆炸事故。

操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

设备基础、支架因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成管线焊点拉裂易燃可燃物质泄漏着火。

2.中毒和窒息

该项目涉及的甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚等均具有一定毒性，作用于人体，能引起人体急性或慢性中毒；氮气及污水处理过程产生二氧化碳的泄漏可致窒息。

由于该项目存在高温条件，如设备、管道、仪表、联锁报警装置、附件等出现意外损坏或操作失控造成有毒物质等泄漏，致使其挥发混存于空气中，有毒气体或窒息性气体不断积聚，会造成有毒或窒息性成分在一定区域空气内的浓度升高。如果作业场所有毒或窒息性物质大量聚集且通风条件不好；作业人员的个人防护又不当，有可能导致中毒；当有毒或窒息性成分在一定区域空气内的浓度达到或超过急性中毒浓度时，可导致急性中毒或使人窒息死亡。

该项目涉及甲基丙烯酸甲酯等中间罐，如布置不合理，靠近热源或中间罐液位过高且温度控制不当，液体物料急剧气化设备管道内压增大，一旦泄漏危险性较大，可导致急性中毒或使人窒息死亡。

该项目污水处理过程产生的二氧化碳及吹扫置换氮气均为窒息性气体，如作业场所通风不良，则存在中毒和窒息的可能性。

生产设备存在塔、槽、罐等，进入设备内作业时由于设备内未清洗置换干净，造成人员中毒。或虽进行了清洗、置换，但可能因通风不良，清洗、置换不彻底等原因造成设备内氧含量降低，出现窒息危险。

机泵设备等填料或连接件法兰泄漏，放出有毒物质发生中毒；泵运行过程中机械件损坏造成泵体损坏，发生毒物质物料喷溅，引起人员中毒及灼伤。

生产装置发生火灾、爆炸产生有毒有害气体，或火灾、爆炸造成设备损坏致使有毒物料泄漏、气化扩散。

3.灼烫

该项目产品涉及的裂解反应、蒸馏等过程中蒸汽等高温物料，故障喷出，蒸汽等高温介质等管道、设备、机泵、阀门破裂，高温介质喷射到人身上，会造成灼烫事故，严重时会导致人员死亡。

蒸馏釜、精馏塔等温控系统失效，物料汽化，系统超压破裂，物料发生喷溅，易造成人员烫伤。

清洗、检修罐、阀、泵、管等设备时泄漏，未使用防护用品，接触到高温、腐蚀性介质。作业人员没有按照要求穿戴劳动防护用品，巡查、检修、操作等过程中接触达高温设备、管道、物料时易造成灼烫事故。

4.触电

该项目生产过程中使用大量电力设备，电气设备、临时电源漏电，设备绝缘损坏、老化，保护接地、接零不当，手持电动工具类别选择不当，疏于管理；安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）；建筑结构未做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）；防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当；雷击；动土施工时误挖断电缆；这些均易导致触电事故的发生。

5.机械伤害

该项目生产过程中使用大量机泵，机械设备缺乏安全防护装置，本身的结构、强度等不合理；运行部件飞出；旋转、往复、滑动物撞击人体；安装维修不当，使设备的安全性能不佳；工作场所环境不良，如空间狭窄，设备布局不合理等；违反操作规程；运行状态时打扫卫生；设备有故障；机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等；操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；安全管理上存在不足等均易造成机械伤害事故。

B.2.3.2 储存装置、装卸设施的危险因素辨识

危险品储存、装卸设施、设备包括罐区及仓库等。该项目拟设置 201 甲类仓库、203罐区、装卸区及202丙类仓库一、204丙类仓库二等储存装卸设备设施。危险化学品的储存是工厂安全管理的重要环节。按工艺过程，储存分为现场储存和仓储（仓库、储罐）两部分：现场危险化学品的小批量储存和罐区储存，其危险有害因素与生产工艺过程和生产装置相类似，但罐区的危险性由于其物料数量的明显增加而显著增大。

该项目储存场所涉及危险化学品物料主要有甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚、氮气（压缩的）、柴油、危废等。从危险化学品分类来看主要为易燃液体和压缩气体。

易燃液体的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；因此，在储存过程中所涉及的数量很大，有可能发生火灾、爆炸事故，必须注意防范。腐蚀品对设备、管线有腐蚀作用，有可能造成物料的泄漏，同样引发火灾、爆炸和对人体造成灼烫事故。

1.仓库储存主要危险、有害因素辨识

1）火灾、爆炸

该项目新建 201甲类仓库储存该项目的原辅材料及产品。涉及储存甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚等危险化学品和可燃物料。桶装液体装卸、搬运、储存过程中容器损坏泄漏引起着火，甚至爆炸事故。仓库内可燃液体气态浓度达到爆炸极限，甲类仓库电气设备不防爆、叉车未装阻火器进行作业，引发爆炸。

在储存过程中，由于违规操作、管理不善或其他原因，可能会引起火灾、爆炸、中毒等危害。例如：若性质相互抵触的物品混存（如双氧水与可燃液体、固体产品混储），可能会发生剧烈反应，引起火灾爆炸事故；若储藏养护管理不善（如温湿度控制不严等），有些危险化学品受热挥发可能造成容器膨胀破裂等，引起火灾事故；在存储过程中，若管理不善，造成毒害品的遗失，可能会带来一定的社会危害。此外若库房堆垛不合理、通道不畅、通风不良，电气设备不良，防雷设施、静电接地不良等，也存在一定的事故隐患，如货物跌落砸伤人，人员触电伤害，静电火花引起火灾事故等。

若在雷雨天气卸装，危险化学品仓库无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，以及防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

该项目新建204丙类仓库二内设置有破碎工艺，对有机玻璃废料进行破碎，存在火灾、粉尘爆炸危险。破碎作业过程中破碎设备未密闭作业，电气设备不防爆、叉车未装阻火器进行作业等均可能引起火灾、爆炸。

2）中毒窒息

该项目202丙类仓库一内储存的物料为氮气（压缩的），存在中毒和窒息、容器爆炸危险。发生物料泄漏，中毒和窒息的危险可能性较大。仓库的作业过程中可挥发出窒息性气体，人员长期吸入，有造成人员中毒或窒息的危险。

气瓶为压力容器，若气瓶因环境温度过高或者充装过量引起内压过高容易发生物理爆炸事故；气瓶本身质量问题或者超过使用年限气内无余压等问题导致气瓶出现爆炸现象；气混充以及工人误操作、违规操作、工人未培训等也会造成爆炸事故，气瓶不固定,容易发生倒瓶造成气体泄漏发生中毒窒息事故。

3）车辆伤害

该项目原料、产品等采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车和手推小推车搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善造成的。

仓库单元还存在物体打击、坍塌等危险、有害因素。

2.罐区储存装置危险、有害因素辨识

1）火灾和爆炸

该项目新建203罐区用于存储甲基丙烯酸甲酯粗体、甲基丙烯酸甲酯精体和甲基丙烯酸甲酯残液， 203罐区储罐均采用立式固定顶储罐，储罐采用氮封。

罐区储存的物料甲基丙烯酸甲酯粗体、甲基丙烯酸甲酯精体和甲基丙烯酸甲酯残液均具有可燃、易燃性质；储罐、输送管线、法兰腐蚀，法兰密封联接不可靠和施工质量不符合要求；法兰密封联接不可靠和施工质量不符合要求等原因发生泄漏，其泄漏、外渗或外漏的蒸气聚集，遇火源可能发生火灾、爆炸；罐区配电装置、电气设备及各种照明设备及线路等不符合防爆要求，电器设施开启或闭合时能产生电弧及电气火花，成为点火源引起火灾爆炸。防静电设施不齐全或储罐、建（构）筑物防静电接地措施不符合要求、防静电措施未落实或不可靠，储罐、容器、管路及各种金属设备、设施上积聚的静电荷与周围物体形成一定的电位差而放电，静电放电产生的火花易引发火灾爆炸事故。

储罐、输送管线、法兰腐蚀，法兰密封联接不可靠和施工质量不符合要求；设备材质不合理、法兰垫片选型不当、法兰密封联接不可靠和施工质量不符合要求等原因发生泄漏，其泄漏、外渗或外漏的物料或蒸气聚集，遇火源可能发生火灾、爆炸事故。

储罐在运行过程中，如控制系统液位报警、紧急切断系统等失效，作业人员如违章作业或粗心大意，向罐内进料时，液位超高，可发生冒罐、跑料事故。事故处理不及时，遇点火源，外泄的物料极易引发火灾、爆炸事故。

贮罐安全附件（压力表、呼吸阀、液面计等）及远传装置、控制系统必须健全，并定时检验，确保好用，否则贮罐出现超装，存在泄漏的可能性，遇火源可能发生火灾、爆炸。

运行中，罐体、管线如腐蚀开裂；储罐、管线因焊接质量不佳、选材不当，运行过程中出现裂缝、砂眼；阀门、法兰垫片出现破裂；阀门开关不严，都有可能发生油品外漏，而引发火灾、爆炸事故。

新建常压罐体承受一切的静动力。如果储罐基础设计不合理，在运行中罐基础发生不均匀沉降，可引发罐底开裂或与罐体连接的刚性管线开裂事故，导致油品外泄，而引发火灾、爆炸事故。

此外，人体穿化纤衣服而又穿胶鞋、塑料鞋之类的绝缘鞋时，由于行走、工作、运动中磨擦或穿脱衣服而产生静电也可引发火灾爆炸事故。

防雷设施不齐全或储罐、建（构）筑物防雷接地措施不符合要求，在雷雨天气里有可能引发火灾爆炸事故。

2）中毒和窒息

罐区的作业过程中甲基丙烯酸甲酯可挥发出有毒或刺激性蒸气，人员长期吸入，有造成人员中毒的危险。吹扫、保护用氮气具有窒息性。

甲基丙烯酸甲酯为有毒性物质，在储存过程工段如果发生泄漏，则可造成甲基丙烯酸甲酯等有毒物料，外逸导致现场人员中毒事故的发生。

贮罐安全附件（压力表、呼吸阀、液面计等）及远传装置、控制系统必须健全，并定时检验，确保好用，否则贮罐出现超装发生泄漏，有中毒或窒息的危险。

甲类储罐采用氮封，及检维修时储罐使用氮气进行置换，氮气可产生窒息危害。引入罐区的氮气管线泄漏、阀门和管道及罐体的连接处等发生泄漏，氮气聚集可使人窒息而造成事故。

设备检修期间，作业人员未采取安全措施进入未置换合格，而充有氮气等气体的设备容器内时，作业人员检修过程中进入该类设备前未使用蒸汽吹扫，用空气置换并检测合格后进入，在作业过程中通风不良，阀门关闭不严，操作不当，监护不力，未佩戴安全防护设施或安全防护设施损坏等都可能造成中毒和窒息事故。

3）高处坠落

在储运系统管架、储罐平台、栈桥上作业都属于高空作业，岗位人员在这类设备设施的平台上巡检和作业时，一旦平台、扶梯、栏杆等处有损坏、松动、打滑或不符合规范要求，操作者不慎，失去平衡时则有高处坠落的危险，应注意个体防护。

4）其它危险有害因素分析

储运系统的机泵等转动设备的旋转部件、传动件，若防护罩失效或残缺，人体接触易发生辗伤、挤伤等机械伤害的危险。

作业人员在装卸作业时，如粗心大意、违章作业，还有可能发生车辆伤害、物体打击等人身伤害事故。

3.物料装卸输送过程危险、有害因素辨识

该项目装卸作业主要涉及原辅材料及产品。

1）火灾、爆炸

罐区甲基丙烯酸甲酯等易燃易爆物质在装卸过程中，设备故障(管线、阀门等缺陷)产生的泄漏和运行中(流量、流速、压力、温度等)产生的可燃液体泄漏，泄漏的蒸气与空气混合达到燃烧爆炸极限，并具有激发能源——明火所引起。

泵体与输送管线的联接法兰、阀门等，由于使用不当、维护不好和其它机械损坏而发生跑、冒、滴、漏现象；输送泵在运行过程中会由于各种原因发生振动，若操作人员疏于检查或维护保养不到位，泵体及其连接的阀门或管件会产生裂纹或密封损坏，而发生跑、冒、滴、漏；操作阀门，由于长时间的开、关会使的密封间隙变大，压盖不紧，维护不当而发生泄漏；若设计有误，计算不当，选型不准，对泵的额定流量和输送管道的直径选配不当，或管道质量不好，内壁粗糙，造成输油管中的流速超过额定限速，产生静电荷，当静电荷积累到一定量，若泵体、阀门和管道无防静电接地或防静电接地装置损坏或不符合规定阻值，便会产生静电火花，如遇以上爆炸性混合气体，发生爆炸事故。

机动车辆排气管未装有有效的隔热和熄灭火星的装置；输送泵、照明等电气设备和线路均应为防爆型，它们的安装、使用、维护、检修均须按防爆规范要求进行，假若选用非防爆型，电气线路不按防爆规范要求施工、安装，使用时因电气火花及遇爆炸性混合气体，则会引起火灾和爆炸事故。

若在雷雨天气卸装，装卸泵房无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，以及防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

若有人在装卸现场吸烟或违章动火，或使用铁器和铁制工具敲击管道或阀门、设备等，或有人使用不防爆手机、呼机和其它电气用具，易发生火灾和爆炸事故。

2）中毒和窒息

甲基丙烯酸甲酯具有一定毒性，在装卸过程中，若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，引起中毒和窒息事故。

3）噪声与振动

该工序中存在有卸车泵等设备，它们在运转时能够产生噪声与振动。噪声与振动严重时可能给操作人员带来伤害，使受害人员丧失听力形成永久性致残。

4）车辆伤害

该公司原料及成品等采用汽车或槽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故。

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善造成的。

4.物料运输过程危险有害因素辨识

1）委托没有危化品运输资质的运输单位进行运输，易发生运输事故。驾驶员、押运员不持证上岗，不熟悉运送物料的危险特性，就不能有效防止和处置运输途中发生货车相撞、意外翻车等交通事故可能引发的危险化学品事故。

2）运输车辆、槽车未定期检测检验，如果驾驶员、押运员责任性不强，技术欠缺，可能引起运输物料泄漏、散落，一旦灾情扩大，甚至发生爆炸、火灾。

3）物料包装物的自然破损或事故中的意外破损，可能造成有毒物料外泄，引起火灾或人员中毒危险。因此，除了禁止野蛮作业外，运输途中应该备有应急容器和劳动保护用品。

4）装卸作业不按规范要求进行，装卸前不连接静电接地桩，接装物料出错，就可能引发火灾、爆炸事故。

5）运输车辆进入厂区，如果有车辆、设备和物料占据道路，影响车辆通行，可能引发场内机动车事故。如企业平面布置、生产设施、道路设计、交通标志和安全标志设置、照明质量、车辆管理等方面存在缺陷，均可能引发运输事故。

B.2.3.3 公用工程及辅助系统的危险因素辨识

1.供配电系统

1）触电

开关柜、照明配电柜等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE 线断线等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施(如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦)；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度)；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)；带负荷(特别是感性负荷)拉开裸露的闸刀开关；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

该项目使用了大量的电气设备和电线电缆。如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2）火灾、爆炸

短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

过载(超负荷)：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为 65℃。当过载时，导线的温度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材料中

可燃物燃烧。电缆铺设不当影响通风散热。电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达 6000℃。因此，电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。

2.给排水系统危险、有害因素分析

1）火灾、爆炸

该项目中有机废气经尾气喷淋塔喷淋，有机废气溶于或粘附在水中收集至污水处理池。多数有机物密度小于水，有些难溶于水的物质会浮于污水池上方形成一层有机物膜，在一定条件下有机物挥发形成气体爆炸危险环境，容易发生火灾爆炸事故。

2）中毒、窒息

由于该项目污水处理设施污水成分复杂，污水输送、收集、排放系统易发生腐蚀泄漏；污水输送、收集、排放系统如设备、管道、仪表、联锁报警装置、附件等出现意外损坏或操作失控造成有毒物质等泄漏，致使其挥发混存于空气中，有毒气体或窒息性气体不断积聚，会造成有毒或窒息性成分在一定区域空气内的浓度升高。如果作业场所有毒或窒息性物质大量聚集且通风条件不好；作业人员的个人防护又不当，有可能导致中毒；当有毒或窒息性成分在一定区域空气内的浓度达到或超过急性中毒浓度时，可导致急性中毒或使人窒息死亡。

装置存在污水处理池，进入设备内作业时由于处理池内清除污泥未清洗置换干净，造成人员中毒。或虽进行了清洗、置换，但可能因通风不良，清洗、置换不彻底等原因造成设备内氧含量降低，出现窒息危险。

装置发生火灾、爆炸产生有毒有害气体，或火灾、爆炸造成设备损坏致使有毒物料泄漏、气化扩散。

3）淹溺

循环水池、污水处理池、初期雨水池、事故应急池等工业处理池面积较大，水深较深，若不小心发生意外，会造成落水淹溺事故。严重者会造成人员伤亡。该项目的循环水池、污水处理池、初期雨水池、事故应急池等，如果安全防护栏损坏、夜间照明条件不良或人员不注意跌落池中，有发生淹溺的危险。

3.空压氮气系统危险、有害因素分析

1）触电

空压机组均为用电设备。发生触电的原因主要有：

电气设备的外壳未做保护接地；

线路外皮的绝缘损坏、线路短路；

不按照规定设置漏电保护器；

安全防护装置不全或故障；

作业环境不良；

维护管理不善。

2）容器爆炸

容器爆炸就是物理状态参数（温度、压力、体积）迅速发生变化，在瞬间放出的爆破能量以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量表现出来，可致房屋倒塌，设备损坏，人员伤亡。项目中压缩空气、氮气储罐属于压力容器。发生容器爆炸的原因主要有：

未按要求设置安全阀、压力表；

安全阀、压力表损坏，不能正常工作；

空压机、储罐选型不合适、不配套；

储罐、压缩机材质不符合要求；

空气、氮气储罐未定期检测；

安全阀、压力表未定期检测。

- 3）中毒和窒息

氮气存储场所发生中毒和窒息的原因主要有：

未按要求设置安全阀、压力表；

安全阀、压力表损坏，不能正常工作；

氮气储罐材质不符合要求；

氮气储罐未定期检测；

未安装氧气报警器或氧气报警器故障；

未完善机械通风系统；

- 尾气处理系统危险、有害因素分析

- 1）火灾、爆炸

输送有机废气的风管，其正压段通过其他房间，如果发生火灾、爆炸事故将会扩大事故影响及伤害。

进入废气净化装置的有机废气在系统失控情况下的浓度高于其爆炸极限下限值的25%，形成的爆炸性混合气体，遇到外来的点火源时发生火灾、爆炸事故。

废气净化装置前未设置有机废气直接排空装置，或原始废气送风系统故障，送风系统未与有机废气直接排空装置联锁，当净化装置一旦发生故障或工作结束后，因有机废气无法排空而使有机废气集聚，如果发生火灾、爆炸事故将会扩大事故影响及伤害。

净化装置中可能产生静电的管道和设备均未可靠接地，或未设置专用的静电接地体，当静电大量积聚或遇到雷击时，易发生火灾、爆炸事故。

- 2）中毒和窒息

因有机废气中含有甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯等易燃有毒物质，如发生泄漏，会引起中毒和窒息湿度。

- 3）触电

风机等驱动电机及其配电箱或开关，电气线路等在生产中日常检查、维护、保养及检修不到位，可能会由于电气老化、外力损坏等造成电气设备漏电，引发触电事故。

电气设备的保护接地或保护接零、漏电保护、过载保护等日常检查、维护、保养及检修不到位，预防性试验不到位等，可能会造成保护系统失灵，在系统不正常发生漏电时引发触电事故。

作业人员违章操作，电气维修人员违章检修等，如电气维修人员在维修前不首先验电，就直接开始电气维修作业等。

5.冷冻系统危险、有害因素分析

1）触电

冷冻机组为用电设备。发生触电的原因主要有：

电气设备的外壳未做保护接地；

线路外皮的绝缘损坏、线路短路；

不按照规定设置漏电保护器；

安全防护装置不全或故障；

作业环境不良；

维护管理不善。

2）冻伤

该项目306公用工程间设置冷冻机组。二次冷凝有5℃温度的冷冻水需求，5℃冷冻水大量泄漏接触到人体时，可能会造成冻伤。

6.管廊管道输送过程的危险、有害因素分析

该项目管廊管道输送的物料包括：甲基丙烯酸甲酯、压缩空气、氮气、冷冻水、蒸汽等物料。

1）火灾、爆炸

输送的物料存在易燃、易爆、可燃物质，如甲基丙烯酸甲酯。

（1）管道质量因素，如设计不合理，管道的结构、管件与阀门的连接形式不合理或螺纹制式不一致，未考虑管道受热膨胀问题；材料本身缺陷，管壁太薄、有砂眼，材质不符合要求；加工不良，冷加工时，内壁有划伤；焊接质量低劣，焊接裂纹、错位、烧穿、未焊透、焊瘤和咬边等；阀门、法兰等处密封失效。

（2）管道工艺因素，如管道中高速流动的介质冲击与磨损；反复应力的作用；长期在高温下工作发生蠕变；低温下操作材料冷脆断裂；老化变质等。

（3）外来因素破坏，如外来飞行物、狂风等外力冲击；气流脉冲引起振动、摇摆；施工造成破坏；地震、地基下沉等。

（4）操作失误引起泄漏，如错误操作阀门使可燃物料漏出；超温、超压、超速、超负荷运转；维护不周，不及时维修，超期和带病运转等。

（5）危险物料输送管道周围具有摩擦撞击、明火、高温热体、电火花、

雷击等多种外部电火源。可燃物料从管道破裂处或密封不严处高速喷出时会

产生静电，成为泄漏的可燃物料或周围可燃物的引火源。

（6）输送过程中产生静电，静电不能及时导除，可能引起火灾、爆炸。

2）中毒和窒息

甲基丙烯酸甲酯具有一定的毒性，若输送管线发生泄漏，导致管线周边人员发生中毒和窒息事故发生。

3）灼烫

该项目使用的蒸汽由厂外园区供汽管网接入，若接入的蒸汽管网保温措施不到位，或蒸汽发生泄漏，可能会发生灼烫事故。

4）高处坠落

该项目管廊高度都在 2m 以上，检修人员在维修过程中，若防护设施设置不当、操作人员精力不集中、无人监护等易造成作业人员发生高处坠落事

故。

B.2.3.4 其他危险因素分析

1.项目个体其他危险因素

1）机械伤害

生产过程中使用的真空机组、各种泵类等机械设备存在对人体机械伤害的可能。

造成机械伤害事故，主要是由于设备制造质量不符合设计要求或设计上本身就存在缺陷，设备的安全防护装置没有或损坏，人为的违章指挥，违章操作及对机械设备的故障不及时维修，设备在非正常状态下工作等造成的。常见的因素有：

（1）违章操作，导致事故发生；

（2）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

（3）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位，导致事故发生；

（4）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（5）在不安全的机械上停留、休息，设备突然运转时，导致事故发生；

（6）机械设备有故障不及时排除，设备带有故障运行，导致事故发生；

（7）机械设备制造质量不合格或设计上本身就存在缺陷，设备运行中导致事故发生；

（8）设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生。

2）触电

该项目有大量电动设备，电动泵接地不良，设备漏电、电气设备场所潮湿，均可能造成巡检作业人员发生触电危险。

触电危险的分布极广，凡是用到电气设备的和有电气线路通过的场所都是触电事故可能发生的场所。

该项目在生产作业及检修过程中可能发生触电事故的场所主要有作业现场的电机、变配电设备、照明灯具、电缆及变电所、配电室、仪表控制室、

化验室、值班室及办公室等有电气设备设施的场所。常见的引发触电事故的

因素有：

（1）电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电。

（2）电气设备接地损坏或接地不良。

（3）移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护

器。

（4）乱接不符合要求的临时线。

（5）不办理操作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具

和电气工具。

（6）检修电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对检修设备恢复送电。

（7）在带电设备附近作业，不符合安全距离的规定要求或无监护措施。

（8）跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员走错间隔误碰带电设

备；在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备

下行走。

（9）线路检修时不装设或未按规定装设接地线，不验电。

（10）工作人员擅自扩大工作范围。

（11）使用的电动工具金属外壳不接地，操作时不戴绝缘手套。

（12）在电缆沟、夹层或金属容器内工作时不使用安全电压行灯照明。

（13）标志缺陷（如裸露带电部分附近的无警告牌或警示标识不明显，就可能导致作业人员疏忽大意，进而发生触电，误合刀闸等人身或设备事故）。

3）高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该项目有各类塔器、各类储罐等高大型的设备。作业人员经常在高于地面或操作平台2m以上的设备、塔器、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等作业场所巡检或对其进行维修、维护，如果操作平台无护拦、护栏损坏，孔洞无盖板等安全防护设施损坏或作业人员违章操作等情况时均可导致作业人员高处坠落事故。

造成高处坠落的主要因素是：

（1）没有按要求使用安全带。

（2）高处作业时安全防护设施损坏。

（3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

（4）工作责任心不强，主观判断失误。

（5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

（6）高处作业安全管理不到位。

（7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

4）物体打击

该项目中潜在的物体打击事故主要发生在高处检修作业中，操作人员违反操作规程乱放工具或备件，物品落下而导致砸伤下面人员。

5）起重伤害

起重伤害是指起重设备安装、检修、试验中发生的挤压、坠落，运行时

吊具、吊重的物体打击和触电事故。该项目设置设置起重机用于生产和检修，

如因起重设备安全附件失灵或人为拆除，违章作业，钢丝绳断裂，指挥信号

失误，吊物下站人等或检修时未使用相应的防护用品，可能造成起重伤害事

故。

2.施工阶段

设备、管道、控制系统的设计、材质、安装质量问题，将会导致物料泄

漏，甚至发生超压物理爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息、腐蚀、灼伤的

危险、危害。如物料的输送管道不畅；材质不满足工艺要求；设备、管道内

的危险化学品泄漏；生产系统密封性不好，杂质进入系统；设备发生坍塌等。

均有可能导致火灾、爆炸、中毒窒息的恶性事故，造成人员伤亡和财产损失。

生产中的设备、管道缺少安全装置和防护设施，或者安全装置和防护设

施存在缺陷可能引起事故。如缺少液位计、压力表、温度计，容易造成员工

误操作；缺少紧急放空管、安全阀、爆破片，容易造成压力容器、压力管道

超压爆裂。调节阀控制的物料输送管道缺少旁通管道、或旁通管道长期不使

用而堵塞时，DCS控制系统出现故障或断电，容易造成生产系统无法正常运行，甚至生产系统瘫痪。生产中使用的仪表失灵、安装位置不当，均有可能造成显示虚假现象，引发各种安全事故。生产中的物料输送泵如果安装、使用不当，或材质、型号选择错误，如泵出口压力超过泵壳压力，就有可能导致输送过程中物料的泄漏，进而引起火灾、爆炸、中毒窒息事故。

使用的压力容器、压力管道如未经有资质的机构专业设计、制造、安装、

检验，可能存在隐患，发生压力容器爆炸事故，造成重大伤害和损失。如压

力容器破裂、易燃、有毒物料泄漏，将会导致火灾、爆炸、中毒窒息的二次事故发生。

起重吊装设备、电梯未由专业厂家制造、安装、检验，起重过程中易发生夹挤、脱钩、倾翻等伤害事故。

3.设备检修过程

因该项目属于危险化学品生产企业的特殊性，生产设备要受到各种生产介质的腐蚀，还要经受到高压、高温，因此设备易受到损坏，所以设备要定期进行检修，每隔一定时期还要进行大修，遇到设备发生故障或人为操作不当造成设备损坏，还要进行抢修。然而，在设备检修过程中，因时间紧，检修任务繁重，再加上作业人员的安全意识不强或技术不熟练或因作业环境不良等多种原因的影响，故作业人员在设备检修过程中极易发生人身伤亡事故。

再者，设备检修过程中大都作业还需要使用动火作业，如没有严格的动火作业安全制度，还会因动火作引发火灾或爆炸事故的发生。在设备管道检修时，如没有按规定对设备进行置换，当检修人员拆卸设备检修时，有毒物料喷出就有可能造成人员中毒事故。进入设备内进行清洗检查作业时，如设备内有毒有害气体置换不彻底,未进行敞开处理并通足够的空气，未进行氧气浓度分析或分析不合格，设备外无人监护，进入设备内作业的人员极易发生中毒、窒息事故。此外，设备检修过程中还需用到各种大型起重机具以及工器具等，这些大型起重机具或工器具可因本身存在缺陷，或在使用过程中没有正确使用，均会发生人身伤亡事故。

4.其它危险有害因素

装置在开停工过程中和检修时要用氮气对设备进行置换和吹扫，如氮气漏入人员操作容器中或人员误入氮气含量高的容器，会发生窒息死亡事故。

装置的塔、罐、换热设备及大部分管线均属于高架结构或离地面较高，

作业人员在作业时，有可能发生高处坠落事故，造成人员伤亡。

装置检修、现场交叉作业多，起吊设备频繁，而在正常生产时大量机泵、

空冷风机等运转设备都存在发生机械伤害的危险。

该项目基础、框架及设备基础、支撑、设备本体，易发生坍塌事故。该

项目在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的

滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

B.2.3.5 人的因素和管理因素危险有害因素辨识

1.人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，

都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成

诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。

在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止

者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、

心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受

性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组

合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都

会对人的不安全行为产生影响。

2.管理因素

由于该项目涉及危险化学品具有易燃易爆、毒害性等，品种较多。易燃气体或易燃液体的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；有毒物质能引起中毒和窒息。压缩气体和液化气体能引起爆炸和冻伤事故。

从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是

出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接

原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在

缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，

可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违

背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规

程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，

易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关

系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟

悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有

可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程

不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、

噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

B.2.4 生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

参照《职业卫生名词术语》（GBZ/T 224-2010）、《职业病危害因素分类目录》及《工作场所有害因素接触限值 第 1 部分 第 2 部分》，综合考虑职业危害的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

B.2.4.1 噪声和振动辨识与分析

生产过程中使用的真空机组、各种泵类等产生的噪音和振动可能超标；

压缩系统事故排放气体噪声。噪声与振动严重时可能给操作人员带来伤害，

使受害人员丧失听力形成永久性致残。

噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产

活动。振动能损坏建筑物与影响仪器设备等的正常运行，长时间的剧烈振动

会造成附近的精密仪器设备的失灵，降低使用寿命。

噪声对人的危害，主要有以下几个方面：

1）听力和听觉器官的损伤。

2）引起心血管系统的病症和神经衰弱，如头痛、头晕、失眠、多梦、乏力、记忆力衰退、心悸、恶心等。

3）对消化系统的影响将引起胃功能紊乱、食欲不振、消化不良。

4）对视觉功能的影响是由于神经系统互相作用的结果，能引起视网膜

轴体细胞光受性降低，视力清晰稳定性缩小。

5）易使人烦躁不安与疲乏，注意力分散，导致工作效率降低，遮蔽音响警报信号，易造成事故。

6）160分贝以上的高声强噪声可引起建筑物的玻璃震碎、墙壁震裂、屋瓦震落、烟囱倒塌等。

如果作业人员未采取安全防护措施，长期在有噪声超标的环境中作业，

存在噪声引发职业危害的可能。

B.2.4.2 毒物辨识与分析

该项目涉及的甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚、甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯等均具有一定毒性。如果作业人员未采取安全防护措施或防护设施失效，人体接触有毒物质或在有毒物质超标的环境中作业，存在急性中毒或职业病可能。

B.2.4.3 高温辨识与分析

该项目生产过程中涉及精馏蒸馏浓缩；系统中涉及使用高温蒸汽进行升

温，该项目设备及其管道内存在有高温物料，高温蒸汽及其管道，使用高温蒸汽的换热设备，高温物料和高温导热油、蒸汽管道附近的作业场所都存在

高温热源，向外强烈的辐射热量，若操作或检修作业人员在存在高温物料装

置场所周围长时间作业，受热辐射的影响，亦会受到高温中暑的危害。如果

室内没有良好的通风措施，会造成室内较高的环境温度，作业人员在室内长

时间工作，会造成高温中暑的危害。

该地区年最高气温出现在7月份，夏季极端高温为极端最高温度40℃。

岗位作业人员夏季需进行例行巡检或相关操作，如果防范措施不当，会受到

高温危害。高气温可能导致生产、贮存设备内的液体介质气化挥发速度加快，

可引起火灾、爆炸、中毒等事故。

B.2.4.5 低温辨识与分析

该地区年最低气温出现在1月份，极端最低温度-7.8℃。岗位作业人员

冬季需进行例行巡检或相关操作，如果防范措施不当，会受到低温危害。

B.2.5 按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类

与代码》（GB/T13861-2022），该项目存在以下四类危险、有害因素。

1.人的因素

人的行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障

或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

该项目中职工人员存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2.物的因素

1）物理性危险、有害因素

（1）设备、设施缺陷

该项目中存在釜、罐、槽、泵等设备、设施，存在压力容器等，如因设

备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能

引发各类事故。

（2）电危害

该项目设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、

雷电、静电、电火花等电危害。

（3）噪声和振动危害

该项目中机、泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

（4）运动物危害

该项目中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处

未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发

生撞击设备或人员等。

（5）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

（6）作业环境不良

该项目作业环境不良、主要包括爆炸危险区域、有毒有害物质及自然灾害、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

（7）信号缺陷

该项目信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

（8）标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色

不符合规定等。

2）化学性危险、有害因素

（1）易燃易爆性物质

该项目涉及的甲基丙烯酸甲酯属于易燃物质，遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。该项目涉及的柴油、对苯二酚等具有可燃性，遇热源、明

火、氧化剂有燃烧的危险。

（2）有毒物质

该项目涉及的甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚等均具有一定毒性。如果作业人员未采取安全防护措施或防护设施失效，人体接触有毒物质或在有毒物质超标的环境中作业，存在急性中毒或职业病可能；氮气泄漏及污水处理过程产生的二氧化碳可致窒息。

3.环境因素

该项目中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通

道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公

用辅助设施的保证等。

4.管理因素

（1）职业安全卫生组织机构不健全；

（2）建设项目“三同时”制度未落实；

（3）职业安全卫生管理制度未完善；

（4）操作规程不规范、事故应急救援预案缺陷、培训不完善等其他职业安全卫生管理规章未完善；

（5）职业安全卫生投入不足等。

B.3 重大危险源辨识

B.3.1 重大危险源辨识相关资料介绍

本报告遵循的重大危险源辨识标准有 5 个：

一．《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

二．《危险货物品名表》（GB12268-2012）

三．《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号，第 79 号修改）

四．《危险化学品目录》（2022 调整版）（应急管理部等十部门公告 2022

年第 8 号）

五．《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》（安监总厅管三〔2015〕80 号）

1.危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的定义，危险化学

品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且

危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元是涉及危险化学品

的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；生产单元是指

危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀

时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元；储存单元：用于储存危险化学

品的储槽或仓库组成的相对独立的区域，储槽区以罐区防火堤为界限划分为

独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。临界

量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元内

存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少分为以下两种情

况：

1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为

单元内危险化学品的总量，若等于或超过其对应的临界量，则定为重大危险

源；

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式

（1），则定为重大危险源：

式中：q1，q2……qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2……Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2.危险化学品重大危险源分级

一.分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其对应的临界量比值，经校正

系数校正后的比值之和 R 作为分级指标。

二.R 的计算方法

R=α[β1(q1/Q1)+ β2(q2/Q2)+………+ βn(qn/Qn)]

式中：

q1，q2，…，qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：t）；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…，βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

三.校正系数 β 的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在 GB18218-

2018 表1范围内的危险化学品，其β值按 GB18218-2018 表1确定；未在GB18218-2018 表1范围内的危险化学品，其β值按 GB18218-2018 表2 确定：

GB18218-2018 表 1 毒性气体校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 | 二氧化硫 | 2 | 氦 | 1 |
| 环氧乙烷 | 7 | 氯化氢 | 3 | 澳甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 | 硫化氢 | 5 | 氟化氢 | 3 |
| 二氧化氮 | 10 | 氰化氢 | 10 | 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 | 异氰酸甲酯 | 20 |  |  |

GB18218-2018 表2未在GB18218-2018表3中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急性毒性 | JI | 4 | 爆炸物 | W1.1 | 2 | 氧化性气 体 | W4 | 1 |
|  | J2 | 1 |  | W1.2 | 2 | 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | J3 | 2 |  | W1.3 | 2 |  | W5.2 | 1 |
|  | J4 | 2 | 易燃气体 | W2 | 1.5 |  | W5.3 | 1 |
|  | j5 | 1 | 气溶胶 | w3 | 1 |  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质 和混合物 | W6.1 | 1.5 | 有机氧 化物 | W7.1 | 1.5 | 氧化性固 体和液体 | w9.1 | 1 |
|  | W6.2 |  |  | W7.2 | 1 |  | W9.2 | 1 |
| 自然液体和 固体 | W8 | 1 | 易燃固体 | W10 | 1 | 遇水放出 易燃气体 的物质和 混合物 | W1.1 | 1 |

四.校正系数 α 的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展 500m 范围内常住人口数量，设定

厂外暴露人员校正系数α值，见表 3：

GB18218-2018 表 3 校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | a |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1~29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

五.分级标准

根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

GB18218-2018 表4危险化学品重大危险源级别和 R 值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R 值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

B.3.2 危险化学品重大危险源辨识过程

1.单元划分

根据基本规定，生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等装置及

设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单

元；该公司生产单元按独立的生产装置或单元划分。独立的生产装置（包括

联合装置）或单元划分为一个生产单元。独立的生产装置（包括联合装置）

或单元是指生产装置或单元与其周边装置、设施之间防火间距满足标准规定。

单元划分为生产单元和储存单元。依据总平面图，本报告将 101裂解车间粗单体接收罐和101裂解车间划分为同一单元：101裂解车间单元；将102精馏车间、201甲类仓库、203罐区、306公用工程间分别划分为独立的单元。

2.危险化学品重大危险源物质辨识

依据《危险化学品目录》、GB30000 系列，该项目涉及的危险化学品为：甲基丙烯酸甲酯、对苯二酚、甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯、柴油、液碱、氮气（压缩的），其中甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯为反应副产物，并由废气处理系统实时处理，其最大在线量不足0.001t，甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯的在线量远远小于临界值，因此，不涉及重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）和企业提供的资料及类似工程，该项目中甲基丙烯酸甲酯、柴油等属于危险化学品重大危险源辨识范畴内的物质。

其中柴油主要在公用工程间柴油发电间单独隔间内，拟存放量不大于 150kg。

（1）生产单元

B.3-1 生产单元涉及重大危险源物质辨识一览表

| 序 号 | 单元名称 | 涉及工艺情况 | 涉及的重大危险源辨识范畴物质 | 涉及的设备及操作条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 裂解车间单元 | 裂解工艺 | 甲基丙烯酸甲酯 | 设备及操作条件情况具 体见 2.4 节 |  |
| 2 | 102精馏车间单元 | 精馏工艺 | 甲基丙烯酸甲酯 | 设备及操作条件情况具 体见 2.4 节 |  |
| 3 | 301 公用工程间单元 | / | 柴油 | 常温常压 |  |

- 存储单元

表B.3-2储存单元涉及重大危险源物质辨识一览表

| 序号 | 场所 | 涉及的重大危险源辨识范畴物质基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201 甲类仓库单元 | 甲基丙烯酸甲酯 |  |
| 2 | 203罐区单元 | 甲基丙烯酸甲酯 |  |

3临界量

依据企业提供的工艺及设备情况，该公司涉及重大危险源辨识的物质临

界量如下表。

表 B.3-3 GB18218-2018表2列出的物质

| 序号 | 名称 | 危险性分类 | 说明 | 分类 | 临界量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯 | 易燃液体，类别2 | 工作温度高于沸点 | W5.1 | 10 |  |
|  |  |  | 危险化工工艺、爆炸极限范围或附近操作的、操作压力大于1.6MPa等 | W5.2 | 50 |  |
|  |  |  | 不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | W5.3 | 1000 |  |
| 2 | 柴油 | 易燃液体，类别 3 | 不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | W5.4 | 5000 |  |

3.辨识过程

1）生产单元

表 B.3-5 生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元名称 | 辨识物质名称 | 分类 | 最大在线量（t） | 临界量（t） | 是否构成重大危险源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101裂解车间 | 甲基丙烯酸甲酯 | W5.2 | 36.1 | 50 | ∑q/Q＝0.122＜1，不构成重大危险源 |  |
| 2 | 102精馏车间 |  | W5.3 | 60 | 1000 | ∑q/Q＝0.06＜1，不构成重大危险源 |  |
| 3 | 301 单元公用 工程间单元 | 柴油 | W5.4 | 0.15 | 5000 | ∑q/Q＝0.00003＜1，不构成重大危险源 |  |

从上述重大危险源辨识过程得知：该项目生产单元不构成危险化学品重大危险源。

2）存储单元

表 B.3-6 存储单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元名称 | 辨识物质名称 | 分类 | 最大在线量（t） | 临界量（t） | 是否构成重大危险源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201甲类仓库 | 甲基丙烯酸甲酯 | W5.3 | 20 | 1000 | ∑q/Q＝0.02＜1，不构成重大危险源 |  |
| 2 | 203罐区 |  | W5.3 | 376 | 1000 | ∑q/Q＝0.4088＜1，不构成重大危险源 |  |

从上述重大危险源辨识过程得知：该项目储存单元不构成重大危险源。

B.3.3 重大危险源辨识结果

通过上述重大危险源辨识过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义得出结论如下：该项目涉及的生产单元和储存单元均不构成重大危险源。

B.4 个人风险和社会风险值

B.4.1 个人风险和社会风险值标准

1.个人和社会可接受风险辨识的标准

1）《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）

2）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40 号，第 79 号修改）

2.个人风险是指假设人员长期处于某一场所且无保护，由于发生危险化学品事故而导致的死亡频率，单位为次每年。

3.社会风险是指群体（包括周边企业员工和公众）在危险区域承受某种程度伤害的频发程度，通常表示为大于或等于 N 人死亡的事故累计频率（F），以累计频率和死亡人数之间关系的曲线图（F-N 曲线）来表示。

4.防护目标：受危险化学品生产和储存设施事故影响，场外可能发生人员伤亡的设施或场所；

5.防护目标分类：

1）高敏感防护目标包括下列设施或场所：

a 文化设施。包括：综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施。

b 教育设施。包括：高等院校、中等专业学校、体育训练基地、中学、小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施，包括为学校配建的独立地段的学生生活场所；

c 医疗卫生场所。包括：医疗、保健、卫生、翻译、康复和急救场所；不包括：居住小区及小区级以下的卫生服务设施；

d 社会福利设施。包括：福利院、养老院、孤儿院等为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施

e 其他在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所。

2）重要防护目标包括下列设施或场所：

a 公共图书展览设施。包括：公共图书馆、博物馆、科技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施。

b 文物保护单位。

c 宗教场所。包括：专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道馆、教堂等场所。

d 城市轨道交通设施。包括独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线

路、站点。

e 军事、安保设施。包括：专门用于军事目的的设施，监狱、拘留所设

施。

f 外事场所。包括：外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等。

g 其他具有保护价值的或事故情景下不便撤离的场所。

3）一般防护目标根据其规模分为一类防护目标、二类防护目标和三类

防护目标。一般防护目标的分类规定参见表B.4-1。

表 B.4-1 一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、底层住区、中层 和高层住宅建筑等： 相应服务设施包括：居住小区及小区级以 下的文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学 | 居住户数30户以上 或者居住人数100 人以上 | 居住户数10户以上30户以下或者居住人数30人以上100人以下 | 居住户数10户以下或者居住人数30人以下 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、科研、事业 单位等办公楼及其相关设施 | 县级以上党政机关以及其他办公人数100 人以上的行政办公建筑 | 办公人数100人 以下的行政办公 建筑 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施 | 总建筑面积 5000m2以上的 | 总建 筑面积 5000m2以下的 |  |
| 商业、餐饮等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超 市、市场类商业建筑或场所：以批发功能 为主的农贸市场：饭店、餐馆、酒吧等餐 饮业场所或建筑 | 总建筑面积 5000m2以上的，或高峰时300 人以上的露天场所 | 总建 筑 面 积1500m2 以上的5000m2以下的建筑，或高峰时100人以上 300人以下的露天场所 | 总建筑面 积 1500m2 以下的建筑，或高峰时100 以下的露天场所 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、防务新公寓、 度假村等建筑 | 床位数100张以上 | 床位数100张以下 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积 5000m2以上的 | 总建筑面积1500m2以上5000㎡2以下的 | 总建筑面积 1500m2以下的 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：剧院、音乐厅、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑： 赛与场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所 | 总建筑面积 3000m2以上的，或高峰时100人以上的露天场所 | 总 建 筑面积 3000m2 以下的建筑，或高峰时 100人以下的露天场所 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其他公用设施营 业网点。包括电 信、邮政、供水、 燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点 | 加油加气站营业网点 |
| 其他非危险化学品工业企业 |  | 企业当班人数100人以上的建 筑 | 企业当班人数 100人以下的建筑 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港 口客运码头、机场、交通服务设施（不包 括交通指挥中心、交通队）等 | 旅客最高聚集人数 100人以上 | 旅客最高聚集人 数100人以下 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积 5000m2以上 | 总 占 地 面 积 1500m2 以 上 5000m2以下的 | 总占地面积 1500m2以下的 |
| 注1：底层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层 （四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其他防护目标未单独说明的，以独 立建筑为目标进行分类： 注2：人员核算时，居住户和居住人数按常住人口核算，企业人员数量按最大当班人数核算。 注3：具有兼容性的综合建筑按主要类型进行分类，若办公楼使用的主要性质难以确定是，按低层使 用的主要性质进行归类。 注4：表中"以上"包括本数，"以下"不包括本数。 |  |  |  |

6.防护目标个人风险基准

危险化学品生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险应不

超过表 3.9-2 中个人风险基准的要求

表 B.4-2 个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准（次／年）≤ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品新建．改建、扩建生 产装置和储存设施 | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3x10-7 | 3x10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3x10-6 | 1x10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1x10-5 | 3x10-5 |

7.社会风险基准

同归两条风险分界线将社会风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区和可容许区。具体分界线位置如图B.4-1所示。

1）若社会风险曲线进入不可接受区，则应立即采取安全改进措施降低

社会风险；

2）若社会风险曲线进入尽可能降低区，则应在可实现的范围内，尽可能采取安全改进措施降低社会风险；

3）若社会风险曲线全部落在可接受区，则该风险可接受；

图 B.4-1 社会风险基准

8.定量风险评价法

是对危险化学品生产、储存装置发生事故频率和后果进行定量分析和计

算，以可接受风险标准确定外部安全防护距离的方法。

9.计算步骤。

定量风险评价法确定外部安全防护距离的计算步骤如下：

1）定量风险评价。

个人风险计算中的危害辨识和评价单元选择、失效场景分析、失效后果

分析、个人风险计算和社会风险计算可参照《化工企业定量风险评价导则》

（AQ/T 3046-2013）中有关规定执行。其中设备设施的失效场景频率及修正

可参照《基于风险检验的基础方法》（SY/T 6714-2008）中有关规定执行。

2）确定外部安全防护距离。

根据本公告公布的可接受风险标准，通过定量风险评价法得到生产、储

存装置的个人可接受风险等值线及社会可接受风险图，以此确定该装置与防

护目标的外部安全防护距离。

个人风险和社会风险值计算结果

本报告依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求，对该

项目采用定量风险分析评价法，确定该项目外部安全防护距离；采用中国安

全生产科学研究院开发的重大危险源区域定量风险评价软件进行该项目个

人风险和社会风险值计算，个人可接受标准和社会可接受风险标准如下。

1.个人风险

基于危险源信息，利用中国安全生产科学院出版的《CASSTQRA 重大

危险源区域定量风险评价与管理》软件计算，得出危险化学品泄漏个人风险

等值线图（见图 B.4-2）及厂内外社会风险分布图（见图 B.4-3）。

图 B.4-2 该项目个人风险等值线图

（1）个人风险等值线图：

说明：

红色线为可容许个人风险 1×10-5等值线

粉色线为可容许个人风险 3×10-6等值线

橙色线为可容许个人风险 3×10-7等值线

从图中可以看出，该项目个人风险等值线包括区域内无高敏感防护目标、

重要防护目标、一般防护目标。

（2）社会风险曲线（F-N 曲线）

根据计算结果，社会风险曲线（F-N 曲线）见下图

图B.4-3该项目厂内外社会风险分布图

从图中可以看出，该项目没有社会风险。

B.4.2 外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

（GB/T37243-2018）的要求，危险化学品生产、储存装置的需确定外部安全

防护距离。根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方

法》《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求，经计算该项目个人风险，该项目外部安全防护距离见下表。

表B.4-3外部安全防护距离一览表

| 防护目标 | 个人风险基准（次/年）≤ | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | / | / | / | / |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 25m 厂区内 | 20m 厂区内 | 25m 厂区内 | 20m 厂区内 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 15m 厂区内 | 12m 厂区内 | 15m 厂区内 | 15m 厂区内 |

结合该公司总平面和周边情况可以看出，该项目外部安全防护距离内无

高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标。

附录 C 定性、定量分析危险、有害因素

C.1 项目选址与周边环境单元

江西旺达新材料有限公司建设项目拟建设于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内；厂址东面为银岭路，路西侧有一条架空电力线（10KV，H=12m），隔银岭路为宜春市袁州区悦峰新材料有限公司；西面为空地、山坡；南面为湖西路、隔湖西路为山林；北面为山体、隔山体为江西丰日电源有限公司。厂址周边1000m 范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。项目周边1000m 范围内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；周边1000m 范围内无风景名胜区和自然保护区。项目周边1000m 无军事禁区、军事管理区；项目周边1000m 无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

依据B.4节个人风险和社会风险计算，该项目个人风险等值线超出该公司厂界；外部安全防护距离无高敏感防护目标、重要防护及一般防护目标。

表 C.1-1 该项目周边环境符合性情况一览表

| 序 号 | 方 位 | 与周边设施名称 | 拟设 距离 /m | 规范 距离 /m | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东 | 架空电力线（10kV, 杆高12m) | 160.9 | 18 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.5 | 符合 | 203罐区 |
| 2 |  | 银铃路 | 37.3 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.5 | 符合 | 203罐区 |
| 3 |  | 宜春市袁州区悦峰新材料有限公司用地红线 | 153.7 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.5 | 符合 | 203罐区 |
| 4 | 南 | 湖西路 | 64 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.5 | 符合 | 203 罐区 |
| 5 | 北 | 江西丰日电源有限公司用地红线 | 163.2 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.5 | 符合 | 203罐区 |

综上所述，该项目选址及与周边企业、高敏感防护目标、重要防护及一

般防护目标等场所、设施间距符合要求。

1.安全检查表法分析评价

该安全检查表依据《化工企业总图运输设计规范》《工业企业总平面设

计规范》《精细化工企业工程设计防火标准》《电力设施保护条例》《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》《工业企业设计卫生标准》《公路安全保护条例》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》及《危险化学品安全管理条例》对该项目的选址是否符合当地政府的行政规划，其周边环境等情况是否符合规程规范的要求；检查内容见表 C.1-2。

表 C.1-2 项目厂址及周边环境单元安全检查表

| 序 号 | 检查项目和内容 | 检查 结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从2011年3月起，对没有划定危险化 学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目"一书两证"（规划址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的立项申请，拟建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区。 | 符合 要求 | 江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号 | 项目位于宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，该工业园为江西省首批认定的化工园区。 |
| 2 | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 符合 要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.1条 | 符合国家工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求 |
| 3 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | 符合 要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.5条 | 有便利和经济的交通运输条件，与厂外公路的连接，便捷。 |
| 4 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 符合 要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.6条 | 具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。 |
| 5 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 符合 要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.8条 | 地质条件和水文地质条件满足项目需求。 |
| 6 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2 凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201 的有关规定 | 符合 要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.12条 | 厂址位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 |
| 7 | 下列地段和地区不得选为厂址： 一、发震断层和设防烈度高于九度的地震区； 二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 三、采矿陷落（错动）区界限内； 四、爆破危险范围内； 五、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 六、重要的供水水源卫生保护区： 七、国家规定的风景区及森林和自然保护区； 八、历史文物古迹保护区； 九、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围图； 十、IV级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和III级膨胀土等工程地质恶劣地区； 十一、具有开采价值的矿藏区。 | 符合 要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.14条 | 该项目区域内地震基本烈度为6度，无不良地质地段。周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等：基地地下无具有开采价值的矿藏。 |
| 8 | 工业企业厂外道路的规划，应符合城镇规划或当地交通运输规划。并应合理地利用现有的国家公路及城镇道路。厂外道路与国家公路或城镇道路连接时，应使路线短捷，项目量小。 | 符合 要求 | 《工业企业总平面设计规范》4.3.5条 | 该项目拟建于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，企业厂外道路的规划，符合城镇规划 |
| 9 | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | 符合 要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.4条 | 该项目拟建于于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，厂址选择满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 |
| 10 | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。 | 符合 要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.6条 | 该项目具有方便和经济的交通运输条件。 |
| 11 | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | 符合 要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.7条 | 该项目拟建于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，有充足、可靠的水源和电源， |
| 12 | 选择厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害，采取可靠技术方案，避开断层、滑波、泥石流、地下溶剂等比较发育的地区。 | 符合 要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》3.1.2条 | 厂址选择考虑地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害。 |
| 13 | 厂址应避开新旧矿产采据区、水坝（或大堤）演决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区，并与《危险化学品安全管理条例》规定的敏感目标保持安全距离。 | 符合 要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》3.1.4条 | 厂址周边无矿产采掘区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区及、影剧院、体育场（馆）等公共设 |
| 14 | 化工企业的厂址应符合当地规划，明确占用土地的类别及拆迁工程的情况。 | 符合 要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》3.1.6条 | 该厂址位于化工园区内，符合当地城乡规划要求。 |
| 15 | 厂区应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口进行顺健合理的联结。厂前区尽量临靠公路干道，铁路、索道和码头应在厂后、侧部位，避免不同方式的交通线路平面交叉。 | 符合 要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》3.1.7条 | 与当地现有和规划的交通线路、车站进行顺捷合理的联结：临靠公路。 |
| 16 | 工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所应设置防护距离，并应位于不洁水体、废渣堆场的上游和全年最小频率风问的下风侧。 | 符合 要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》3.1.8条 | 工厂环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所已经过环境影响评价，依据报告符合要求。 |
| 17 | 厂址选择应符合当地城乡总体规划要求。 | 符合 要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.1 条 | 厂址选择符合宜春市袁州区城乡总体规划要求。 |
| 18 | 厂址应根据企业、相邻企业或议施的特点和火灾危险类别，结合风向与地形等自然条件合理确定。 | 符合 要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.2条 | 厂址考虑上述因素合理确定。 |
| 19 | 地区排洪沟不应通过工厂生产区． | 符合 要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.4条 | 地区排洪沟未通过工厂生产区． |
| 20 | 精细化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.5的规定。 | 符合 要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.5条 | 与相邻工厂或设施的防火间距符合要求，见表C.1-1. |
|  | 相邻精细化工企业的防火间跑不应小于表4.1.6的规定。 |  | 精细化工企业 程设计防火标 准》4.1.5条 | 与相邻企业无精细化工企业。 |
| 22 | 电力线路保护区： （一）架空电力线路保护区：导线边线向 外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下： 1-10千伏 5米 35-110千伏 10米 154-330千伏 15米 500千伏 20米 在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 | 符合 要求 | 《电力设施保护条例》第十条 | 厂区主要建筑物与东侧10kV架空电力线距离均大于5m. |
| 23 | （一）严格落实国家“1 公里”限制政策。除在建项目外，长江江西段及赣江、信江、抚河、饶河、修河等岸线及鄱阳湖周边1 公里范围内禁止新建重化工项目；严控在沿岸地区新建石油化工和煤化工项目 | 符合 要求 | 《关于加强长江经济带工业绿色发 展 的 指 导 意见》 | 厂址距袁河大于1公里范围内。 |
| 24 | 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施； （一）公路用地外缘起向外100米； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米； （三）公路隧道上方和洞口外100米 | 符合 要求 | 《公路安全保护条例》第十八条 | 厂址周边为园区道路。 |
| 25 | 在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。 | 符合 要求 | 《铁路安全管理条例》第三十三条 | 厂址周边内无铁路线。 |
| 26 | 工业企业选址宜避开自然疫源地：对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | 符合 要求 | 《工业企业设计卫生标准》第5.1.2条 | 项目所在地不属于自然疫源地。 |
| 27 | 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区，建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案 | 符合 要求 | 《工业企业设计卫生标准》第5.1.3条 | 不属于被原工业企业污染的土地。 |
| 28 | 在同一工业区内布置不同卫生特征的工业企业时，应避免不同有害因素产生交叉污染和联合作用。 | 符合 要求 | 《工业企业设计卫生标准》第5.1.5条 | 不产生交叉污染和联合作用。 |
| 29 | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求： （一）国家产业政策：当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局：新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内； | 符合 要求 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条 | 企业厂区位于宜春市袁州区医药工业园化工集中区内。 |
| 30 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干 线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽 遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养 殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、 水产苗种生产基地； （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； （七）军事禁区、军事管理区； （八）法律、行政法规规定的其他场所、 设施、区域。 | 符合 要求 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 | 外部安全防护距离内无八类场所。 |

2.评价小结

评价组根据江西旺达新材料有限公司所提供的资料和现场检查情况，对

该项目的选址及周边环境情况评价小结如下：

1）该项目已通过宜春市袁州区发展和改革委员会项目备案。该项目位于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，宜春市袁州区医药工业园属于 2021 年 4 月江西省首批认定的化工园区。

2）该项目建于位于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，厂址选择满足交通运输设施、能源和动力设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。

3）位于江西省宜春市袁州区医药工业园化工集中区内，有充足、可靠的水源和电源。

4）该项目选址无不良地质情况，周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；工业园地下无具有开采价值的矿藏。

5）对该单元进行了30项检查分析，均符合要求。

C.2 平面布置及建构筑物单元

该项目占地28.1亩，呈梯形。厂区可分为办公区，生产区。生产区内各主、次道路形成环形回路。

生产区：按功能可分为，生产仓储区块（南侧）；公用辅助区块（北侧）。

①生产仓储区块：物流出入口设置在厂区东侧中部，与银岭路相接，正对物流入口的次要道路通向最西侧裂解车间，沿该道路北侧由东到西为：丙类仓库二；甲类仓库、丙类仓库一（由南至北）。沿该道路南侧由东到西为罐区、精馏车间。

②公用辅助区块：由西向东依次为：事故应急池；（由南向北）初期雨水池、污水处理池；（由南向北）消防泵房、2个消防水罐、TO炉（明火地点）；循环水池；公用工程间。

办公区：设实体围墙与生产区隔开。办公区东侧围墙设人流出入口，办公区东南侧设置门卫室；东北侧设置中心控制室；综合楼设置在办公区西侧。

该公司厂内道路采用城市郊区型，生产装置区道路成环形布置，并与厂外公路相连。厂区内通道宽度4~6m，厂区主要道路的转弯半径不小于9m。

路面为砼路面，能满足消防车辆错车、转弯等要求。该项目主要建筑设施之

间的距离见下表。

表C.2-1建（构）物防火距离一览表

| 序号 | 设施名称 | 方位 | 相邻建筑 | 规范要求（m） | 拟建距离（m） | 检查依据 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂解车间（甲） | 东 | 精馏车间（甲） | 15 | 16 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 2 |  |  | 甲类仓库（甲） | 15 | 16 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 3 |  |  | 丙类仓库一（丙） | 12 | 16 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.4.1 | 符合要求 |
| 4 |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 5 |  | 东北 | 事故应急池 | 15 | 15.4 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 6 |  | 南 | 次要道路 | 5 | 8 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 7 |  | 西 | 次要道路 | 5 | 7.6 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 8 |  | 北 | 次要道路 | 5 | 10 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 9 | 精馏车间（甲） | 北 | 甲类仓库（甲） | 15 | 16 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 10 |  |  | 丙类仓库一（丙） | 12 | 38 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.4.1 | 符合要求 |
| 11 |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 12 |  | 东北 | 丙类仓库二（丙） | 12 | 31 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.1 | 符合要求 |
| 13 |  | 东 | 罐区（甲） V单罐=80m3 | 25 | 41 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 14 |  |  | 主要道路 | 10 | 15 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 15 |  | 南 | 次要道路 | 5 | 8 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 16 |  | 西 | 次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 17 | 甲类仓库（甲） | 东南 | 罐区（甲） V单罐=80m3 | 20 | 40 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 18 |  | 北 | 丙类仓库一（丙） | 15 | 15 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.1 | 符合要求 |
| 19 |  | 北 | 丙类仓库二（丙） | 15 | 23 | GB50016-2014 （2018年版）表3.4.1 | 符合要求 |
| 20 |  | 东 | 厂区主要道路 | 10 | 12 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 21 |  | 西 | 厂区次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 22 |  | 南 | 厂区次要道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 表4.3.2 | 符合要求 |
| 23 | 罐区（甲） V单罐=80m3 | 东 | 丙类仓库二（丙） | 20 | 21 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 24 |  | 东 | 厂区主要道路 | 15 | 15 | GB51283-2020 续表4.3.2 | 符合要求 |
| 25 |  | 西 | 厂区主要道路 | 19 | 15 | GB51283-2020 续表4.3.2 | 符合要求 |
| 26 |  | 南 | 厂区主要道路 | 15.7 | 15 | GB51283-2020 续表4.3.2 | 符合要求 |
| 27 |  | 北 | 厂区次要道路 | 10 | 10 | GB51283-2020 续表4.3.2 | 符合要求 |
| 28 | TO炉 | 西南 | 污水处理池 （隔油池） | 15 | 24.2 | GB51283-2020 表4.2.9 | 符合要求 |
| 29 |  |  | 事故应急池 | 20 | 25.2 | GB51283-2020 第4.2.6条 | 符合要求 |
| 30 | 丙类仓库一（丙） | 北 | 消防泵房（丙） | 10 | 15.1 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 31 |  | 东北 | 公用工程间（丙） | 10 | 25.5 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 32 |  | 东 | 丙类仓库二（丙） | 10 | 16 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 33 | 丙类仓库二（丙） | 北 | 综合楼（民建） | 10 | 19.5 | GB50016-2014 （2018年版）表3.5.2 | 符合要求 |
| 34 |  |  | 公用工程间（丙） | 10 | 16 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 35 |  | 西北 | 消防泵房（丙） | 10 | 19.7 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 36 |  | 东北 | 门卫室（民建） | 10 | 14.8 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |
| 37 | 中心控制室（丁） | 西南 | 综合楼（民建） | 10 | 10.4 | GB50016-2014 （2018年版） 表3.5.2 | 符合要求 |

注：拟建307中心控制室采用抗爆控制室；车间与其他建构筑物之间的间距以车间室外设备布置区边缘计；

综上表所述，该项目拟建建构筑物之间的间距符合《精细化工企业工程

设计防火标准》GB51283-2020、《建筑设计防火规范（2018 年版）》GB50016-

2014 的要求。防火间距同时也满足《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009的要求。

1.安全检查表法分析评价

1）厂房、仓库

该项目涉及厂房、仓库的耐火等级、层数和防火分区建筑面积的评价见

表 C.2-2、C.2-3。

表 C.2-2 涉及厂房、民建的耐火等级、层数、面积检查表

| 建筑物 名称 | 火 灾 类 别 | 拟设情况 |  |  |  | 规范要求 |  |  | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层 数 | 最大防火分 区面积 (m2) | 耐火 等级 | 依据 | 最多允 许层数 | 每分区最大允许建筑面积（m2) |  |
| 101裂解车间 | 甲 | 框架 | 1 | 1606 | 二级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第3.3.1条 | 宜单层 | 3000 | 符合 要求 |
| 102精馏车间 | 甲 | 框架 | 4 | 272.4 | 二级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第3.3.1条 | 宜单层 | 2000 | 符合 要求 |
| 201甲类仓库 | 甲 | 框架 | 1 | 50 | 二级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第3.3.2条 | 1 | 250 | 符合 要求 |
| 202丙类仓库一 | 丙 | 框架 | 1 | 43 | 二级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第3.3.2条 | 不限 | 1500 | 符合 要求 |
| 204丙类仓库二 | 丙 | 框架 | 1 | 800 | 二级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第3.3.2条 | 不限 | 1500 | 符合 要求 |
| 301消 防泵房 | 丙 | 框架 | 1 | 40 | 二级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第3.3.1条 | 不限 | 不限 | 符合 要求 |
| 307中 心控制 室 | 丁 | 框架 | 1 | 81.84 | 一级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第5.3.1条 | 不限 | 4000 | 符合 要求 |
| 306公 用工程 间 | 丙 | 框架 | 2 | 50 | 二级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第3.3.1条 | 不限 | 4000 | 符合 要求 |
| 401综合楼 | 民建 | 框架 | 2 | 50 | 二级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第5.3.1条 | <24m | 2500 | 符合 要求 |
| 402门 卫 | 民 建 | 框架 | 1 | 62 | 二级 | 《建筑设计防火规范(2018年版）》第5.3.1条 | <24m | 2500 | 符合 要求 |

表 C.2-3 涉及仓库的耐火等级、层数、面积检查表

| 建筑物 名称 | 火 险 关 别 | 拟设情况 |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结 构 | 层 数 | 最大防火 分区 面积 (m2) | 占地 面积 (m2) | 耐火 等级 | 依据 | 最多 允许 层数 | 最大允许占地面积(m2) | 分区最大允许建筑面积（m2) |  |
| 201甲类仓库 | 甲 | 框架 | 1 | 42 | 84 | 二级 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》第3.3.2条 | 1 | 750 | 250 | 符合 要求 |
| 202丙类仓库一 | 丙 | 框架 | 1 | 50 | 133 | 二级 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》第3.3.2条 | 不限 | 6000 | 1500 | 符合 要求 |
| 204丙类仓库二 | 丙 | 框架 | 1 | 800 | 1215 | 二级 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》第3.3.2条 | 不限 | 6000 | 1500 | 符合 要求 |

该项目拟建厂房、仓库的耐火等级、层数、占地面积、防火分区符合规

范要求。

2）罐区

203罐区拟设6个体积为80m3的储罐，直径4.3m，高度6m，其中设3个甲基丙烯酸甲酯粗体罐、2个甲基丙烯酸甲酯精体罐、1个甲基丙烯酸甲酯残液罐；203罐区内储罐分两排布置，两排储罐之间间距3m，拟设置氮封固定顶，平面布置检查见下表：

表C.2-4罐区相邻设施的防火间距

| 序号 | 设施名称 | 相对位置 | 相邻设施名称 | 标准间距（m） | 拟建间距（m） | 检查依据 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | 北（南） | 储罐 | 0.4D=1.72 | 3 | 《精细化工企业工程设计防火标准》第 6.2.6 条 | 符合要求 |
| 2 | 储罐 | 东（西） | 储罐 | 0.4D=1.72 | 2.5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》第 6.2.6 条 | 符合要求 |
| 3 | 防火堤 | 四周 | 储罐 | ½H罐壁=3 | 3.2 | 《精细化工企业工程设计防火标准》第6.2.12条 | 符合要求 |

罐区内平面布置符合《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）

的要求。

3）平面布置及建构筑物单元

评价组根据《工业企业总平面设计规范》《化工企业安全卫生设计规定》

《精细化工企业工程设计防火标准》《建筑设计防火规范》《化工企业总图运输设计规范》等对该项目建构筑物的平面布置、管道敷设等是否符合规范、

标准的要求进行检查，检查内容见表 C.2-5。

表 C.2-5 平面布置及建构筑物单元安全检查表

| 序 号 | 检查项目和内容 | 检查 结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面布置 |  |  |  |  |
| 1 | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根 据工业企业的性质、规模、生产流程、交 通运输、环境保护，以及防火、安全、卫 生、节能、施工、检修、厂区发展等要求， 结合场地自然件，经技术经济比较后择优 确定。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.1.1条 | 根据生产流程、安全的 要求，结合场地自然条 件，经技术经济比较后 择优确定。 |
| 2 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利 用率。布置时并应符合下列要求：1 在符 合生产流程、操作要求和使用功能的前提 下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、 集中、多层布置：2应按企业规模和功能 分区，合理地确定通道宽度：3厂区功能 分区及建筑物、构筑物的外形宜规整：4 功能分区内各项设施的布置，应絮凑、合 理。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.1.2条 | 建筑物、构筑物等设施， 采用集中布置，进行功 能分区，合理地确定通 道宽度。 |
| 3 | 总平面布置应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合卜列规定： 1．当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置。 2．应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.1.6条 | 采用平坡式布置。 |
| 4 | 总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害，并应符合国家现行有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.1.7条 | 拟按要求进行布置。 |
| 5 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流， 并应符合下列要求： 1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2应避免运输繁忙的铁路与道路平面交义： 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉： 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.1.8条 | 人、货流分开，货流、人流不交叉，不与外部交通干线平面交叉，符合要求。 |
| 6 | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁友好的工作环境。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.1.9条 | 进行绿化。 |
| 7 | 大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均、地基承载力较大的地段：对较大、较深的地下建筑物质、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.2.1条 | 场地土质均匀、地基承 载力较大，无较大、较深的地下建筑。 |
| 8 | 易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定。 | 设计 时应 考虑 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.2.7条 | 可未明确。 |
| 9 | 动力及公用设施的布置，宜位于其负荷中心，或靠近主要用户。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.3.1条 | 靠近主要用户。 |
| 10 | 仓库与堆场应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并应为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行有关防火、防爆、安全、卫生等标准的规定。 | 符 合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.6.1条 | 仓库按存储物料性质集 中布置。 |
| 11 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的 布置，应符合下列规定： 1．宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段。 2．应远离明火或散发火花的地点。 3．架空供电线严禁跨越罐区。 4．当靠近江、河、海岸边时，应布置在临江、 河、海的城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游和有防泄漏堤的地段，并应采取防止液体流入江、河、海的措施。 5．不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性 重要设施及人员集中场所的场地，无法避免时，应采取防止液体漫流的安全措施。 6．液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第5.6.5条 | 罐区位于企业边缘，远离明火或散发火花的地点，架空供电线未跨越罐区。 |
| 12 | 管线敷设方式，应根据管线内介质的性质、工艺和材质要求、生产安全、交通运输、施工检修和厂区条件等因索，结合工程的具体情况，经技术经济比较后综合确定，并应符合下列规定： 1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设： 2 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设：必须采用管沟数设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。 | 符合 要求 | 《工业企业总 平面设计规范》第8.1.2条 | 采用地上敷设。 |
| 13 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 设计 时应 考虑 | 《工业企业总 平面设计规范》 第8.1.7条 | 可研未提及。 |
| 14 | 有甲、乙、丙类火灾危险性、腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设。 | 设计 时应 考虑 | 《工业企业总 平面设计规范》 第 8.3.3条 | 可研未提及。 |
| 15 | 工厂总平面布置，应根据生产工艺流程及生产特点和火灾危险性、地形、风向、父通运输等条件，按生产、辅助、公用、仓储、生产管理及生活服务设施的功能分区集中布置。 | 符合 要求 | 《精细化工企 业工程设计防 火标准》第4.2.1条 | 按生产、辅助、公用、仓储、生产管理及生活服务设施的功能分区集中布置。 |
| 16 | 消防废水池可与污水处理设施集中布置消防废水池与明火地点的防火间跑不应小于25m。 | 符合 要求 | 《精细化工企 业工程设计防 火标准》第4.2.6条 | 污水处理设施25m内无明火地点。 |
| 17 | 采用架空电力线路进出厂区的变配电所，应靠近厂区边缘布置。 | 符合 要求 | 《精细化工企 业工程设计防 火标准》第4.2.7条 | 电力线从厂外架空线埋 地敷设至厂区变配电间。 |
| 18 | 生产场所的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及数量等因素，分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合GB50016的规定。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.1.1 | 生产场所火灾类别确定。 |
| 19 | 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分，可分为甲、乙、内、丁、戊类，并应符合表3.1.3的规定。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.1.3 | 储存场所火灾类别确定。 |
| 20 | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.3.4 | 甲类生产场所（仓库）不设置在地下或半地下 |
| 21 | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.3.5 | 员工宿舍未设置在厂房内。 |
| 22 | 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容量不应大于 5m3。设置中间储罐的房间，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，房间门应采用甲级防火门。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.3.7 | 中间罐布置在厂房外。 |
| 23 | 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等标准的规定。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.3.8 | 变、配电站不设置在甲类厂房内或贴邻。 |
| 24 | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.3.9 | 员工宿舍未设置在仓库 内。 |
| 25 | 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不 应小于50m，与明火或散发火花地点的防 火间距不应小于30m。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.4.2 | 甲类厂房50m范围内无 重要公共建筑，30m内 无明火或散发火花地 点。 |
| 26 | 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距不应小于表3.4.3的规定， | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.4.3 | 该项目厂房与厂内主要 道路间距不小于 10m, 与次要道路不小于5m: |
| 27 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.6.1 | 该项目甲类厂房为半敞 开式。其承重结构采用 框架结构。 |
| 28 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.6.2 | 101裂解车间为半敞开式厂房，102精馏车间为敞开式厂房。 |
| 29 | 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应符合下列规定： 1 应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施： 2 散发可燃粉尘、纤维的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫： 3厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。 | 符合 要求 | 《建筑设计防 火规范》3.6.6 | 拟采用不发火花地面， 设置防静电措施。 |
| 30 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于 100m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 设计 时应 考虑 | 《建筑设计防 火规范》3.8.2 | 可研未明确拟建仓库安 全出口个数。 |
| 31 | 可能散发可燃气体的设施，宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，在山区或丘陵地区时，应避免布置在窝风地段。 | 符合 要求 | 《化工企业总 图运输设计规 范》5.2.2 | 未布置在窝风地段。 |
| 32 | 可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的设施，应避开人员集中活动场所，并应布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧 | 符合 要求 | 《化工企业总 图运输设计规 范》5.2.3 | 避开人员集中活动场。 |
| 33 | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489的要求，应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。 | 符合 要求 | 《化工企业安 全卫生设计规 范》3.2.1 | 合理分区的布置，分区 内部和相互之间保持一 定的通道和间距。 |
| 34 | 化工企业主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位。大型化工厂的人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输应有单独路线，不得与人流混行或平交。 | 符合 要求 | 《化工企业安 全卫生设计规 范》3.2.4 | 厂区物流、人流、消防出入口均独立设置。 |
| 35 | 具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交义作业不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。 | 设计 时应 考虑 | 《化工企业安 全卫生设计规 范》5.6.3 | 可研未提及。 |

2.评价小结

评价组根据该公司所提供的资料，对该项目平面布置及建构筑物情况评

价小结如下：

1）该项目的生产装置按工艺流程分区域布置，生产装置区内设备设施

的布置紧凑、合理；建构筑物外形规整。

2）该项目主要建构筑物均为框架结构，拟设置耐火等级符合规范要求。

3）建筑物、构筑物等设施采用集中布置，进行功能分区，合理地确定通道宽度；生产设施的布置，保证生产人员的安全操作及疏散方便。厂内道路的布置，满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；有利于功能分区和街区的划分；与厂外道路连接方便、短捷；

4）生产场所、储存物品的火灾危险性根据生产中使用或产生的物质性

质及数量等因素，为甲类。

5）甲类生产场所（仓库）不设置在地下或半地下。员工宿舍未设置在厂房内、仓库内。

6）该项目厂房、仓库与厂内道路间距满足要求；

7）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了 35 项内容的检查分析，

其中6项在设计时应考虑。设计时应考虑项为：

（1）设计时应考虑易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定。

（2）设计时应考虑管道不穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、

辅助生产及仓储设施、贮罐区等；

（3）设计时应考虑有甲类火灾危险性的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设；

（4）设计时应考虑拟建仓库的安全出口不应少于 2 个。仓库内每个防

火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于 2 个，当防火分区的建筑面积不大于 100m2 时，可设置 1 个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。

（5）设计时应考虑具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证

作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业

不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。

C.3 生产工艺装置单元

该项目生产装置布置在 101裂解车间和102精馏车间。主要涉及裂解、精馏等过程。该车间主要设备为电阻裂解炉、精馏塔、蒸馏釜等。工艺条件中涉及高温等，高温物料能引起烫伤等事故。主要涉及的危险物料有甲基丙烯酸甲酯、甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯等。甲基丙烯酸甲酯、甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；

1.预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对生产工艺装置单元进行分析评价，具体

情况见表 C.3-1。

表 C.3-1 生产工艺装置单元预先危险分析

| 事故 | 触发 事件 | 事故原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾、 爆炸 | 1．可 燃物 质泄 漏， 遇火 源发 火灾 2．超 压 | 1．设备、管道等材质选用不当：2．设备设计不合理，施工有缺陷：设备、管道、阀门材质不符合或有缺陷； 3．设备相连接的法兰、阀门、管件 等处密封件老化泄漏； 4．甲基丙烯酸甲酯等物料的中间罐、高位槽等物料溢出，液位等控制系统失效； 5．生产过程中温度控制失效，造成 反物料急剧气化喷出； 6．安全附件失效或未装； 7．电气火花、静电放电、雷击； 8.甲基丙烯酸甲酯精馏系统开车前存在易燃易爆物质等装置未进行氮气置换或置换不合格，系统内氧含量超标； 9.精馏系统密封不良甲基丙烯酸甲酯等易燃物质泄漏； 10．人为损坏造成器、罐、阀、管道泄漏； 11．违章操作； 12．反应过程中断冷却水或冷却能 力不足，加热时温度过高，反应温 度控制过高，反应速度过快，造成 反物料急剧气化喷出； 13．电气不符合防爆要求； 14．控制系统故障； 15．可燃气体报警器失灵； 16．用非防爆工具操作、打击等造 成火花。 | 人员 伤 亡、 设备 损坏 | III | 1．设备的工程设计、专业制造厂及施工、安装、检修单位必须具有相应的资质及许可证；施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接； 2．加强现场检查维护，减缓设备或管道等腐蚀、老化程度； 3.控制原料质量；输送应采用密闭化措施； 4.严格执行安全操作规程，禁止违章作业，发现隐患及时整改； 5.仪表、控制系统，联锁、报警装置应保护控制动作灵敏、可靠。 6．严格执行操作规程，平稳操作，保持系统运行平稳，安全阀定期检验， 保持灵活可靠，不超温超压，对发生 蠕变的螺栓进行更换； 7．加强信息沟通：上下游装置做必要的准备； 8．加强设备安全附管理，保证灵敏 好用； 9．加强安全管理，杜绝"三违"（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化； 10．按规范进行防雷、防静电设施的设计安装和检测。 11．制定系统超压、超温、物料泄漏等应急预案； 12．定期维护和保养：按计划停车检 修； 13．设置相应的检测报警及联锁：严格控制原料通入速度并设置自动切断 阀； 14．合理控制进料流量及其比例，并应与压力形成联锁； 15．按照规范要求设置相应组别和级 别的防爆电气； 16．定期对厂区内可燃气体报警器检 测：保证仪器灵敏好用。 |
| 灼烫 | 高温部件、腐蚀性化学品与人体直接接触 | 1.酯化、精馏等过程中蒸汽等高温物料，故障喷出； 2.高温介质等管道、设备、机泵、阀门破裂。 3.清洗、检修罐、阀、泵、管等设备时泄漏，未使用防护用品，接触到高温介质； 4.没有按照要求穿戴劳动防护用品； 5.未按要求设置警示标识； 6.违规违章操作。 | 人员灼伤、甚至死亡 | Ⅱ | 1.严格控制设备质量，加强设备维护保养； 2坚持巡回检查，发现问题及时处理； 3.检修存在腐蚀性物料设备、管线时，应将设备、管线内物料排空完，应关闭阀门，并对管线加堵盲板； 4.可能存在物理烫伤的部件设置隔热材料或防护措施； 5.配备相应的防护用品和急救用品；处理腐蚀性物料泄漏故障时，建议工作人员佩戴防护用品； 6.设置危险、高温标志。 7.按操作规程进行； |
| 中毒和窒息 | 装置生产过程中乳酸乙酯等有毒物料泄漏或人体缺氧 | 一、运行泄漏： 1.阀门、法兰等泄漏； 2.泵破裂或泵、转动设备等动密封处泄漏； 3.阀门、泵、管道、流量计、仪表连接处泄漏； 4、阀门、泵、管道等因质量或安装不当泄漏； 5.设备或管道遭受腐蚀强度下降，发生破裂泄漏 二.作业场所通风不良； 三.未设置事故通风设施； 四．报警器失灵； 五．未经吹扫置换或置换不完全进入设备内部。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1．应对管线、法兰、阀门、附件等经常进行检查，防止气体泄漏。 2．加强作业场所的通风； 3．保证报警装置好用； 4.可能存在大量泄漏场所，设置事故通风系统； 5. 未经置换或置换不完全不准进入现场； 6.配备相应的防护器材。 |
| 触电 | 人体接触到带电设备 | - 电气设备、临时电源漏电； - 安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； - 绝缘损坏、老化； - 保护接地、接零不当； - 手持电动工具类别选择不当，疏于管理； - 建筑结构未做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）； 7、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 8、雷击。 9、动土施工时误挖断电缆。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、架空、室内线、所有强电设备及其检修作业要有安全距离； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零； 5、金属容器或有限空间内作业，宜用12伏和以下的电器设备，并有监护； 6、电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 7、据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 8、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 9、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 10、定期进行电气安全检查，严禁“三违”； 11、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； 12、制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 13、电气人员设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 14、按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 15、严格执行动土管理制度。 |
| 机械伤害 | 运动机械与人体直接接触 | 1.机械设备缺乏安全防护装置，本身的结构、强度等不合理；2.运行部件飞出；旋转、往复、滑动物撞击人体；3.安装维修不当，使设备的安全性能不佳；4.工作场所环境不良，如空间狭窄，设备布局不合理等；5.违反操作规程；7.运行状态时打扫卫生；8.设备有故障9.机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等； 10.操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；11.安全管理上存在不足。 | 人员损伤 | Ⅱ | 1.加强安全教育，增强职工安全意识； 2.严格遵守安全操作规程，严禁违章操作，在机械运行中禁止接触转动部分； 3.机械转动部分的安全防护装置要保持完好； 4.经常进行设备安全防护装置的检修和维护； 5.加强工作现场的安全管理。 |
| 高处坠落 | 人员从高处坠落 | 1.洞、坑无盖板或检修中移去盖板； 2.平台、扶梯的栏杆不符合安全要求，临时拆除栏杆后没有防护措施，不设警告标志； 3.高处作业不挂安全带、不戴安全帽、不挂安全网；不采取任何安全措施，在不坚固的结构上作业； 4.梯子使用不当或梯子不符合安全要求； 5.脚手架有缺陷；高处作业用力不当、重心失稳； 6.作业附近对电网设防不妥触电坠落等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.检修后安全设施应复位； 2.按要求对平台、扶梯设置防护栏； 3.高处作业时严格遵循作业规程，佩戴安全帽，挂安全带； 4.使用梯子时应固定牢靠； 5.使用质量可靠的脚手架 6.靠近电网的高处作业应采取防触电措施。 |
| 物体打击 | 物体坠落或飞出 | 1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、高处作业时工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等； | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、高处设备设施应进行固定并定期巡检； 2、加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； 3、作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽；高处作业下方严禁站人，必要时采取相应的围护。 |
| 起重伤害 | 违规吊装作业 | 1、悬挂装置的破断；曳引轮上曳引绳失控滑移；辅助绳、链和带的所有连接的破断和松弛；参与对制动轮或盘制动的机电制动器机械零部件之一失效；与主驱动机组和曳引轮有关零部件的失效。 2.违章进行吊装作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、起重设备按规定进行检查、检测、保持完好状态； 2、起重作业人员持证上岗，严格遵守“十不吊”。 |

评价小结

通过预先危险分析：生产工艺装置单元主要危险、有害因素为：火灾爆炸，危险程度为Ⅲ级；灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害危险程度为Ⅱ级；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

2.危险度分析

依据该单位提供的生产设备设施的规格型号和在生产操作规程中规定的温度、压力及操作等参数数值，选出危险性较大的设备作为该方法评价的设备；同时参考其它类似企业的生产数据，按照5.3节评价方法简介中“危险度评价法”提供的方法，得到该项目主要生产设备设施的危险度分级表见附表。作业场所固有危险程度等级以场所内设备最高危险程度等级为准，建设项目总的固有危险程度等级以项目内最高场所危险程度等级为准。

表C.3-2  101裂解车间、102精馏车间作业场所固有危险程度分析表

| 装置 | 主要介质 |  | 物料容量 |  | 温度 |  | 压力 |  | 操作 | 总分 | 危险等级 | 装置危险度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 分数 | m3 | 分数 | ℃ | 分数 | MPa | 分数 | 分数 |  |  |  |
| 裂解炉 | 甲基丙烯酸甲酯 | 5 | 40 | 2 | 400~500 | 2 | 常压 | 0 | 2 | 11 | Ⅲ | Ⅱ |
| 精馏塔 | 甲基丙烯酸甲酯 | 5 | 60 | 5 | 60~80 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 15 | Ⅱ |  |

评价小结：由上表分析得知：该单元裂解炉等设备危险度等级为Ⅲ级；精馏塔等设备危险度等级为Ⅱ级；以单元内最高场所危险程度等级作为该单元总的固有危险程度等级，该单元总的固有危险程度等级为Ⅱ级，属于中度危险，应采取安全控制措施，降低危险程度，防止事故发生。

C.4 公用工程及辅助设施单元

C.4.1 电气子单元

1.预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表C.4-1。

表C.4-1  电气子单元预先危险分析表

| 事故 | 阶段 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 正常生产 | 变压器或互感器发生火灾、爆炸 1.变压器超负荷运行，引起温度升高，造成绝缘不良，变压器铁芯叠装不良，芯片间绝缘老化，引起铁损增加，造成变压器过热。如此时保护系统失灵或整定值调整过大，就会烧毁变压器。 2.大气过电压和内部过电压，使变压器绕组主绝缘损毁，造成短路，引起变压器爆炸、着火； 3.变压器分接开关和绕组连接处接触不良，产生高温，磁路发生故障、铁芯故障、产生涡流、环流发热。 4.变压器线圈受机械损伤或受潮，引起层间、匝间或对地短路：或硅钢片之间绝缘老化，或者紧夹铁芯的螺栓套管损坏，使铁芯产生很大涡流，引起发热而温度升高，引发火灾 5.变压器质量不佳。 | 人员伤亡、设备损坏、停电停产 | Ⅲ | 1.维护变压器内各种电器元件、电线等的完好，避免绝缘损坏造成的短路打火。 2.确保变压器的中性点接地牢靠，防止变压器过电压击穿事故的发生。 |
| 绝缘污闪事故 | 正常生产 | 1.电缆的设计、材质、安装不当，导致电缆发生短路、过载、局部过热、电火花或电弧、电缆接头爆炸等 2.电缆绝缘材料的绝缘性能下降，老化而失效； 3. 未使用阻燃电缆和阻燃电缆质量不好； 4.电缆被外界点火源点燃 | 火灾；人员伤亡、设备损坏、停电停产 | Ⅲ | 1.设置电缆火灾防护系统，包括：火灾自动报警、防火分隔封堵、人工与自动灭火器材等；2.在工程设计中，电缆的选择和敷设方式应根据相关规范进行；3.电缆桥架应与热管道保持足够的防火距离，易燃易爆场所应选用阻燃电缆；4.设计、施工中严格做好电缆防火分隔封堵工作。靠近带有设备的电缆沟盖板应严密；5.尽量减少电缆中间接头的数量；6.电缆隧道及重要电缆沟的人孔盖应有保安措施；7.电缆支架应有足够的强度，如有弯折，应及时更换扶正。 |
| 触电 | 正常生产、检维修 | 1.设备、线路因绝缘缺陷、绝缘老化而失效； 2.设备、线路机械损伤、动物啃咬电缆、过载或过电压击穿而绝缘损坏； 3.电气设备外壳带电，漏雨电保护装置失效或接地不合格； 4.检修中设备误送电或反馈送电； 5.设备检修前未放电或未充分放电而触电； 6.带电作业中防护装置失效而触电； 7.电气设备未标名称编号或名称编号有误、无安全标志或清晰； 8.电气设备无闭锁装置或违规解除闭锁装置而走错间隔，误碰触电； 9.高压柜操作和维护通道过小，带电部位裸露； 10.从业人员违章作业； 11.非工作人员违章进入变配电室。 | 设备损坏、人员伤害 | Ⅱ | 1.电气设备应严格按照相关规定、规范要求设计，各种电器设备应做到良好的绝缘、接地；按规定配置过载保护器、漏电保护器；2.基建安装、生产及检修过程中要注意防护设备、线路的绝缘，加强灭鼠工作，以免发生绝缘损坏而漏雨电；3.应对正常带电部位做到良好的隔离，加强防护措施，定期检测电器设备绝缘，发现绝缘缺陷，及进修补；4.电气设备停电时，要充分放电、严格验电，挂短路接地线，做好防止突然来电的可靠措施；5.电气间隔应设置可靠的闭锁或联锁装置，开关柜应设置“五防”闭锁功能，杜绝误操作；6.高压电气设备必须设置安全防护（如围栏等隔离设施）设施，各种防护措施符合相关要求；7.安装调试、运行、维护中，注意与高压电气设备的安全距离，避免过分靠近。作业时事先应作好危险点分析，制定防范措施；8.各种电气设备上设置安全标识、标注设备名称，以防误操作。在有可能发生触电伤害的地点、场所设置警告牌和防护栏；9.电气设备的布置应按有关规范、标准留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网；10.值班电工必须按规程要求穿绝缘鞋、防护服；11.加强从业人员的安全知识培训，提高安全意识，正确使用安全防护用座；电气设备的检修维护中，应严格执行工作票制度，加强监护，防止误操作。严格规范作业人员的行为，杜绝违章和习惯性违章操作。 |
| 继电保护动作异常 | 正常生产、检维修 | 1、直流熔断器与相关回路配置问题。 2、保护装置用直流中间继电器、跳（合）闸出口继电器及相关回路问题。 3、信号回路问题。 4、仪用互感器及其二次回路问题 | 1、保护失灵；2、信号不可靠动； 3、引起电流电压故障 | Ⅲ | 1、每一操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。 2、保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。 3、检修时严格按照规程，消除漏检项目，保证检修质量。 4、跳（合）闸线圈的出口继电器跳（合）闸回路中串入电源自保持线圈。 5、加强维护和检修人员的安全和技术素质，保证继电保护装置的正确动作。 |
| 电气误操作 | 正常生产、检维修 | 1、人员不严格执行操作票制度，违章操作； 2、运行检修人员误碰误动； 3、万用钥匙的管理规定不完善，在执行中不严肃认真； 4、技术措施不完备，主要是防误闭锁装置设置有疏漏，设备“五防”功能不全。 | 设备损坏、人员伤害 | Ⅱ | 1、在操作过程中，应严格执行《电力安全工作规程》的有关规定和“两票”制度； 2、规范电气安全工器具的管理，对安全用具应根据安全用具的有关规定，定期试验，合格后方可继续使用； 3、加强防误装置的管理。保证防误装置安装率、完好率、投入率100%； 4、现场设备都应有明显、清晰的名称、编号及色标； 5、严格紧急解锁钥匙使用的管理，使用必须经过批准，确认无误，在监护下使用。 |
| 无功电容器爆炸 | 正常生产、检维修 | 1、电容器漏电流过大被击穿； 2、电容器在短时间内产生较大的热能； 3、温升过高。 | 设备损坏、人员伤害 | Ⅱ | 1、在每组每相上安装快速熔断器； 2、在补偿器的每相上安装一电流表，当发现三相电流不平衡时，补偿柜立即运行、检查、找出漏电流过大或被击穿的电容器； 3、定期监视电容器的温升情况； 4、加强对电容器组的巡视检查。 |
| 全厂停电事故 | 正常生产、检维修 | 1、厂用电设计不完善； 2、备用电源自投失灵，保安电源自投失灵。直流系统故障； 3、保护误动、拒动，事故扩大； 4、人员过失，操作失误。 | 财产损失 | Ⅲ | 1、尽量采用简单的母线保护，母线保护启用时，尽量减少母线倒闸操作； 2、开关失灵保护整定正确，动作可靠，严防开关误动扩大事故。重要辅机组电动机事故按钮要加保护罩，以防误碰停机事故； 3、加强蓄电池和直流系统、柴油发电机组的维护，直流系统熔断器的管理；保安电源自动投入功能可靠； 4、厂用电备用电源自投功能可靠，保证事故情况下厂用电不中断； 5、制定事故处理预案，防止人员误操作事故； 6、应加强对公共系统故障的分析。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，电气子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸、继电保护动作异常、绝缘污闪事故、全厂停电事故危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；触电、电气误操作、无功电容器爆炸危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

C.4.2 仪表自动控制子单元

1.预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表C.4-2。

表C.4-2  仪表自动控制子单元预先危险分析

| 事故 | 阶段 | 原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (中控室)火灾 | 运行 | 1、控制室内的电气、控制电线选型不当或不符合安装规定要求，因短路、超负荷等引发火灾事故； 2、计算机发生故障，造成绝缘被击穿，稳压电源短路或高阻抗元件接触不良等发热而着火； 3、控制室内装修采用大量的木板、胶合板、塑料板等可燃物，易引起火势的蔓延与扩大； 4、防雷、防静电措施不当或失效； 5、接地电阻值不符合规范要求。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1．加强日常维护，计算机系统的信号线、电源电缆和地线等分开铺设，控制室外应有良好的防雷设施； 2、电气、控制设备的安装、检修、改线，应符合防火要求； 3、合理配置消防设施和器材，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效 4、防雷、防静电设施按规范设计、施工； 5、接地电阻值定期检测。 |
| DCS系统错误 | 运行 | 1、附着在集成块上的灰尘影响其散热或引起接触不良，还会引起数据的读写错误； 2、温度升高导致电阻绝缘性能下降； 3、低质量的供电损坏计算机的电源系统，并对元器件造成损坏； 4、接地不良造成零部件的烧毁损坏； 5、振动对硬件的损害最为严重，若离振动源较近又无避振措施时会受到影响。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1、在对DCS装置进行运输、开箱、保管、安装各阶段、严格按照指导说明书要求的环境与步骤进行； 2、提供良好的外部环境条件，如控制室温、湿度控制；良好的接地系统以及防灰、防震、防腐蚀；远离振动源、高噪音源，还应考虑机柜进线的内、外部密封及消防措施等； 3、必须配置独立的不间断电源UPS。同时UPS运行的有关参数和运行状态信号应输入到DCS中，当UPS故障时可以报警显示，以保证系统和生产装置的安全运行。 |
| DCS系统运行不正常 | 运行 | 1、电力线、电机设备的负荷电流通过电磁感应对信号线及DCS显示系统产生干扰，使CRT屏幕上出现麻点和闪动； 2、控制室防雷接地单独设置，与控制系统的接地体没有足够的绝缘距离； 3、仪表电源的波动、信号线连接点的接触电阻等对电信号传输引起干扰。 4、硬盘、存储器等因多次读写产生坏磁道，若未及时修复，会丢失数据，造成控制精度下降甚至死机等大的故障。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1、仪表信号线路与电力线及能产生交变电磁场的设备，相隔最小间距应按有关配线设计规定施工规范来执行； 2、机电设备、电源开关等应有铁质壳体屏蔽，信号线与电源线严格分开，不得穿同一金属管或敷设于同一金属槽盒内； 3、采用对绞线可很好抑制电磁感应引入的干扰，又可明显抑制静电感应引入的干扰； 4、设置DCS保护接地和工作接地。在DCS调试前应经过接地电阻测试，达不到要求不能调试，更不能进行生产的联动试车； 5、DCS的接地系统和防雷接地系统应进行等电位联接，以避免DCS电子元件受到雷电反击。 6、利用设备诊断和检测技术，确切掌握设备状态以掌握设备的老化程度，预测故障，决定点检内容、周期，决定更新周期，以维持和提高设备的可靠性、稳定性。 |
| 自动控制调节装置运行不正常 | 运行 | 1、自动调节系统电源回路失电，或其导线故障，导致自动调节失控或调节系统无动作。 2、调节用一次检测装置及其接线回路损坏，或断线/短路，致使调节信号异常，导致调整门突然开大或关小。 3、执行机构故障，导致自动调节无动作或突大突小。 4、双路冗余互为备用的通讯环路，自动切换时瞬时故障，丢失信息导致自动控制失控。 5、DCS调节用的CPU，超过使用有效期，或受外界干扰或PID运算出错，导致自动调节失控。 | 可能造成人员伤亡或设备损坏 | Ⅱ | 1、加强系统自动调节系统电源回路(电源开关、熔断器、电缆、接插件)维护管理工组。 2、加强系统调节用一次检测装置、执行机构、调节机构、DCS通讯组件、I/O输入/输出组件、CPU主机组件的维护管理工作。对超过有效期使用的组件，及时更换备用件。 3、把好仪表等检测设备入口关，“三证”齐全方可使用。 4、重要调节系统设计，应具有“当调节信号偏差大时，自动由自动调节方式转为手动调节方式”的功能。 5、重要调节系统，应定期进行内外扰动动作试验。 6、当在线仪表发生损坏时，DCS系统应能及时的显示、报警，必要时，可启动联锁保护系统按规定要求动作，以确保工艺装置的安全生产或停机。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，仪表自动控制子单元主要危险、有害因素为：（中控室）火灾危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；DCS系统错误、DCS系统运行不正常、自动控制调节装置运行不正常危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

C.4.3 给排水系统子单元

1. 预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表C.4-3。

表C.4-3  给排水系统子单元预先危险性分析评价表

| 事故 | 阶段 | 原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 生产检修 | 1.可燃物遇火源起火；2.电气设备及电缆起火；3.违章操作；4.安全防护缺陷；5.意外事件等。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅱ | 1.对明火、动火进行严格管制，制定并实施动火安全管理制度，落实责任制。2.加强用电安全。3.按规范要求设置齐备可靠的消防设施；每天检查消防设施和器材的完好有效性。4.严格按操作规程作业。5.严格控制火源。 |
| 中毒和窒息 | 生产检修 | 1.污泥中产生的有毒有害聚集在设施死角，通风不利；2.操作人员在进入污水井、污泥池等密闭空间或半密闭空间作业时未置换空气和佩戴防护用品，无人监护等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格执行安全操作规程和监护制度。2.完善通风设备，加强通风。3.操作人员正确佩戴完好有效防毒面具等劳保用品等。 |
| 淹溺 | 生产检修 | 1.事故应急池、污水池、初期雨水池安全防护栏杆未设、不符合要求或损坏；2.照明情况不好；3.人员违章翻越栏杆等 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1. 事故应急池、污水池、初期雨水池等有高处坠落危险的场所应设有安全防护栏杆。2.污水池附近有良好的照明。3.遵守有关安全制度和安全操作规程等。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，给排水系统子单元主要危险、有害因素为：火灾、中毒和窒息、淹溺危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

C.4.4 冷冻站子单元

1．预先危险分析评价

采用预先危险分析法（PHA）对本系统子单元进行分析评价，具体情况见表C.4-4。

表C.4-4  冷冻站子单元预先危险分析法评价表

| 危险有害因素 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 检修中 | 1.电气工作不办理工作票、操作票，不执行安全监护制度。 2.不使用或使用不合格的绝缘工具，工作前不验电。3.移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护器，不戴绝缘手套。4.在电缆沟、金属结构架工作不使用安全电压。5.在潮湿、环境内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人。6.乱接不符合要求的临时线。7.电气装置的绝缘或外壳损坏。8.检修电器设备工作人员擅自扩大工作范围。9.危险标志不明 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格执行电气安全规程。 2.移动使用的配电箱、板应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时应装设漏电保护器。 3.临时用电应经主管部门审查批准专人管理。 4.冷冻机外壳要进行接地或接零。 5.电气设备要有良好的绝缘和机械强度。 6 严禁非电工操作。 7．电器检修要穿用绝缘防护用品。 8.加强监护。 |
| 冻伤 | 开车 、运行 | 1.作业人员未佩戴防护用品作业，与冷冻机直接接触；2.冷冻机冷冻液、制冷剂泄漏；3.冷冻机保温设施失效；4.操作人员安全意识不强。 | 人员受伤 | Ⅱ | 1.为员工配发劳动防护用品；2.定期检查冷冻机的状态；3.定期对冷冻机保温效果进行巩固；4.对操作人员进行必要的安全教育。 |
| 中毒和窒息 | 开车 、运行 | 1．设备年久失修，发生开裂等情况； 2．设备、管道、阀门材质不符合要求或有缺陷； 3．安全生产管理工作不到位，违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1．定期检修冷冻机； 2．冷冻机的质量应符合国家相关标准； 3．加强安全生产管理工作，严格执行各项管理制度和操作规程。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，冷冻站子单元的主要危险、有害因素为：触电、冻伤、中毒和窒息危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

C.4.5 废气处理装置子单元

1．预先危险分析评价

采用预先危险分析法（PHA）对本系统子单元进行分析评价，具体情况见表C.4-5。

表C.4-5废气处理装置子单元预先危险分析法评价表

| 危险有害因素 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 检修中 | 1.电气工作不办理工作票、操作票，不执行安全监护制度。 2.不使用或使用不合格的绝缘工具，工作前不验电。3.移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护器，不戴绝缘手套。4.在电缆沟、金属结构架工作不使用安全电压。5.在潮湿、环境内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人。6.乱接不符合要求的临时线。7.电气装置的绝缘或外壳损坏。8.检修电器设备工作人员擅自扩大工作范围。9.危险标志不明 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格执行电气安全规程。 2.移动使用的配电箱、板应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时应装设漏电保护器。 3.临时用电应经主管部门审查批准专人管理。 4.废气处理装置外壳要进行接地或接零。 5.电气设备要有良好的绝缘和机械强度。 6 严禁非电工操作。 7.电器检修要穿用绝缘防护用品。 8.加强监护。 |
| 火灾 | 生产检修 | 1.可燃物遇火源起火；2.电气设备及电缆起火；3.违章操作；4.安全防护缺陷；5.意外事件6.滤袋的产品质量不达标；7.甲基丙烯酸甲酯粉尘沉积等。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅱ | 1.对明火、动火进行严格管制，制定并实施动火安全管理制度，落实责任制。2.加强用电安全。3.按规范要求设置齐备可靠的消防设施；每天检查消防设施和器材的完好有效性。4.严格按操作规程作业。5.严格控制火源。6.使用产品质量达标的滤袋。7.制定清扫制度，及时清理粉尘。 |
| 中毒和窒息 | 开车 、运行 | 1．设备年久失修，发生停机等情况； 2．设备、管道等材质不符合要求或有缺陷； 3．安全生产管理工作不到位，违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1．定期检修废气处理装置； 2．废气处理装置的质量应符合国家相关标准； 3．加强安全生产管理工作，严格执行各项管理制度和操作规程。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，废气处理装置子单元的主要危险、有害因素为：触电、火灾、中毒和窒息危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

C.4.6空压氮气装置子单元

1．预先危险分析评价

采用预先危险分析法（PHA）对本系统子单元进行分析评价，具体情况见表C.4-6。

表C.4-6 空压氮气装置子单元预先危险分析法评价表

| 危险有害因素 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道局部爆裂 | 运行 | 1.设计不符标准。 2.接口焊接质量不合格。 3.材质不合格。 4.超设计压力使用。 5.安全装置如安全阀失灵。 6.压力表显示不准。 7.支架基础下沉，造成管线应力变化。 | 管道爆裂、财产损失 | Ⅲ | 1.严格执行压力管道设计规范。 2.管道安装时必须加强质量管理，严禁非焊工或考试不合格焊工施焊。焊口探伤严格按《特种设备安全监察条例》和《压力容器安全技术监察规程》有关规定执行。 3.按期检测安全阀。 4.充分考虑管道支架承重，支架结构合理，基础符合要求。 |
| 中毒和窒息 | 开车 、运行 | 1．设备设计不合理，施工有缺陷； 2．设备、管道、阀门材质不符合要求或有缺陷； 3．储罐等设备无通风设施或通风不良； 4．安全生产管理工作不到位，违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1．作业人员进入储罐等特种设备内作业时要穿工作服、戴工作帽，并佩戴必要的防护用品； 2．进入储罐等特种设备进行检修作业前，首先必须进行彻底的气体置换，合格后才能允许进入容器内部作业； 3．在储罐等特种设备内作业时，应保持良好的通风； 4．加强安全生产管理工作，严格执行各项管理制度和操作规程。 |
| 机械伤害 | 检修 | 1.误接触传动部位。 2.危险部位无防护装置。 3.防护设施失效、破损。 4.人员处于危险区内。 5.工作人员违章施工、操作。 | 人员伤害 | Ⅱ | 1.加强安全教育。 2.危险区域或部位挂警示标志。 3.危险传动部位进行有效防护。 4.远离危险区域。 5.检修时注意监护，带全防护用品。 6.检修传动部位一定要断电并挂牌警示，防止误送电。 7.大型检修须制定详细检修计划，并设现场指挥，防止交叉作业误伤。 |
| 压缩空气、氮气管道阀门开裂 | 运行 | 管线因受热膨胀挤压阀门导致开裂漏气： 1. 压缩氮气管线敷设中未设热补偿或热补偿设置有缺陷。 2.管线受热产生轴向位移，挤压阀门，造成阀门破裂。 | 漏气导致仪表停运 | Ⅲ | 应执行设计规范，厂区架空压缩氮气管道应设热补偿。 |
| 压缩机机体振动 | 启动压缩机 | 开车或负荷波动：1.离心式压缩机负荷低。 2.离心式压缩机排气管的放空管上防喘振调节阀启闭失灵，未起到调节作用。 3.安装质量差。 4.进气口或过滤器不畅。 | 人员伤害。压缩机振坏。 | Ⅲ | 1.吸气过滤器与压缩机之间应设进气量调节阀。 2.排气管上的防喘振调节阀要经常检查动作是否灵便。及时检修。 3.压缩机安装环境如较恶劣应经常清理过滤器。 |
| 压缩机抱轴或轴承损坏 | 1.突然停电 2.运行中 | 润滑油泵停运中断供油或供油不足： 1.高位油箱高度不够，压差小。停电时润滑油供量不足。 2.压缩机双层布置时或主油泵由机组主轴带动，润滑油泵入口与油箱高度差不符合要求，造成吸入受阻。 | 压缩机严重损坏 | Ⅲ | 1.设置高位油箱，应高于压缩机水平中心线5m. 2.空压站设双回路供电。 3.润滑油供油装置布置在底层时，底盘与主油泵入口高差应符合主油泵吸油高度要求。 4.随时巡检压缩机润滑情况。 |
| 电器电缆火灾 | 停车后启动压缩机 | 启动电流大电器或电缆过载发热打火： 1.压缩机润滑不好造成电机启动负荷加大。 2.启动时未关闭压缩机与储气罐之间的切断阀，造成带负荷启动。 3.线路保护层受损，引起短路打火。 4.温度过热造成绝缘性能降低，发生击穿起火。 5.夏季空气潮湿，控制系统积尘缺乏清扫而短路打火。 | 损坏供电设施人员受伤 | Ⅲ | 1.检查润滑系统然后启动压缩机。 2.启动压缩机必须打开排空阀，待压缩机运转正常后关闭排空阀。 3.线路设计必须满足最大负荷要求。 4.注意控制柜环境温度，必要时采取降温措施。 5.定期清扫配电柜积尘。 6.动力电缆、控制电缆选用阻燃型，埋地应使用金属管保护。穿墙洞必须填堵。 7.所有电器外壳及构架做可靠接地。 |
| 触电 | 检修中 | 1.电气工作不办理工作票、操作票，不执行安全监护制度。 2.不使用或使用不合格的绝缘工具，工作前不验电。3.移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护器，不戴绝缘手套。4.在电缆沟、金属结构架工作不使用安全电压。5.在潮湿、环境内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人。6.乱接不符合要求的临时线。7.电气装置的绝缘或外壳损坏。8.检修电器设备工作人员擅自扩大工作范围。9.危险标志不明 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.严格执行电气安全规程。 2.移动使用的配电箱、板应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时应装设漏电保护器。 3.临时用电应经主管部门审查批准专人管理。 4.设备外壳要进行接地或接零。 5.电气设备要有良好的绝缘和机械强度。 6 严禁非电工操作。 7．电器检修要穿用绝缘防护用品。 8.加强监护。 |

2.评价小结

预先危险性分析空压制氮装置子单元存在的主要危险有害因素有：压缩空气、氮气管道阀门开裂、压缩机机体振动、压缩机抱轴或轴承损坏、电气电缆火灾及触电事故的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，必须采取防范对策措施。机械伤害的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

C.5 储运系统单元

C.5.1 仓库子单元

该项目拟新建201甲类仓库、202丙类仓库一、204丙类仓库二；部分原辅材料、产品利用新建仓库进行储存，并且不同物料及相互禁忌的物料分隔间储存，拟按照规范的要求配备消火栓并有排风机进行强制通风，仓库的人员严格按公司的有关规定进行管理及操作，无关人员不得入内。库区注意防潮、防火、防爆，保持库区的干燥及通风。仓库内原料储存周期不低于10天，成品储存周期不高于60天。

1. 预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表C.5-1。

表C.5-1  仓库子单元预先危险性分析评价表

| 事故 | 阶段 | 原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 正常生产 | 1.桶装可燃物质长期堆放，容器鼓包、损坏，发生泄漏； 2.可燃物料包装容器因搬运、装卸损坏泄漏，堆垛不规范倒塌造成包装容器损坏； 3.禁忌性物料未分开储存，泄漏接触发生反应引起着火； 5.仓库内温度过高，导致溶液挥发加剧，压力增大引发桶装设备破裂泄漏； 6.库房内电气设施不防爆或防爆级别不足。 7.违章动火、电器火花。 8.因建筑物火灾、电气设施着火或雷击造成容器损坏而着火、爆炸。 | 设备损坏 人员伤亡 | III | 1.使用有危险化学品包装物（容器）定点生产企业的包装容器； 2.仓库内用防火墙设置防火分区，禁忌物分区存放； 3.严格执行先进库的先出库的原则，控制物质的仓储量，尽量缩短仓储时间； 4.严禁在仓库内开桶或进行分装作业； 5.仓库设置防爆型机械通风设施等；设置有效的可燃气体检测报警装置。 6.搬运时轻装轻卸，防止损失包装容器。 7.仓库设置完善的防水设施，内地面应高于外地面30cm以上； 8.按二类防雷要求设置防雷设施； 9.库房内使用符合要求的防爆型电气； 10按要求配备灭火设施和灭火器材，定期检查消防设施和消防系统，并要保证消防通道的畅通； 11.机动车辆禁止进入仓库区域，并按章操作； 12..定期进行检查，严防泄漏。 13.仓库内严格安装规程进行操作。 |
| 车辆伤害 | 正常生产 | 1、车辆未按规定路线行驶； 2、车辆过快； 3、车辆带病运行； 4、进库中转的车辆撞击到堆垛造成倒塌，引起事故。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、仓库区域应限制机动车辆速度不超过5km/h； 2、机动车辆应保持完好，按规定进行维护保养、检验； 3、机动车辆不能进入仓库内； 4、执行操作规程。 |
| 中毒和窒息 | 存储、生产 | 1.装卸过程中的主要有毒有害物料发生泄漏； 2.泄漏原因如同前面分析表火灾、爆炸触发事件泄漏所述； 3.有毒性物质的泄漏到空间且有积聚； 4.防毒面具配备不够； 5.防毒面具失效。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.按规范要求设置与泄漏检测报警装置的事故联锁； 2．泄漏后应采取相应措施： ①查明泄漏源点，消除泄漏源，及时报告； ②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 3．定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度、含氧量（19.5～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施。 4．加强仓库的通风； 5．保证报警装置好用。 6.要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 7．组织管理措施 ①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏； ②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、有毒、窒息性标志； ⑤设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材； ⑥制作配备安全周知卡。 8．巡检采取双人制，必要时佩戴防毒面具。 9．事故状态下，有毒物料排放应有相应的处置措施。 10.严格执行《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》中关于危险化学品储存和使用的规定。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，该项目仓库子单元主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、车辆伤害为Ⅲ级（危险的），中毒和窒息为Ⅱ级（临界的）；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

C.5.2 罐区子单元

该项目拟建203罐区储存甲基丙烯酸甲酯精体、粗体以及残夜物料，储罐均为常压储罐，甲类可燃液体储罐拟设置氮封保护。

1.预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本单元进行分析评价，具体情况见表C.5-2。

表C.5-2  罐区子单元预先危险分析

| 事故 | 触发事件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 可燃物质泄漏，遇火源发火灾爆炸事故 | 1.设备设计不合理，设备、管道等材质选用不当；设备、管道、阀门材质不符合或有缺陷； 2．故障泄漏 ①设备、机泵、管线、阀门、法兰等垫子选型不当或破损、泄漏； ②管、阀等连接处泄漏，转动设备密封处泄漏； ③储罐、管、阀等因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏； ④人为损坏造成储罐、设备、管道泄漏； 3．运行泄漏、设备故障 ①垫片撕裂造成泄漏； ②储罐、设备及输送泵、管线阀门受腐蚀、维护管理不周。未按有关规定及操作规程操作； 3．违章操作 4．管道、设备因雷电、静电等引起着火、爆炸。 5．无静电跨接接地装置或失效. 6.控制控制系统失效，导致物料溢出或将储罐吸瘪破裂。 7.防爆区域内未使用防爆电器或选型不当。 | 财产损失、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | Ⅲ | 1.设备的工程设计、专业制造厂及施工、安装、检修单位必须具有相应的资质及许可证；施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接；施工完成后必须进行无损伤检测。 2．加强现场检查维护，减缓设备或管道、密封件等腐蚀、老化程度； 3.加强管理，严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋；严禁钢质工具敲击、抛掷，不使用产生火花工具； 4.严格执行动火证制度，并加强防范措施； 5.按标准配置避雷及静电接地设施，并定期检查； 6.按照规范要求设置相应组别和级别的防爆电气。 7.严格按标准制造；严格按要求安装；.焊接按操作规程进行； 8. 设置相应的检测报警及联锁；并定期维护，确保有效性；仪表、控制系统要定期检验、检测； 9.对设备、管线、泵、阀、报警器监测、仪表定期检、保、修； 10..杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪）；坚持巡回检查，发现问题及时处理； 11.进出口管道两端设立闸阀和快速切断阀或采用先进的检测控制手段在发生故障时立即自动切断管线中的物料供应。 12.设置液面计、压力计、温度计、安全阀等安全附件；设置温度、压力、液位报警、联锁等设施 13.储槽等不应设置玻璃管液位计等易破损设施。 |
| 中毒和窒息 | 生产过程中有毒窒息性气体泄漏 | 一、运行泄漏： 1.装卸过程中的主要有毒有害物料发生泄漏； 2.泄漏原因如同前面分析表火灾、爆炸触发事件泄漏所述； 3.维修、抢修时，罐、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净，未采取有效的隔绝措施； 4.有毒有害性物质的泄漏到空间且有积聚； 5.在容器内作业时缺氧； 二、未戴防毒面具： 1、防毒面具配备不够 2、取用不便 3、因故未戴 三、防毒面具失效： 1、面具破损、失效 2、面具选型不对 3、使用不当 | 导致人员中毒 | Ⅱ | 1.按规范要求设置与泄漏检测报警装置的事故联锁， 2．泄漏后应采取相应措施。 ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 3．定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度、含氧量（19.5～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施。 4．加强作业场所的通风； 5．保证报警装置好用。 6.要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 7．组织管理措施 ①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏； ②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、有毒、窒息性标志； ⑤设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材； ⑥制作配备安全周知卡。 8．巡检采取双人制，必要时佩戴防毒面具。 9．事故状态下，有毒物料排放应有相应的处置措施。 10.严格执行《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》中关于危险化学品储存和使用的规定。 |
| 高处坠落 | 人员从高处坠落 | 1.储罐罐顶、扶梯的栏杆不符合安全要求，临时拆除栏杆后没有防护措施，不设警告标志； 2.高处作业不挂安全带、不戴安全帽、不挂安全网；不采取任何安全措施，在不坚固的结构上作业； 3.梯子使用不当或梯子不符合安全要求； 4.脚手架有缺陷；高处作业用力不当、重心失稳； 5.作业附近对电网设防不妥触电坠落等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.检修后安全设施应复位；按要求对储罐罐顶、扶梯设置防护栏； 2.高处作业时严格遵循作业规程，佩戴安全帽，挂安全带； 3.使用梯子时应固定牢靠； 4.使用质量可靠的脚手架 5.靠近电网的高处作业应采取防触电措施。 |

评价小结

通过预先危险分析，罐区子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；中毒和窒息、灼烫、高处坠落危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

2.危险度分析

依据该单位提供的生产设备设施的规格型号和在生产操作规程中规定的温度、压力及操作等参数数值，选出危险性较大的设备作为该方法评价的设备；同时参考其它类似企业的生产数据，按照5.3节评价方法简介中“危险度评价法”提供的方法，得到该项目主要生产设备设施的危险度分级表见下表。作业场所固有危险程度等级以场所内设备最高危险程度等级为准，建设项目总的固有危险程度等级以项目内最高场所危险程度等级为准。

表C.5-3  罐区作业场所固有危险程度分析表

| 装置名称 | 主要介质 |  | 物料容量 |  | 温度 |  | 压力 |  | 操作 | 总分 | 危险等级 | 装置 危险度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 分数 | m3 | 分数 | ℃ | 分数 | MPa | 分数 | 分数 |  |  |  |
| 甲基丙烯酸甲酯粗体罐 | 甲基丙烯酸甲酯 | 5 | 240 | 10 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ | Ⅰ |
| 甲基丙烯酸甲酯精体罐 | 甲基丙烯酸甲酯 | 5 | 160 | 10 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |  |
| 甲基丙烯酸甲酯残夜罐 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 2 | 80 | 5 | 常温 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 9 | Ⅲ |  |

评价小结：由上表分析得知，罐区子单元固有危险程度等级为Ⅰ级；危险度等级为Ⅰ级属于高度危险，在公司的生产管理中应确认为危险目标，从安全技术措施及管理措施方面加强对其的管理，降低危险程度，防止事故发生。

C.5.3 装卸子单元

该项目拟设置泵区、鹤位，用于液体物料的装卸。生产的液体产品用管道输送到罐区，进入对应的储罐，再经输送泵将产品抽出，经鹤管装入槽车外运。

表C.5-4  装卸子单元预先危险分析表

| 事故 | 触发事件 |  | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 易燃易爆物料泄漏 | 1.操作不当； 2.机具故障； 3.静电排除不净； 4.机泵部件损坏、密封损坏； 5.容器、包装破损泄漏； 6.装卸点泄漏处存在可燃物、氧化剂等禁忌类物品； 7.输送过程中流速过快产生静电； 8.雷雨天作业； 9.装卸车过程中车辆未熄火等。 |  | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 1.严格按操作规程进行装卸车操作；2.定期对机具维护，发现损坏及时维修或更换；3.加强对外单位车辆管理及对相关人员的安全教育；4.每次装车前，检查安全设施的可靠性。5. 发现机泵运行异常，及时检修处理； |
| 车辆伤害 | 正常生产 | 1.汽车撞人、撞物； 2.卸车时倒车撞人、撞物；撞人、撞物； (1）车况不好，刹车失灵； (2）路况不好，路面斜度过大； (3）司机素质不高，违章驾驶； (4）司机驾驶技能差； (5）酒后开车； (6）信号出现问题，造成误会； (7）受害者精神紧张过度或其它身体原因，对车没有进行有效躲闪； (8）车辆超速； |  | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.加强管理。 2.提高防范意识。 3.厂内设置限载、限速标识。 |

评价小结：

通过预先危险分析，装卸子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸危险程度为Ⅲ级（危险的）会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；车辆伤害危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

C.6 特种设备单元

特种设备单元主要包括压力容器、压力管道、叉车等设备、设施。

1.预先危险分析

该单元采用预先危险分析法进行评价，预先危险分析法见表C.6-1。

表C.6-1  特种设备单元预先危险分析表

| 事故 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器爆炸 | 超压 | 1.系统超压运行； 2.压力容器未定期进行检测； 3.安全阀损坏或整定值不合格； 4.设备或管道遭受腐蚀强度下降； 5.遭受外力撞击过大。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | 1.严格执行安全操作规程，禁止违章作业； 2.压力容器和安全阀应定期检测，合格后使用； 3.危险性较大的压力容器应采用2个安全阀； 4.加强现场检查维护，减缓设备或管道腐蚀； 5.防止外来物体撞击。 |
| 起重伤害 | 违规吊装作业 | 1、悬挂装置的破断；曳引轮上曳引绳失控滑移；辅助绳、链和带的所有连接的破断和松弛；参与对制动轮或盘制动的机电制动器机械零部件之一失效；与主驱动机组和曳引轮有关零部件的失效。 2.违章进行吊装作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、起重设备按规定进行检查、检测、保持完好状态； 2、起重作业人员持证上岗，严格遵守“十不吊”。 |
| 高处坠落 | 检修 | 1.安全防护设施损坏或不牢固。 2.作业人员高处作业未使用安全带等防护用品，注意力不集中。 | 人员伤害 | Ⅱ | 1.定期检查维护安全防护设施，确保安全牢固。 2.加强作业人员安全教育，提高安全意识及技术素质，禁止违章作业。 |
| 车辆伤害 | 正常生产 | 1.叉车撞人、撞物； 2.卸车时倒车撞人、撞物；撞人、撞物； (1）车况不好，刹车失灵； (2）路况不好，路面斜度过大； (3）司机素质不高，违章驾驶； (4）司机驾驶技能差； (5）酒后开车； (6）信号出现问题，造成误会； (7）受害者精神紧张过度或其它身体原因，对车没有进行有效躲闪； (8）叉车超速； | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.加强管理。 2.提高防范意识。 3.厂内设置限载、限速标识。 4.规范驾驶叉车。 |

评价小结：通过采用预先危险分析法对特种设备单元进行评价可知，特种设备单元可能发生的事故有：容器爆炸、起重伤害、高处坠落、车辆伤害等。其中容器爆炸的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。起重伤害、高处坠落、车辆伤害的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

C.7 消防单元

该项目消防水供应系统利用在建项目消防设施，拟建消防水管网；消防设施基于厂区内同一时间内只发生一次火灾的原则进行设计室外设地上式消火栓，沿道路设置，消火栓间距60~120m，厂区管网呈环状布置，干管管径为DN200；厂房内均按规范要求设置室内消火栓；根据火灾类别及配置场所的不同，按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置灭火器。

1.安全检查表法分析评价

评价组依据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》《精细化工企业工程设计防火标准》对该项目的消防设施等是否符合规范、标准的要求进行评价。检查内容见表C.7-1。

表C.7-1  消防单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 符合要求 | 《中华人民共和国消防法》第十九条 | 该项目生产区内没有设员工宿舍。 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》7.1.3 | 该项目厂区拟设置环形消防车道。 |
|  | 可燃材料露天堆场区，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区，应设置消防车道。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》7.1.6 | 罐区拟设置消防车道。 |
|  | 消防车道应符合下列要求： 1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5 消防车道的坡度不宜大于8%。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》7.1.8 | 消防车道净宽度和净空高度均不小于4.0m |
|  | 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12m×12m；对于高层建筑，不宜小于l5m×l5m；供重型消防车使用时，不宜小于18m×18m。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》7.1.9 | 环形消防车道至少有两处与其他车道连通 |
|  | 厂房、仓库、储罐（区）和堆场，应设置灭火器。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》8.1.10 | 厂房、仓库、储罐（区）均拟设置灭火器。 |
|  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统：1 建筑占地面积大于 300m2的厂房和仓库； | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》8.2.1 | 拟设置室内消火栓系统 |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定： 1.单罐容量大于1000m³的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统； 2.罐壁高度小于7m或容量不大于200m³的储罐可采用移动式泡沫灭火系统； 3.其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统； 4.石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置，应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074等标准的规定。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》8.3.10 | 拟采用半固定式泡沫灭火系统。 |
|  | 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，并应符合下列规定： 1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定； 2 两座及以上建筑合用消防给水系统时，应按其中一座设计流量最大者确定； 3 当消防给水与生活、生产给水合用时，合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时，淋浴用水量宜按15%计，浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.1.2 | 拟设置2台工作流量50L/s消防泵，一用一备。 |
|  | 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于表 3.6.2 的规定 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.6.2 | 拟按规范要求设置。 |
|  | 室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距，并应符合下列规定： 1 消火栓按 2 支消防水枪的 2 股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所，消火栓的布置间距不应大于 30m； 2 消火栓按 1 支消防水枪的一股充实水柱布置的的建筑物，消火栓的布置间距不应大于 50m。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.10 | 按间距不大于30m设置室内消火栓。 |
|  | 生产、储存或使用有毒有害等危害土壤和水体生态环境的场所，应设置消防事故应急池。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》9.1.2 | 设置消防事故应急池。 |
|  | 有毒有害危险场所应采取消防排水收集、储存措施。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》9.3.1 | 采取消防排水收集、储存措施。 |
|  | 当市政（园区）供水管网、供水水源不能满足企业消防用水水量、水压和火灾延续时间内消防总用水量要求时，应设消防水池（罐）及消防水泵房。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》9.3.3 | 设置消防水罐及消防水泵房。 |
|  | 消防用水水源可由市政（工业园区）给水管网以及企业自备水源等供给。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.3.1 | 采用园区给水管网引至消防水罐。 |
|  | 消防泵的供电应符合下列规定： 1 不需设置消防备用泵的消防泵，可按一个动力源设置； 2 室外消防设计水量大于25L/s的厂房（仓库）、储罐区等应按两个动力源设置； 3 设有自动喷水灭火系统或固定泡沫灭火系统的消防泵，应按两个独立动力源设置：一级负荷供电或备用泵宜采用柴油机泵。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.3.7 | 室外消防设计水量大于25L/s，厂区拟设置柴油发电机。 |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐（区）采用低倍数泡沫灭火系统应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《泡沫灭火系统设计规范》GB50151的规定。储罐区泡沫站设置应符合下列规定： 1 应布置在防火堤外的非爆炸危险区； 2 与可燃液体储罐的防火间距不应小于20m。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.3.11 | 该项目可研中未提及。 |
|  | 火灾发生时应正常工作的房间，消防作业面的最低照度不应低于正常照明的照度，连续供电时间应满足火灾时工作的需要，且不应少于3.0h。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》11.3.2 | 该项目可研中未提及。 |
|  | 消防应急照明在主要通道地面上的最低水平照度值不应低于11x，消防应急照明灯具和疏散指示标志灯具的蓄电池连续供电时间不应少于90min。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》11.3.3 | 该项目可研中未提及。 |

2.评价小结

1）该项目建、构筑物耐火级别达到二级。生产区内没有设员工宿舍。

2）依据《可研》，该项目消防供水系统利用在建项目，拟按规范设置室内、外消火栓系统；拟建消防水泵流量能满足项目消防水需求；拟按规定设置小型灭火器材。

3）依据总平面布置图，设置环形消防车道，消防车道至少有两处与其它车道相连。

4）对该单元采用检查表法分析，共进行了19项内容的检查分析，其中3项在设计时应考虑：

（1）储罐区泡沫站应布置在防火堤外的非爆炸危险区；与可燃液体储罐的防火间距不应小于20m。

（2）火灾发生时应正常工作的房间，消防作业面的最低照度不应低于正常照明的照度，连续供电时间应满足火灾时工作的需要，且不应少于3.0h。

（3）消防应急照明在主要通道地面上的最低水平照度值不应低于11x，消防应急照明灯具和疏散指示标志灯具的蓄电池连续供电时间不应少于90min。

附录D 危险化学品危险特性表

1、甲基丙烯酸甲酯（MMA）

| 品 名 | 甲基丙烯酸甲酯 | 别 名 | α-甲基丙烯酸甲酯 | CAS号 | 80-62-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | methyl methacrylate | 分 子 式 | C3H8O2 | 分 子 量 | 100.12 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色易挥发液体， 并具有强辣味。 主要用途：用作有机玻璃的单体， 也用于制造其他树脂、塑料、涂料、粘合剂、润滑剂、木材和软木的浸润剂、纸张上光剂等。 熔点（℃）：-48 沸点（℃）：101 相对密度（水=1）：0.94（20℃） 相对蒸气密度（空气=1）：3.45 饱和蒸气压（kPA）：5.33（25℃） 溶解性：微溶于水，溶于乙醇等。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：甲 闪点（℃）：10 爆炸性（V%）：2.12/12.5 自燃温度（℃）：435 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，粘度逐渐增加，严重时整个容器的单体可全部发生不规则爆发性聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性： 避免接触的条件：光照易聚合 聚合危害： 禁忌物：氧化剂、酸类、碱类、还原剂、过氧化物、胺类、卤素。灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别：第3.2类 危险货物包装标志： 包装类别：Ⅱ 储运注意事项：通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避光保存。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、卤素等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC（mg/m3）：30 前苏联MAC（mg/m3）：10 急性毒性：LD50：7872mg/kg(大鼠经口) LC50：12412mg/m3 侵入途径： 健康危害：本品有麻醉作用，有刺激性。急性中毒：表现有粘膜刺激症状、乏力、恶心、反复呕吐、头痛、头晕、胸闷，可有急识障碍。慢性影响：体检发现接触者中血压增高、萎缩性鼻炎、结膜炎和植物神经功能障碍百分比增高。 |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染者的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。 如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |

2、 对苯二酚

| CAS： | 123-31-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称： | 对苯二酚 氢醌 p-dihydroxybenzene p-hydroquinone |  |  |
| 分子式： | C6H6O2 |  |  |
| 分子量： | 110.11 |  |  |
| 有害物成分： | 对苯二酚 |  |  |
| 健康危害： | 本品毒性比酚大。成人误服1g，即可出现头痛、头晕、耳鸣、面色苍白、紫绀、恶心、呕吐、腹痛、窒息感、呼吸困难、心动过速、震颤、肌肉抽搐、惊厥、谵妄和虚脱。严重者可出现呕血、血尿和溶血性黄疸。尿呈青色或棕绿色。皮肤可因原发性刺激和变态反应而致皮炎，可引起皮肤色素脱失。眼部接触本品粉尘或蒸气，可有结膜和角膜炎。 |  |  |
| 燃爆危险： | 本品可燃，燃烧产生的气体高毒。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： | 立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。 |  |  |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。受高热分解放出有毒的气体。 |  |  |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 灭火方法： | 采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| TLVTN： | OSHA 2mg/m3; ACGIH 2mg/m3 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 主要成分： | 纯品 |  |  |
| 外观与性状： | 白色结晶。 |  |  |
| 熔点(℃)： | 170.5 | 相对密度(水=1)： | 1.33 |
| 沸点(℃)： | 285 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.81 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(132.4℃) | 辛醇/水分配系数的对数值： | 0.59 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 2849.8 | 临界温度(℃)： | 549.9 |
| 闪点(℃)： | 无意义 | 临界压力(MPa)： | 7.45 |
| 引燃温度(℃)： | 499 |  |  |
| 溶解性： | 溶于水，易溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
| 主要用途： | 制取黑白显影剂、蒽醌染料、偶氮染料、橡胶防老剂、稳定剂和抗氧剂。 |  |  |
| 禁配物： | 酰基氯、酸酐、碱、强氧化剂、强酸。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 光照、空气。 |  |  |
| 急性毒性： | LD50：320 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |  |  |
| 刺激性： | 人经皮：2%，轻度刺激。人经皮：5%，重度刺激。 |  |  |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |  |  |
| 危险货物编号： | 61725 |  |  |
| UN编号： | 2662 |  |  |
| 包装类别： | O53 |  |  |
| 包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |

3、甲醇

| 标识 | 中文名：甲醇，木精 |  |  |  | 英文名： methyl alcohol: methanol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4O |  |  |  | 分子量：32.0 |
|  | 危规编号：32058 | UN编号：1230 |  | CAS No.67-56-1 |  |
|  | 主要危险特性：第3.2类中闪点液体。 |  |  | 中国危险货物标志： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与特性：无色透明液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃) | -97.8 | 沸点（℃) |  | 64.7 |
|  | 相对密度（水＝1) | 0.79 | 相对密度（空气＝1) |  | 1.1 |
|  | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |
| 急性 毒性 | LD50:5628 mg/kg（大鼠经口）:15800 mg/kg（兔经皮）LC50:83776mg/m3,4小时（大鼠吸 入）。 |  |  |  |  |
| 健 康 危害 | 侵入途径 |  |  |  | 吸入、食入、经皮肤吸收。 |
|  | 对中枢神经系统有麻醉作用：对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃 肠道刺激症状）：经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谱妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失 明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 引燃温度（℃):464 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  |  | 闪点（℃)（闭杯）:12 |  |
|  | 稳定性：稳定 - |  |  | 爆炸极限（V%):6（下限）;36.5（上限） |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 燃烧产物：一氧化碳 禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |  |  |  |  |
| 火火 方式 | 消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向火火。 火火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 灭火注意事项：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 消除所有点火源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可 能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄 漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 消除 方法 | 建议用焚烧法处置，与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。 |  |  |  |  |
| 操作 注意 事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴 橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控 制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护 |  |  | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |
|  | 眼睛防护 |  |  | 戴化学安全防护眼镜。 |  |
|  | 身体防护 |  |  | 穿防静电工作服。 |  |
|  | 手防护 |  |  | 戴橡胶手套。 |  |
|  | 其它防护 |  |  | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |
| 储存 注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |
| 废弃 处置 方法 | 建议用焚烧法处置，与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |
| 运输 注意 事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车 辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运 输。运输时 所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸 类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨 淋，防高温。中途停留时 应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产 生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规 定路线行驶，勿在居民区和人口稠密 区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |

4、甲基丙烯酸[稳定的]

| 标识 | 中文名：甲基丙烯酸［稳定的］：异丁烯酸 |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：1103 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Methacrylic acid |  |  |  |  | UN编号：2531 |  |
|  | 分子式：C4H602 |  | 分子量：86.09 |  |  | CAS号：79-41-4 |  |
| 理化 性质 | 外观与性状 | 无色结晶或透明液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃) | 16 | 相对密度（水＝1) | 1.02 |  | 相对密度（空气＝1) | 2.97 |
|  | 沸点（℃) | 160-163 | 饱和蒸气压（kPa) |  |  | 1.33/60.6℃ |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50:1600mg/kg（小鼠经口）;50mg/kg（免经皮）; LC50：无资料。 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吞咽有害。皮肤接触有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 | 可燃 | 燃烧分解物 |  | 氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 闪点（℃) | 77 | 爆炸上限（v%) |  | 无资料 |  |  |
|  | 引燃温度（℃) | 435 | 炸下限（v%) |  | 无资料 |  |  |
|  | 危险特性 | 可燃。其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧或爆炸。 意烧产生有毒的一氧化碳气体。在高温火场中，受热的容器或储罐有破裂和 爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 内类 | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、氨、胺类、强碱。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴空气呼吸器，穿全身耐酸碱消防服，在上风向灭火。尽可能 将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至火火结束。处在火 场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，须马上撤离。火火剂：雾状水、 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 急救 方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，冲洗时间一般要求20~30min。就 医。眼睛接触：立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医。吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清，就医， |  |  |  |  |  |  |
| 储运 条件 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。包装要求密 封，不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品"五双"管理制度。运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防腐服，戴橡胶耐酸碱手套穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏:用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用石灰(Ca0)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸钠(NaHCO3) 中和。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |  |  |

5、丙烯酸甲酯[稳定的]

| 标识 | 中文名：丙烯酸甲酯［稳定的］ |  |  |  | 危险化学品目录序号：147 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：methyl acrylate |  |  |  | UN编号：1919 |  |
|  | 分子式：C4H6O2 |  | 分子量：86.09 |  | CAS号：96-33-3 |  |
| 理化 性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似大蒜的气味。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃) | -75 | 相对密度（水＝1) | 0.95 | 相对密度（空气＝1) | 2.97 |
|  | 沸点（℃) | 80 | 饱和蒸气压（kPa) |  | 13.33(28℃) |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水。 |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 侵入途径 | 食入、吸入、经皮吸收。 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50:277mg/kg（大鼠经口）:1243 mg/kg（免经皮）; LC50:4752mg/m3,4小时（大鼠吸入）, |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 高浓度接触，引起流涎、眼及呼吸道的刺激症状，严重者口唇发白、呼吸困难、痉挛，因肺水肿而死亡。误服急性中毒者，出现口腔、胃、食管腐蚀症状，伴有虚脱、呼吸困难、躁动等。长期接触可致皮肤损害，亦可致肺、肝、肾病变。 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点（℃) | -3 | 爆炸上限（v%) |  | 25 |  |
|  | 引燃温度（℃) | 468 | 爆炸下限（v%) |  | 1.2 |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与氧化剂能发生强烈反应。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会看火回燃。 |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲类 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 酸类、碱类、强氧化剂。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土、用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |
| 急救 方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场全空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |
| 储运 条件 | 储存注意事项：通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储，不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及滑漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防晒、雨淋，防高温，中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |

6、柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | CAS号 | 68334-30-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文 名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 危险化学品目录序号 | 1674 |
| 理化 性质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）： <-18 沸点（℃）： 282—338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）：4 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙A类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

附件

- 专家评审意见

- 专家评审意见回复

- 江西旺达新材料有限公司营业执照

4、立项批复

5、化工集中区四至勘测定界图

6、袁州区规划委员会办公室抄告单

7、设计单位资质证书

8、化学反应安全风险研究与评估报告

9、国内首次使用化工工艺安全可靠性论证报告

10、总平面布置图